Приложение 3

Утверждаю

И.о. главного инженера АО «Комнедра»

______________Мальцев Н.В.

Техническое задание

По подключению месторождений компании АО «Комнедра» к радиорелейной сети передачи данных пропускной способностью не менее 30 Мбит/с, послегарантийному обслуживанию оборудования

Наименование оказываемых услуг: Оказание услуг по предоставлению каналов связи пропускной способностью не менее 30 Мбит/с, под средством оборудования Mikrotik и Ubiquiti.

1. Место оказания услуг:

- 169710, Республика Коми, г. Усинск, ул. Заводская, дом, 5, этаж 3 офис АО «Комнедра»

- 169710, Республика Коми, Усинский район, Чедтыйское месторождение

- 169710, Республика Коми, Усинский район, Мастерьельское месторождение

- 169710, Республика Коми, Усинский район, Северно-Мастерьельское месторождение

- 169710, Республика Коми, Усинский район, Головные сооружения.

- 169710, Республика Коми, Усинский район, Восточно-Рогозинское месторождение.

- 169710, Республика Коми, Усинский район, Возей.

2. Сроки (периоды) оказания услуг:

С 01 января 2024 по 30 ноября 2026 года включительно.

3. Цели использования результатов оказываемых услуг:

Организация и круглосуточная поддержание в рабочем состояние каналов связи между офисом компании АО «Комнедра» и объектами на месторождениях согласно перечню объектов.

4. Порядок оказания услуг:

Обеспечить Заказчику возможность пользования беспроводными каналами связи с месторождениями 24 часа в сутки, в объеме и в сроки, предусмотренные условиями в договоре.

Устранять в установленный срок неисправности, препятствующие пользованию беспроводного канала связи с месторождениями.

5. Общие требования к оказанию услуг:

Выполнять услуги в объеме и в сроки, предусмотренные условиями заключенного договора.

Обеспечить безопасность передаваемой информации по беспроводными каналами связи с месторождениями, использовать усиленную безопасность данных и контроль доступа к беспроводным сетям (WPA2-AES).

Весь персонал, планируемый к привлечению для оказания услуг по беспроводными каналами связи с месторождениями по договору, обучен и аттестован в области промышленной безопасности, имеет соответствующие допуски (работа на высоте, по электробезопасности группу не ниже III)

Руководствоваться "Правилами оказания услуг связи по передаче данных" Постановление Правительства РФ от 23.01.2006 N 32 (ред. от 25.10.2017)

6. Порядок (последовательность, этапы) оказания услуг:

Организация, настройка и круглосуточная поддержание в рабочем состояние каналов связи между офисом компании АО «Комнедра» и объектами на месторождениях, в случае возникновения неисправности в кратчайшие сроки выехать на объект для устранения неисправностей.

Контроль проведения или самостоятельное проведение своевременного ТО сетевого оборудования для беспроводной передачи данных расположенного на объектах месторождения.

7. Требования к качеству услуг, в том числе технология оказания услуг, методы оказания услуг, организационно-технологическая схема оказания услуг, безопасность оказания услуг:

Выполнять услуги в соответствии с утверждёнными нормами и правилами, согласно условиям заключенного договора.

Незамедлительно информировать Заказчика о случаях возникновения инцидента, аварийной ситуации на линии.

Вырабатывать предложения по улучшению действующей беспроводной связи между месторождениями.

Выделять важную информацию, требующую первоочередных корректирующих действий.

8. Порядок оплаты:

Ежемесячно по факту оказания услуг Исполнителем, в течение 60-90 календарных дней со дня получения от Исполнителя следующих документов: подписанного сторонами Акта оказанных услуг, счета-фактуры.

9. Общие требования к оказанию услуг:

Наличие действующей Лицензия на присвоение частот для применения на территории Российской Федерации РЭС фиксированного беспроводного доступа диапазона 5Ггц, а также соответствующих разрешений.

Возможность ежедневного обращения на «горячую линию» Исполнителя по вопросам информационно-технической поддержки, размещения заявок в случае аварийных ситуаций у Заказчика.

Подготовил:

Начальник СИТ                                                                                  Нургалин М.А.

Перечень объектов

| № п\п | Наименование объекта | Координаты объекта | Расстояния от офиса АО «Комнедра» до объекта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Республика Коми, г. Усинск, ул. Заводская, дом, 5, этаж 3 офис АО «Комнедра» | 66.014017 57.525460 | 0 км. |
| 2. | Респ. Коми, Чедтыйское месторождение | 65.933923 57.909162 | 19,5 км. |
| 3. | Респ. Коми, Мастерьельское месторождение | 66.065793 57.817237 | 14,4 км. |
| 4. | Респ. Коми, Северно-Мастерьельское месторождение | 66.151193 57.609205 | 15,8 км. |
| 5. | Респ. Коми, ПСП АО Комнедра. | 66.141566 57.337085 | 16,6 км. |
| 6. | Респ. Коми, Восточно-Рогозинское месторождение | 66.667261 57.337383 | 73,3 км. |
| 7. | Респ. Коми, Возей (ПС35/6Кв 11»В» электроподстанция) | 66.466766 57.203795 | 52,8 км. |
| 8. | Респ. Коми, СП35 Реклаузеры | 66.607268 57.142967 | 68,3 км. |
| 9. | Респ. Коми, ПСН-1 Восточно-Рогозинское месторождение | 66.636133 57.132773 | 71,6 км |
| 10. | Респ. Коми, Мастерьельское месторождение КПП1 | 66.076941 57.792026 | 14 км. |
| 11. | Респ. Коми, Северно-Мастерьельское месторождение КПП1 | 66.146225 57.470293 | 15 км. |
| 12. | Респ. Коми, Северно-Мастерьельское месторождение КПП2 | 66.150406 57.608110 | 15,7 км. |
| 13. | Респ. Коми, Восточно-Рогозинское месторождение КПП1 | 66.630557 57.226135 | 70,1 км. |
| 14. | Респ. Коми, Восточно-Рогозинское месторождение жилой комплекс | 66.667261 57.337383 | 73,2 км. |

Подготовил:

Начальник СИТ                                                                                  Нургалин М.А.