Приложение 3

| СОГЛАСОВАНО Зам. Генерального директора по геологии и разработке – Главный геолог АО «Комнедра» __________________ Н.И. Ковтунов «___» _____________ 2025 г. | «УТВЕРЖДАЮ» Зам. Генерального директора – Главный инженер АО «Комнедра» __________________ А.В. Головашкин «___» _____________ 2025 г. |
| --- | --- |

ГЕОЛОГО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение подрядных работ:

«Многостадийный и кислотный гидравлический разрыв пласта

эксплуатационной скважины»

г. Усинск

2025 г.

1.	Цель работы

Целью работы является производство многостадийного кислотного гидравлического разрыва пласта в районе горизонтального участка новой эксплуатационной скважины №61, Мастеръельского нефтяного месторождения.

2.        Расположение Мастерьельского месторождения.

Республика Коми, Усинский район, 20 км. к северо-востоку от г. Усинск, дорога круглогодичная.

3.	Результат работы.

Результатом работы является качественное выполнение гидравлического разрыва пласта под руководством ответственного инженерно-технического работника по плану работ, утвержденному техническим руководителем Исполнителя, с соблюдением техники безопасности, при наличии необходимого комплекта датчиков и контрольно-измерительных приборов, предохранительных клапанов, с опрессовыванием нагнетательных трубопроводов и применением ингибиторов коррозии.

4.	Основной объем работ

- предоставление необходимого оборудования (для МКГРП) на стадии заканчивания скважины для спуска в горизонтальный участок, под руководством ответственного инженерно-технического работника Исполнителя;

- проведение многостадийного гидравлического разрыва пласта в горизонтальной эксплуатационной скважины №61;

- количество портов в одной скважине – 5 (пять), возможно будет увеличено количество портов после интерпретации ГИС;

- объем закачиваемого приготовленного раствора соляной кислоты (HCl) с концентрацией 15% в одну скважину – 250,0 м3;

- продавливание закачиваемого раствора (HCl15%) хлористого калия (КCl) с концентрацией 2% в одну скважину – 15,0 м3

5.	 на Исполнителя возлагается:

- закупка и доставка на место работ необходимых расходных материалов и жидкостей (соляная кислота, хлорид калия, ингибитор) для приготовления требуемого объема закачиваемых растворов;

- разработка и согласование дизайна МКГРП;

- разработка и согласование плана работ на проведение МКГРП.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ОСНОВНЫЕ ГЕОЛОГО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ СКВАЖИНЫ №61

Категория скважины: эксплуатационная, добывающая

Планируемый дебит: 130 т/сут

Обводненность: до 10%

Способ эксплуатации: механизированный

Наличие сероводорода: 2,3-2,7%об. (в ПНГ)

Ожидаемое пластовое давление: 20,0 МПа

Искусственный забой: 3350 м

Альтитуда ротора: 135 м

Давление опрессовки ЭК: 17 МПа

Глубина нарушения ЭК: герметично

КОНСТРУКЦИЯ СКВАЖИНЫ

| НАПРАВЛЕНИЕ | Диаметр 426 мм | Длина 35 м |
| --- | --- | --- |
|  | Подъем цемента | До устья |
| КОНДУКТОР | Диаметр 324 мм | Длина 450 м |
|  | Подъем цемента | До устья |
| ТЕХНИЧЕСКАЯ КОЛОННА | Диаметр 245 мм | Длина 2157 м |
|  | Подъем цемента | До устья |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ КОЛОННА | Диаметр 168 мм | Длина 3050 м |
|  | Высота подъем цемента | 2000 м |
| ХВОСТОВИК | Диаметр 114 мм | В интервале 2970-3350 м |

Толщина стенки эксплуатационной колонны

| Ø колонны, мм | Интервал, м |  | Толщина Стенки ЭК, мм | Внутренний диаметр ЭК, мм | Марка стали |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | верх | низ |  |  |  |
| 168 | 0 | 3050 | 8,9 | 159,6 | С-90 |
| 114 | 2844 | 3293 | 7,4 | 99,2 | Е |
| БАШМАК | 3350 |  |  |  |  |

##### Данные о перфорации (ПОРТЫ)

| #### Интервалы #### перфорации, м |  | Тип перфоратора | Плотность перфорации, отв./м | ГОРИЗОНТ, ПОДЯРУС, ПЛАСТ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| верх | низ |  |  |  |
| порт №1 (муфта ГРП) |  |  |  | С1s (доломиты) |
| порт №2 (муфта ГРП) |  |  |  |  |
| порт №3 (муфта ГРП) |  |  |  |  |
| порт №4 (муфта ГРП) |  |  |  |  |
| порт №5 (муфта ГРП) |  |  |  |  |

- данные по скважине будут уточнены по результатам строительства горизонтальной скважины

2

Дополнительная информация

- Планируемое начало работ на скв. №61 – август 2025 г.

- Подрядчик несёт полную ответственность за выполнение требований государственных контролирующих органов. Подрядчик производит работы с соблюдением требований Заказчика по безопасности, охране здоровья и окружающей среды на месторождении.

- Оборудование Подрядчика должно быть в надлежащем техническом состоянии, освидетельствовано государственными контролирующими органами и соответствовать требованиям безопасности при его эксплуатации на месторождении Заказчика. Подрядчик представляет Заказчику копии всех соответствующих документов.

- Наличие лицензий, разрешений и допусков на право проведения работ в области

нефтегазодобывающих производств.

- Заказчик имеет право на проведение проверки Подрядчика в любое время. При этом Подрядчик обязуется оказывать содействие Заказчику.

- Обеспечить беспрепятственный доступ уполномоченных представителей Заказчика (в том числе супервайзера) к месту выполнения работ и к месту хранения материалов и оборудования, используемых для выполнения работ, а также предоставлять необходимую документацию.

- Весь задействованный в работе персонал Подрядчика должен быть обучен, аттестован в области ПБиОТ и иметь соответствующие удостоверения.

- Подрядчик за свой счёт обеспечивает свой персонал жильем, питанием, питьевой водой, транспортом, ГСМ, текущим техническим обслуживанием транспортных средств, телефонной и радиосвязью, спецодеждой и средствами индивидуальной защиты и другими средствами, необходимыми для выполнения работ по Договору.

- Оказание необходимой медицинской помощи своему персоналу за свой счет.

- Наличие необходимого оборудования для выполнения работ: обвязки, пакера и т.д.

- Наружный диаметр, толщина стенки, группа прочности и тип резьбового соединения хвостовика: 114×7.4 «Л».

- Диаметр и длина открытого ствола скважины: 140 мм, до 350,0 м

- Пакера разбухающие или гидравлические: разбухающие

- Пластовая температура и давление: 60 0С, Рпл.= 20 МПа

- Максимальное ожидаемое давление на устье при ГРП: 50-60 МПа

- Данные по бурильной трубе для спуска хвостовика: СБТ-89

- Данные по НКТ для спуска стингера ГРП: оборудование Подрядчика

- Целевой пласт (карбонаты): С1s, карбонаты (доломиты)

- Добываемый флюид: НГВСЖ

- Тип бурового раствора, параметры (плотность, вязкость и т.д.): Полимермалоглинистый: ρ=1,1 г/см3, усл.вязкость=55 сек, водоотдача=5,5 см3/30мин, ДНС=20, СНС=20 фунт/100фут2, рН=10, песок>1%, МВТ<30 кг/м3, LSYP=4

-  Хвостовика: не цементируемый

- Стоимость услуг должна быть подтверждена сметами, калькуляциями с подробной расшифровкой статей затрат, согласно Приложению 3.1.

## ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ГРП

## ПОЗИЦИИ, ПРЕДОСТАВЛЯМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ:

- Подготовка подъездных путей к кустовой площадке и площадки под размещение флота ГРП, а также наличие бульдозера при необходимости.

- Заказчик предоставляет источник воды для приготовления жидкости ГРП. А Подрядчик осуществляет своими силами завоз необходимого количества жидкости на рабочую площадку и нагрев до требуемой температуры осуществляется силами Подрядчика (если не оговаривается иное).

- Заказчик предоставляет место для утилизации отходов ГРП образовавшихся на территории Заказчика. Транспортировка вышеперечисленных жидкостей, оставшихся после процесса гидроразрыва, до полигона промышленных отходов, осуществляется силами Подрядчика.

## ПРОЦЕДУРА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ:

- Заказчик предоставляет Подрядчику соответствующие данные по скважине.

- Подрядчик разрабатывает и согласовывает проект гидроразрыва с Заказчиком.

- Уполномоченное лицо Заказчика письменно утверждает проект гидроразрыва.

- Заказчик осуществляет подготовительные работы на скважине.

- Подрядчик производит работы по гидроразрыву и передвижению к объекту, как в дневное время суток, так и с наступлением темного времени суток, т.е. в течение 24 часов.

- Подрядчик производит стимуляцию скважины с применением техники, персонала, материалов.

- Минимальная температура, при которой могут выполняться работы по стимуляции, составляет минус 35 градусов по Цельсию.

ТРЕБОВАНИЯ К ИНЖЕНЕРНОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ РАБОТ ПО ГИДРАВЛИЧЕСКОМУ РАЗРЫВУ ПЛАСТА (ГРП):

- Вся информация от сервисной компании предоставляется на русском языке.

- Первоначальная оценка потенциала скважины производится на основании программного продукта сервисной компании, статистического материала и стандартов АНИ.

- Предоставляемый сервисной компанией дизайн на проведение гидроразрыва должен включать в себя помимо оптимальной проектной геометрии также прогноз дебита с учетом прогнозных параметров трещины.

- Оценку потенциала и расчет ожидаемого дебита необходимо осуществлять в комплексе с оценкой текущего состояния разработки в районе скважины-кандидата.

- Оценка полученной геометрии должна производиться через совмещение фактических и расчетных устьевых давлений, забойных, эффективных (расчетных и смоделированных симулятором ГРП).

- Анализ информационного ГРП должен включать оценку эффективности жидкости, количественную и качественную оценку текущего состояния призабойной зоны скважины и влияние на возможность проведения операции с достижением запланированных параметров трещины, калибровку контраста стрессов, значение пластового давления, проницаемости и ожидаемой геометрии трещины.

- Предварительно согласованный с представителями ОАО «Комнедра» график закачки на основную работу корректируется по данным с информационного ГРП с последующим обязательным согласованием и должен обеспечивать достижение оптимальных параметров трещины, способствующих получению максимально возможного дебита нефти.

- Предоставление полного отчета по проведенной работе с анализом достигнутой геометрии и прогноза добычи - не позднее 5-ти суток после окончания операции гидроразрыва.

ТРЕБОВАНИЯ ПО КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ:

- Обязательное определение вязкости и стабильности жидкости-песконосителя перед началом работ с нагревом до пластовой температуры и достаточной экспозицией.

- Контроль подачи жидких реагентов должен производиться с регистрацией фактического потока вводимых химических добавок с записью и выводом данных в реальном масштабе времени и возможностью оперативного дистанционного регулирования.

- Контроль подачи сухих реагентов должен производиться с регистрацией фактически введенных массы (объема) химических добавок с записью и выводом данных в реальном масштабе времени и возможностью оперативного дистанционного регулирования.

Задание составил:

Начальник ОРМ			 						О.А. Эрднеев

(подпись)

Начальник ПТС

(подпись)                                                      Н.В. Мальцев

Начальник отдела

бурения скважин

(подпись)                                                     А.И. Михлюев

10

1000