| СОГЛАСОВАНО: ________________ «___» ____________ 2025г. |  | УТВЕРЖДАЮ: ________________ «___» ____________ 2025г. |
| --- | --- | --- |

Приложение 3

к Договору №

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Техническое перевооружение опасного производственного объекта «Сеть газопотребления (Газотурбинная электростанция на западно-Малобалыкском месторождении)».

| № п/п | ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ | СОДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЯ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| ОБЩИЕ ДАННЫЕ |  |  |
| 1 | Основание для проектирования | Служебная записка от отдела главного энергетика от 09.01.2024г. |
| 2 | Район строительства | Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Нефтеюганский район, Западно-Малобалыкское месторождение |
| 3 | Вид строительства | Техническое перевооружение |
| 4 | Заказчик проекта | ООО «ЮрскНефть» |
| 5 | Подрядчик проекта | Определяется на тендерной основе. |
| 6 | Условия оплаты | Оплата выполненных работ в размере 80% от цены соответствующего этапа, не ранее 90 (девяносто) и не позднее 120 (сто двадцать) календарных дней. Окончательный расчет в размере 20% после получения положительного заключения не ранее 90 (девяносто) и не позднее 120 (сто двадцать) календарных дней. |
| 7 | Комплектность ПИР | Пояснительная записка («ПЗ»), Рабочая документация («РД») |
| 8 | Стадийность проектирования | Одностадийное |
| 9 | Сроки начала и окончания проектно-изыскательских работ | Начало –3 кв. 2025г. Окончание - определить календарным планом работ |
| 10 | Режим работы объекта | Непрерывный |
| 11 | Идентификация объекта согласно ч.1ст.4 Федерального закона от 30.12.2009г. №384-ФЗ | - Назначение – сооружения обустройства нефтяного месторождения (в соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов ОК 013-2014). - Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности, которых влияют на их безопасность – Сооружения топливно-энергетических, металлургических, химических и нефтехимических производств (в соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов ОК 013-2014). - Возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будут осуществляться строительство, реконструкция и эксплуатация здания или сооружения – пучение грунтов. - Определить принадлежность проектируемого объекта к опасным производственным объектам. - Пожарная и взрывопожарная опасность – повышенная взрывопожароопасность. - Наличие помещений с постоянным пребыванием людей – нет. - Уровень ответственности - нормальный. |
| 12 | Основные технико - экономические показатели объекта | Котельная общая мощность до технического перевооружения: - по газу 648 м3/ч - по нефти 281,74 кг/ч (резервное топливо) Котельная общая мощность после технического перевооружения: - по газу 648 м3/ч - по нефти 281,74 кг/ч (резервное топливо) |
| 13 | Состав проектируемого объекта | 1 Оптимизировать систему (газопровод) подачи газа на котельную. 1.1 Установить необходимою запорную и регулирующую арматуру, заглушки, средства контроля, систему безопасности и автоматизации. 1.2 Предусмотреть демонтаж выведенного из технологического процесса оборудования: Демонтаж УЗА - 8 шт • Дожимная блочно-компрессорная станция ДКС-К-Г-В-760/1,2-0,3-ЭД-0-У1.1 №100006; • Дожимная блочно-компрессорная станция ДКС-К-Г-В-760/1,2-0,3-ЭД-0-У1.1 №100007; • Дожимная блочно-компрессорная станция ДКС-К-Г-В-760/1,2-0,3-ЭД-0-У1.1 №100008; • Дожимная блочно-компрессорная станция ДКС-К-Г-В-760/1,2-0,3-ЭД-0-У1.1 №100009; • Дожимная блочно-компрессорная станция ДКС-К-Г-В-760/1,2-0,3-ЭД-0-У1.1 №100012; • Дожимная блочно-компрессорная станция ДКС-К-Г-В-760/1,2-0,3-ЭД-0-У1.1 №100013; • Дожимная блочно-компрессорная станция ДКС-К-Г-В-760/1,2-0,3-ЭД-0-У1.1 №100014; • Дожимная блочно-компрессорная станция ДКС-К-Г-В-760/1,2-0,3-ЭД-0-У1.1 №100015; • Газотурбинный энергоблок DTG 1800-2G № P000029/65; • Газотурбинный энергоблок DTG 1800-2G № P000028/64; • Газотурбинный энергоблок OPRA DTG 1,8-/G № P000026/61; • Газотурбинный энергоблок OPRA DTG 1,8/G № P000027/62; • Газотурбинный энергоблок ГТЭБ DTG 1800/2G № P000032/66; • Газотурбинный энергоблок ГТЭБ DTG 1800/2G № P000033/67; • Газотурбинный энергоблок ГТЭБ DTG 1800/2G № P000034/68; • Газотурбинный энергоблок ГТЭБ DTG 1800/2G № P000035/69; • Выхлопной тракт с глушителем и дымовой трубой к ГТЭБ №1; • Выхлопной тракт с глушителем и дымовой трубой к ГТЭБ №2; • Выхлопной тракт с глушителем и дымовой трубой к ГТЭБ №3; • Выхлопной тракт с глушителем и дымовой трубой к ГТЭБ №4; • Выхлопной тракт с глушителем и дымовой трубой к ГТЭБ №5; • Выхлопной тракт с глушителем и дымовой трубой к ГТЭБ №6; • Выхлопной тракт с глушителем и дымовой трубой к ГТЭБ №7; • Выхлопной тракт с глушителем и дымовой трубой к ГТЭБ №8. |
| 14 | Этапы строительства | В один этап |
| 15 | Особые условия строительства | Проектируемый объект расположен вблизи действующих коммуникаций и объектов добычи нефти. Учёт влияния особых условий на производства работ, устанавливаются Проектировщиком по согласованию с Заказчиком согласно Приказа Минстроя РФ №421/пр от 04.08.2020г. |
| 16 | Ранее выполненная документация | Шифр 472 Газотурбинная электростанция на Западно-Малобалыкском месторождении нефти; |
| 17 | Требования по интеграции объекта в существующую инфраструктуру | Обеспечить интеграцию проектируемых объектов в действующую инфраструктуру. |
| ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНЫМ РЕШЕНИЯМ |  |  |
| 18 | # Требования по перспективному расширению объекта | Нет |
| 19 | Требования к пояснительной записке | В объеме необходимом для прохождения экспертизы промышленной безопасности |
| 20 | Требования к проекту организации строительства (в том числе снос существующих строений и сооружений) | Предусмотреть оптимизацию технологической схемы подачи газа на действующую котельную, демонтаж существующих строений и сооружений. Разработать линейный график демонтажа с учетом выработки основных материальных ресурсов при демонтаже. Календарный план предоставить отдельным файлом в формате Excel. |
| 21 | Требования к оборудованию и материалам | Поставляемое оборудование и материалы должны иметь: 1. Разрешение на применение конкретных видов (типов) технических устройств на опасных производственных объектах, выданных Ростехнадзором. 2.Сертификаты соответствия требованиям ТР/ТС, промышленной и пожарной безопасности; 3. Необходимую техническую документацию, а именно: - заводские паспорта на оборудование; - инструкции завода-изготовителя по ремонту, техническому обслуживанию, эксплуатации и монтажу оборудования; - технологические и монтажные схемы присоединения и монтажа. |
| 22 | Требования к средствам измерения | Все применяемые в документации средства измерения должны иметь Сертификат утверждённого типа СИ Росстандарта РФ, методики поверки, иметь сертификат соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах" (ТР ТС 012/2011) и внесены в федеральный реестр средств измерений. Технические средства (КИПиА) должны отвечать требованиям электромагнитной совместимости, установленным ГОСТ 29073, и быть способными работать в условиях влияния существующих внешних электрических и магнитных полей, а также помех по цепям питания. Все технические средства (КИПиА) должны соответствовать требованиям промышленной безопасности, в соответствии с действующим законодательством РФ. |
| 23 | Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам продукции. | Обеспечить соответствие проектной документации требованиям Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». Технические решения, применяемые в проекте, должны выбираться из условий экономической обоснованности с учётом расчётных минимальных параметров материалоёмкости и трудоёмкости объектов строительства. |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ |  |  |
| 24 | Требования к составу, содержанию, оформлению и объёму выпуска документации | По Постановлению Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию» в объеме необходимом для прохождения экспертизы промышленной безопасности. ГОСТ Р 21.101-2020 от 01.01.2021г. «Основные требования к проектной и рабочей документации» Градостроительному кодексу РФ №190-ФЗ от 29.12.2004 (с изменениями на 4 августа 2023 года) (редакция, действующая с 1 сентября 2023 года). Федеральному закону от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». Федеральному закону от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Приказу Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15.12.2020 № 534 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности". Приказу Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15.12.2020 № 531 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности сетей газораспределения и газоснабжения". РД 39-0137095-001-86 «Автоматизация и телемеханизация нефтедобывающих производств. Объекты и объемы автоматизации. Основные положения». Объем документации предоставить: 2 экземпляра на бумажных носителях; 2 экземпляра электронной версии в формате - графическая часть: pdf (Acrobat); dwg (AutoCAD); mif (Mapinfo) в местной системе координат. - текстовая часть и спецификации: xls (Microsoft Excel); doc (Microsoft Word); pdf (Acrobat). |
| 25 | Требования к разработке инженерных изысканий | Не требуется |
| 26 | Требования к разработке землеустроительной документации | Проектирование осуществить в границах земельных участков, оформленных Обществом. |
| 27 | Особые условия | Проектировщик обязан иметь все необходимые допуски на право выполнения всех работ, связанных с реализацией настоящего задания на проектирование, а в случае привлечения сторонних организаций - согласовать с Заказчиком. Технические решения Проектировщик согласовывает с Заказчиком. До начала проектирования Подрядчик предоставляет согласование на бумажном носителе Генеральный план (ГП или ППО) объекта и Технологические схемы. Список кураторов для согласования Проектировщик запрашивает дополнительно. При необходимости Проектировщик запрашивает технические условия и направляет на согласование документацию сторонним организациям (при пересечении трубопроводов, ВЛ и т.д.) по согласованию с Заказчиком. Заказчик определяет очерёдность, приоритетность, этапность проектирования и выдачи проектной документации. До отправки на экспертизу Проектировщик обязан защитить проектную документацию на Техническом совете Заказчика. При проведении экспертизы заявителем выступает Заказчик. Подрядчик по доверенности Заказчика осуществляет техническое сопровождение проектной документации, а в случае необходимости получает необходимые согласования и утверждения для получения положительного заключения экспертизы. Затраты на техническое сопровождение ПСД несёт Проектировщик. При получении отрицательного заключения экспертизы: - оплату за повторную экспертизу производит Подрядчик; - внесение изменений в проектную и рабочую документацию, связанную с получением замечаний по результатам экспертиз или получением отрицательного заключения, Подрядчик производит за свой счёт. |
| 28 | Приложения | Технические условия №143 (приложение №1); Технический паспорт ГТЭС – 1 этап (приложение 2); Технический паспорт ГТЭС – 2 этап (приложение 3); |

Приложение №1

Приложение №1

Приложение №2

Приложение №2

Приложение №2

Приложение №2

Приложение №2

Приложение №2

Приложение №2

Приложение №2

Приложение №2

Приложение №2

Приложение №2

Приложение №2

Приложение №2

Приложение №2

Приложение №2

Приложение №2

Приложение №2

Приложение №2

Приложение №2

Приложение №2

Приложение №2

Приложение №2

Приложение №2

Приложение №2

Приложение №2

Приложение №2

Приложение №2

Приложение №2

Приложение №2

Приложение №2

Приложение №2

Приложение №2

Приложение №2

Приложение №2

Приложение №2

Приложение №2

Приложение №2

Приложение №2

Приложение №2

Приложение №2

Приложение №2

Приложение №2

Приложение №2

Приложение №2

Приложение №2

Приложение №2

Приложение №3

Приложение №3

Приложение №3

Приложение №3

Приложение №3

Приложение №3

Приложение №3

Приложение №3

Приложение №3

Приложение №3

Приложение №3

Приложение №3

Приложение №3

Приложение №3

Приложение №3

Приложение №3

Приложение №3

Приложение №3

Приложение №3

Приложение №3