Приложение 3

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор ООО «ПИТ «СИБИНТЭК» _______________ Д.В. Перов «______»________________2025 г.

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение комплекса работ по искусственному лесовосстановлению

на территории Тюменской области

| Наименование работы и объектов | Выполнение компенсационных мероприятий по восстановлению, утраченных в процессе производственной деятельности лесных древесных пород (далее - лесных культур) на лесном участке общей площадью 4,95 га (далее – Участок) |
| --- | --- |
| География расположения объектов | Тюменская область, Тюменское лесничество, Туринское участковое лесничество, квартал № 4, выдел № 11 |
| Правовая и методическая база | - Лесной кодекс Российской Федерации. - Постановление Правительства Российской Федерации от 18.05.2022 № 897 «Об утверждении Правил осуществления лесовосстановления или лесоразведения в случае, предусмотренном ч.4 ст. 63_1 Лесного кодекса РФ». - Приказ Минприроды России от 29.12.2021 № 1024 «Об утверждении правил лесовосстановления». - Приказ Минприроды России от 20.12.2021 № 978 «Об утверждении Правил лесоразведения». - Лесохозяйственный регламент лесничества, иные нормативные правовые акты, действующие на момент выполнения работ. |
| Состав работ | Проектные работы: - Обследование Участка (4,9 га) с составлением карточки обследования участка, согласование с территориальным лесничеством. - Подготовка проекта искусственного лесовосстановления (лесоразведения) Участка (далее – Проект) с последующим утверждением у Заказчика и согласованием в уполномоченном органе исполнительной власти. Полевые работы: - Вынос в натуру и закрепление деляночными столбами границ Участка под лесовосстановление. - Подготовка Участка к созданию лесных культур в соответствии с Проектом. - Приобретение посадочного материала в объеме, предусмотренным Проектом. - Посадка лесных культур в соответствии с Проектом из расчета 4,0 тыс. шт/га. - Уход за лесными культурами и дополнение (посадка взамен погибших) до передачи лесовосстановленного Участка в уполномоченные органы исполнительной власти, осуществляющие приемку работ по лесовосстановлению в соответствии с Проектом. - Подготовка и предоставление Заказчику отчетов о воспроизводстве лесов и лесоразведении для подачи в уполномоченные органы исполнительной власти. - Совместно с Заказчиком передать работы по лесовосстановлению Участка в уполномоченные органы исполнительной власти, осуществляющие приемку указанных работ с оформлением Акта приемки работ, а в случае непринятия работ по лесовосстановлению Участка - устранение замечаний с целью достижения проектных показателей в соответствии с Проектом и повторная передача работ с оформлением Акта приемки работ. - Проведение агротехнического ухода за посадками в течении 3-х лет после посадки, с последующей ежегодной передачей работ по агротехническому уходу уполномоченному органу исполнительной власти. |
| Требования к выполнению природоохранных мероприятий | Подрядчик в районе выполняемых работ несет ответственность за соблюдение земельного, лесного, водного, природоохранного законодательства Российской Федерации, охраны труда и техники безопасности |
| Результат выполненных работ | - Карточка обследования участка, согласованная с территориальным лесничеством. - Согласованный и утвержденный Проект. - Геодезическая съемка и привязка Участка к границам лесного квартала. - Подготовленный в соответствии с Проектом Участок к созданию лесных культур. - Высаженные лесные культуры. - Отчет по дополнению и уходу за лесными культурами, подписанный территориальным лесничеством. - Отчеты о воспроизводстве лесов и лесоразведении с отметкой о принятии уполномоченным органом исполнительной власти. - Акт приёмки работ по лесовосстановлению Участка, подписанный уполномоченными органами исполнительной власти, осуществляющими приемку работ по лесовосстановлению Участка. - Письмо подтверждение о принятие выполненных работ по агротехническому уходу от уполномоченного органа исполнительной власти. |
| Особые условия | 1. Подписание необходимых для выполнения комплекса работ документов, осуществляет Заказчик. До передачи документов в государственные органы и третьим лицам Подрядчик согласует такие документы с Заказчиком. 2. Подрядчик обязан иметь все необходимые допуски на право выполнения всех видов работ, связанных с реализацией настоящего технического задания, а в случае привлечения сторонних организаций, - согласовать с Заказчиком. 3. Подрядчик осуществляет техническое сопровождение Проекта до получения согласования. Затраты на техническое сопровождение Проекта несёт подрядчик. Внесение изменений в Проект, на основание замечаний по результатам согласования, Подрядчик производит за свой счет. 4. Приобретение посадочного материала Подрядчик осуществляет за свой счет. 5. Погрузо-разгрузочные работы, а также перевозка материалов, техники и оборудования осуществляется силами подрядчика. 6. Организация перевозки вахт, перевозки рабочих силами подрядчика. 7. Организация автономных жилых городков (питание, питьевая вода, утилизация БО, энергообеспечение, поставка ГСМ и т.д.) силами подрядчика. 8. Обеспечение электроэнергией объекта производства работ силами подрядчика. 9. Обеспечение водой объекта производства работ силами Подрядчика. |
| Перечень документов, передаваемых Заказчику и требования к ним | - Проект, согласованный с уполномоченным органом исполнительной власти. - Отчет о воспроизводстве лесов и лесоразведении. - Акт приемки работ по лесовосстановлению Участка, подписанный уполномоченным органом исполнительной власти - В течение 3-х лет письмо подтверждение о принятие выполненных работ по агротехническому уходу от уполномоченного органа исполнительной власти. |
| Сроки выполнения работ | Работы выполняются поэтапно, в соответствии с календарным графиком выполнения работ, являющимся приложением к договору и нормами действующего законодательства - Подготовка и согласование Проекта - апрель - май 2026 г. - Полевые работы – май-октябрь 2026 г., в 2 этапа: - подготовка Участка к созданию лесных культур в соответствии с Проектом - май-июнь 2026 г.; - посадка лесных культур в соответствии с Проектом - июнь-октябрь 2026 г. - Сдача работ по лесовосстановлению Участка в уполномоченные органы исполнительной власти, осуществляющие приемку работ по лесовосстановлению - до 01 ноября 2026 г. - Агротехнический уходу август-октябрь 2026 г. - Агротехнический уходу август-октябрь 2027 г. - Агротехнический уходу август-октябрь 2028 г. |
| Оплата работ | 180 (сто восемьдесят) календарных дней с момента подписания акта приема- сдачи выполненных работ (этапов работ) по договору. |

Согласовано:

Начальник ОКС                                                                              _____________________А.Г. Исаков

Главный маркшейдер                                                                     ____________________С.В. Кузнецов