Приложение 4

- ПОРЯДОК

взаимодействия ООО «ПИТ «СИБИНТЭК» с Подрядчиками

в области промышленной безопасности, пожарной безопасности, охраны труда, охраны окружающей среды

и безопасности дорожного движения

по Договору №__________ от __________

| ______________ ______________ ______________ _______________ /______________/ | ______________ ______________ ______________ ____________ /______________/ |
| --- | --- |

- Содержание

- Содержание	2

1.	Вводные положения	3

2.	ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	4

3.	общие положения	6

3.1.	ТРЕБОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ТРУДА	6

3.2. ТРЕБОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	11

3.3.	ТРЕБОВАНИЯ АНТИАЛКОГОЛЬНОЙ И АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ ОБЩЕСТВА	14

3.4.ТРЕБОВАНИЯ В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ	15

3.5.	ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА	18

3.6.	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПОРЯДКА	20

4.	сСЫЛКИ	22

Приложение №1	1

Приложение №2	2

- Вводные положения

  - Введение

- Настоящий Порядок о взаимодействии ООО «ПИТ «СИБИНТЭК» с Подрядчиками в области промышленной безопасности, пожарной безопасности, охраны труда, охраны окружающей среды и безопасности дорожного движения (далее – Порядок) определяет правила безопасного проживания и производства работ подрядными организациями на объектах ООО «ПИТ «СИБИНТЭК».

  - Цели

- Настоящий Порядок устанавливает требования ООО «ПИТ «СИБИНТЭК» в области промышленной безопасности, пожарной безопасности, охраны труда, охраны окружающей среды и безопасности дорожного движения при выполнении работ (оказании услуг) Подрядчиком на объектах ООО «ПИТ «СИБИНТЭК» и по заданию Общества.

  - ЗадачИ

Основными задачами Порядка являются:

- постоянное улучшение показателей в области промышленной безопасности, пожарной безопасности, охраны труда, охраны окружающей среды и безопасности дорожного движения;

- соблюдение законодательных и иных норм;

- достижение целей в области промышленной безопасности, пожарной безопасности, охраны труда, охраны окружающей среды и безопасности дорожного движения.

  - Область действия

- Действие Порядка распространяется на Подрядчиков, выполняющих работы и (или) оказывающих услуги на объектах Общества в соответствии с заключенным договором, а также на работников Общества, участвующих в допуске работников Подрядчика на объекты Общества и участвующих в проведении производственного контроля на территории деятельности и местах проживания работников Подрядчика.  Подрядчик несет ответственность за действия или бездействия Субподрядчика.

- Действия настоящего Порядка распространяется на все объекты деятельности Подрядчика на территории Заказчика, в т.ч. жилые вагон-городки Подрядчика.

  - Период действия и порядок внесения изменений

    - Порядок является локальным нормативным документом постоянного действия.

    - Порядок утверждается, изменяется, отменяется и вводится в действие приказом генерального директора Общества.

    - Ответственность за поддержание Порядка в актуальном состоянии возлагается на начальника отдела промышленной безопасности и охраны труда. Пересмотр Порядка происходит в случае внесения изменений в действующее законодательство РФ, а также в связи с изменением структуры, условий и сферы деятельности в Обществе.

    - Если в результате изменений действующего законодательства отдельные нормы Порядка будут противоречить вступившим в силу изменениям, такие нормы Порядка утрачивают силу.

- ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

- Авария – разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных веществ.

- Водитель – управляющий транспортным средством работник Подрядчика.

- Груз – объект (в том числе изделия, предметы, полезные ископаемые, материалы, сырье, отходы), принятый в установленном порядке для перевозки.

- Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) – событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства, сооружения, грузы либо причинен иной материальный ущерб.

- Заказчик, Общество – Общество с ограниченной ответственностью «Предприятие интенсивных технологий «СИБИНТЭК».

- Инцидент – отказ или повреждение технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, отклонения от установленного режима технологического процесса.

- Объект – производственные площадки Заказчика, включающие в себя здания, строения, сооружения, помещения, дороги, оборудование, установки, станции, опасные производственные объекты, технические устройства (применяемые на опасных производственных объектах), транспортные средства, специальную технику, территорию и другие инженерные сооружения.

- Пассажир – лицо, кроме водителя, находящееся в транспортном средстве (на нем), а также лицо, которое входит в транспортное средство (садится на него), а также выходит из транспортного средства (сходит с него).

- ПБОТОС – промышленная безопасность, охрана труда и окружающая среда, включая санитарно-эпидемиологические нормы и правила, вопросы пожарной безопасности, противофонтанной безопасности, безопасности дорожного движения, предупреждения и реагирования на чрезвычайные ситуации.

- Подрядчик (генеральный подрядчик, исполнитель) – физические и юридические лица, которые выполняют строительные, монтажные, ремонтные и иные работы и (или) услуги на объектах Заказчика по договору, заключенному с Заказчиком.

- Пожар – неконтролируемый процесс горения, причиняющий материальный ущерб, вред жизни и здоровью людей, интересам общества и государства.

- Происшествие – любое незапланированное событие, случившееся в рабочей среде Общества, которое привело или могло привести к несчастному случаю на производстве, пожару, взрыву, аварии, дорожно-транспортному происшествию, негативному воздействию на окружающую среду, ущербу Общества или любому подобному событию.

- Расследование происшествия – это совокупность действий по установлению причин происшествия и принятию предупреждающих и (или) корректирующих мер по устранению последствий происшествия и (или) предупреждению происшествий, а также снижению рисков промышленных опасностей.

- Руководитель Подрядчика – представитель Подрядчика (генеральный директор, директор, иное лицо, уполномоченное действовать от имени Подрядчика на основании доверенности).

- Субподрядчик (Субисполнитель) – организация, привлекаемая Подрядчиком для выполнения работ или оказания услуг на объектах Заказчика.

- Технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте – машины, технологическое оборудование, системы машин и (или) оборудования, агрегаты, аппаратура, механизмы, применяемые при эксплуатации опасного производственного объекта.

- Транспортное средство – самоходное транспортное средство, принадлежащее юридическому, физическому либо иному лицу осуществляющее передвижение, транспортные перевозки, предназначенное для перевозки людей, грузов или оборудования, установленного на нем.

- Чрезвычайная ситуация (ЧС) – это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

- общие положения

  - ТРЕБОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ТРУДА

Подрядчик обязан:

    - Прежде чем приступить к работе на объекте Заказчика (в том числе, переданном на время производства работ Подрядчику), обеспечить прохождение работниками, прибывающими на рабочую площадку, вводного инструктажа Заказчика по охране труда, пожарной безопасности, экологической безопасности. Инструктажи должны проводиться в объеме разработанных Заказчиком программ.

    - Проводить с работниками вводный, первичный, повторный, внеплановый и целевой инструктажи по охране труда, а также стажировки на рабочем месте и проверку знаний требований охраны труда в необходимом объеме в т.ч. обучение по оказанию первой помощи пострадавшим и обучение по использованию (применению) средств индивидуальной защиты. Протокол проверки знаний должен иметь регистрационный номер в реестре обученных по охране труда.

    - Проводить с работниками вводный, первичный, повторный, внеплановый и целевой инструктажи по пожарной безопасности.

    - Направлять на объекты Заказчика квалифицированных работников, обученных правилам безопасного ведения работ и имеющих все необходимые допуски к производству работ, а также представлять документы, подтверждающие аттестацию работников на проведение соответствующих видов работ.

    - Обеспечить выполнение работниками работ, свойственных только их основной профессии. Привлечение работников Подрядчика к выполнению работ, не свойственных их основной профессии не допускается, за исключением аварийной ситуации (при условии прохождения соответствующего инструктажа).

    - Обеспечивать каждый объект, на котором работают работники Подрядчика, аптечками с медикаментами и средствами для оказания первой доврачебной помощи пострадавшим.

    - Осуществлять свою деятельность только при наличии всех предусмотренных законодательством Российской Федерации разрешительных документов (лицензий, сертификатов, свидетельств о допуске СРО, согласований и т.п.), выдаваемых уполномоченными государственными органами.

    - Перед началом производства работ, в рамках проведения вводного инструктажа, предоставить Заказчику список должностных лиц, отвечающих за вопросы ПБОТОС с описанием их полномочий, обязанностей и зон ответственности, а также документы в соответствии с «Перечнем документов по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, обязательных для предъявления подрядными организациями при осуществлении производства работ на производственных объектах ООО «ПИТ «СИБИНТЭК» (Приложение №1 к Порядку).

    - Работники, занимающие руководящие должности, руководители и специалисты Подрядчика должны пройти обучение по охране труда в необходимом объеме, обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности, аттестацию по промышленной безопасности в соответствии с законодательством РФ.

    - Соблюдать требования охраны труда, электробезопасности, пожарной и промышленной безопасности, охраны окружающей среды, предусмотренные нормативными правовыми актами РФ, локальными нормативными актами Общества, выполнять требования, предусмотренные Порядком и Приложениями к нему.

    - Соблюдать локальные нормативные акты и нормативные правовые акты РФ по противопожарной безопасности, в том числе:

- не допускать на объектах Заказчика курение вне специально отведённых для этого мест; не допускать на объектах Заказчика несанкционированный розжиг костров;

- не допускать применение открытого огня возле устья скважин;

- обеспечить содержание и эксплуатацию первичных средств пожаротушения на своих объектах в соответствие с требованиями локальных нормативных актов и нормативных правовых актов РФ.

- обеспечить содержание и эксплуатацию пожарной сигнализации, систем автоматического пожаротушения и т.д. на своих объектах в соответствие с требованиями локальных нормативных актов и нормативных правовых актов РФ.

    - Соблюдать требования локальных нормативных актов и нормативных правовых актов РФ, предъявляемые к порядку транспортировки, складирования, хранения и использования огнеопасных, взрывчатых и/или радиоактивных веществ при их нахождении на объектах Заказчика.

    - При производстве работ по Договору обеспечить использование работниками Подрядчика исправного и испытанного инструмента, оборудования, материалов и реагентов Подрядчика:

- отвечающих требованиям локальных нормативных актов и нормативных правовых актов РФ;

- имеющих паспорта, сертификаты, инструкции, иные разрешительные документы, предусмотренные локальными нормативными актами и нормативными правовыми актами РФ.

    - Соблюдать требования локальных нормативных актов и нормативных правовых актов РФ, а также требования технической документации, предъявляемые к порядку транспортировки, складирования, хранения, применения и эксплуатации материалов, изделий, веществ, оборудования, инструмента и прочих материально- технических ценностей, используемых Подрядчиком для производства работ по Договору, вне зависимости от того, кто является их собственником.

    - Соблюдать правила организации и безопасного проведения всех видов работ (оказания услуг), в том числе:

- производить работы с соблюдением требований локальных нормативных актов и нормативных правовых актов РФ, предъявляемых к порядку проведения соответствующего вида работ;

- не допускать производства работ, как внутри, так и вне производственных помещений, без оформления соответствующих разрешительных документов, когда их оформление является обязательным в соответствие с требованиями локальных нормативных актов и нормативных правовых актов РФ;

- надлежащим образом и в установленные сроки исполнять требования Актов проверок, выданных Проверяющим от Заказчика;

- обеспечить остановку работ до полного устранения выявленных нарушений, если дальнейшее продолжение работ угрожает жизни или здоровью работников, или третьих лиц, влияет на качество производимых работ, грозит причинением ущерба Подрядчику, Заказчику или третьим лицам, может оказать негативное воздействие на окружающую среду или по другим причинам.

    - Осуществлять производство работ только при наличии необходимых для проведения соответствующих видов работ исправных ограждений и предупреждающих знаков.

    - Осуществлять производство работ только при наличии необходимых для проведения соответствующих видов работ:

- исправных лестниц, лесов, подмостей, площадок и т.д.;

- исправных и прошедших поверку контрольно-измерительных приборов и аппаратуры.

    - Обеспечить производственный контроль за соблюдением требований ПБОТОС в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в период нахождения

- на территории Заказчика, а также во время выполнения работ на производственных объектах Заказчика.

    - Немедленно сообщать по телефону (либо другим доступным способом), а затем в письменной форме соответствующему представителю Заказчика обо всех происшествиях в производственной среде Подрядчика, несчастных случаях с персоналом, фактах отказов, аварий, инцидентов на трубопроводах, оборудовании, сооружениях, машинах и механизмах, дорожно-транспортных происшествиях, загрязнении окружающей среды (разливах нефти, нефтепродуктов, пластовых подтоварных вод, утечках газа, сбросов в поверхностные или подземные водные объекты сточных вод, незаконного размещения отходов и т.д.).

    - Персонал Подрядчика должен знать телефоны сменного инженера-технолога Заказчика и службы пожарной охраны.

    - При производстве огневых, газоопасных и других работ повышенной опасности (на действующем объекте Заказчика), выполнять требования государственных нормативных актов и разработанных Заказчиком локальных нормативных актов. Утверждение наряда-допуска в данном случае является ответственностью Заказчика.

    - В случае производства огневых, газоопасных и других работ повышенной опасности вне объекта Заказчика или в месте, где не требуется подготовка рабочего места со стороны Заказчика, Подрядчик обязан руководствоваться требованиями государственных и собственных локальных нормативных актов, регулирующих безопасное ведение данных работ. Утверждение наряда-допуска в данном случае является ответственностью Подрядчика.

    - Производство работ повышенной опасности проводится Подрядчиком в соответствие с Перечнем работ повышенной опасности, разработанным Заказчиком, и после оформления наряда-допуска с приложением необходимой документации (планов, схем, мероприятий и др.), указанной в инструкциях по ведению данных работ. При наличии у Подрядчика более полного Перечня работ повышенной опасности, Подрядчик официально уведомляет об этом Заказчика. В случае отнесения работы в Перечне Подрядчика/Заказчика к работам, проводимым без наряда-допуска и аналогичной работы в Перечне Заказчика/Подрядчика к работам, на которые оформляется наряд-допуск, выбирается последнее (с оформлением наряда-допуска).

    - Соблюдать правила организации и проведения работ повышенной опасности:

- обеспечить постоянное присутствие в месте проведения работ повышенной опасности лица, ответственного за организацию и безопасное производство работ;

- обеспечить исполнение мероприятий по безопасному производству работ повышенной опасности, изложенных в нарядах-допусках;

- не допускать производства работ (оказания услуг) повышенной опасности без наряда-допуска.

    - Создать комиссию по расследованию происшествия при выполнении работ Подрядчиком.

При несчастном случае, произошедшем с работником Подрядчика, расследование проводится в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и Положением об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях, форм документов, соответствующих классификаторов, необходимых для расследования несчастных случаев на производстве, утвержденном Приказом Минтруда РФ от 20 апреля 2022 г. № 223н. По итогам расследования Подрядчик представляет Заказчику материалы расследования происшествий. Подрядчик обязуется включать (по согласованию) в комиссию по расследованию происшествия представителей Заказчика, либо направлять своих представителей для участия в работе комиссии Заказчика по расследованию происшествий (в случае организации Заказчиком расследования). В ходе расследования, при первом оперативном выезде на место происшествия Подрядчик обеспечивает доступ представителей Заказчика (уполномоченным Заказчиком третьим лицам) к документации, оборудованию, персоналу.

Аварии, инциденты, пожары, возгорания, несчастные случаи, дорожно-транспортные происшествия, произошедшие при работе Подрядчика с его персоналом, оборудованием, имуществом, (а также на объекте Заказчика переданном Подрядчику на время производства работ), подлежат регистрации, учету и передаче об этом информации Подрядчиком в государственные органы контроля и надзора.

    - Осуществлять производство работ (оказание услуг) в пределах границ выделенных, отведенных земель, определенных Заказчиком и проектной документацией.

    - Производитель работ Подрядчика должен немедленно оповестить ответственного руководителя работ Подрядчика, а также начальника установки, цеха, подразделения и ответственного представителя Заказчика о возникновении нештатной ситуации на том или ином участке работ (газонефтеводопроявление, повреждение ЛЭП, порыв трубопровода, пожар, авария и т.п.).

В таких случаях все работы в зоне происшествия должны быть приостановлены до устранения причин возникновения и последствий нештатной ситуации. Люди, не связанные с ликвидацией нештатной ситуации, должны быть выведены за пределы опасной зоны.

    - Выполнять работы в зонах с вероятным присутствием сероводорода (других вредных веществ и газов), взрывоопасной концентрации углеводородов, с постоянным ведением контроля Подрядчиком за концентрацией этих газов в воздухе рабочей зоны. В зоне с вероятным присутствием взрывоопасных концентраций газов работа должна выполняться Подрядчиком искробезопасным инструментом.

Работники, участвующие в ведении данных работ должны быть оснащены соответствующими средствами защиты органов дыхания, спецодежда должна быть из антистатической ткани.

    - Предоставлять достоверную информацию Заказчику.

- Ответственное лицо со стороны Подрядчика обязано в присутствии ответственного лица со стороны Заказчика и в соответствии с мероприятиями, указанными в акте-допуске, лично убедиться в готовности объекта к производству работ, ознакомиться с условиями предстоящей работы, объемом и последовательностью ее выполнения, намеченными мероприятиями по обеспечению промышленной, пожарной безопасности, охране труда, охране окружающей среды, безопасностью дорожного движения, предупреждению и реагированию на ЧС с учетом предупреждения возможного возникновения аварий и осложнений во время проведения работ, после чего принимает объект согласно акту-допуску.

    - Ознакомить работников Подрядчика, а также работников Субподрядчиков, привлекаемых Подрядчиком, с настоящим Порядком.

    - Перед началом производства работ оповестить Заказчика о ее начале и согласовать с Заказчиком схему мест складирования материалов, места производства работ, мест установки техники и агрегатов, места подключения к источникам электро-, водоснабжения и способы прокладки временных линий электропередач, водопроводов для собственных нужд (работа вблизи с ЛЭП, трубопроводами высокого давления, трубопроводами пара и горячей воды, газопроводами и иными трубопроводами транспортирующими взрывоопасные, горючие и вредные для человека и окружающей среды вещества; работа в стесненных условиях на действующих объектах Заказчика; работа в условиях постоянного пребывания персонала и третьих лиц и при иных работах, при которых нормативными документами регламентирована разработка схем).

Если работа Подрядчика сопряжена с опасностью для работников Заказчика, других Подрядчиков, Субподрядчиков, то перед началом производства работ, либо по мере пребывания сторонних для Подрядчика работников, он обязан ознакомить этих работников с опасными и вредными факторами своего производства и мерами по их предупреждению. В случае невыполнения данного обязательства Заказчик вправе приостановить производство работ Подрядчика.

    - Не допускать повреждений Подрядчиком имущества и коммуникаций Заказчика (линии электропередач, трубопроводов, устьевой арматуры, другого технологического оборудования и коммуникаций), явившихся следствием как прямого действия, так некачественного выполнения работ Подрядчиком.

    - При условии возложения Заказчиком на Подрядчика ответственности за осуществление действий в аварийных ситуациях, ознакомить работников с Планом ликвидации аварий (далее-ПЛА), действия которых определены этими ПЛА и обеспечить их участие в учебно-тренировочных занятиях Заказчика.

    - Возместить Заказчику причиненный ущерб и затраты, связанные с оказанием первой доврачебной помощи пострадавшим работникам Подрядчика (Субподрядчика), устранением аварий, тушением пожаров силами Заказчика на объектах Подрядчика, (Субподрядчика), на основании подтверждающих документов.

    - Разрабатывать и согласовывать с Заказчиком технологические карты (схемы) производства работ.

    - Приостановить работы в случае угрозы возникновения загрязнения окружающей среды, нарушений требований промышленной безопасности, пожарной безопасности, охраны труда, безопасности дорожного движения, риска аварийной ситуации.

    - Выполнять работы и (или) услуги в соответствии с условиями договора, а также поддерживать производственное оборудование в соответствии с действующими нормативными правовыми актами, правилами и инструкциями по ПБОТОС и по требованию Заказчика подтвердить свое соответствие (а также Субподрядчика) вышеназванным нормативным правовым актам.

    - Обеспечить работников Подрядчика (субподрядчика) сертифицированной и исправной спецодеждой, спецобувью и средствами индивидуальной защиты в объеме и видах не ниже, чем предусмотрено Едиными типовыми нормами выдачи средств индивидуальной защиты и смывающих средств. Спецодежда должна позволять идентифицировать работников Подрядчика (субподрядчика).

    - Дополнительно обеспечить соответствующими СИЗ работников, выполняющих опасные работы или находящийся в условиях воздействия вредных производственных факторов.

    - Подрядчику (работникам Подрядчика (Субподрядчика)) запрещено:

- Провозить на объекты Заказчика посторонних лиц;

- Самовольно изменять условия, последовательность и объем работ;

- Находиться без надобности на действующих установках, в производственных помещениях Заказчика;

- Оставлять работающим двигатель на транспортном средстве после въезда на территорию взрыво-пожароопасного объекта без соблюдения дополнительных мер безопасности;

- Нарушать согласованный с Заказчиком маршрут движения, а также посещать объекты Заказчика за пределами территории производства работ;

- Отвлекать работников Заказчика во время проведения ими производственных работ;

- Пользоваться технологическим оборудованием и грузоподъемными механизмами Заказчика без предварительного с ним согласования;

- При производстве определенного объема работ на выделенном участке выполнение каких-либо других работ по собственной инициативе (как ремонтного персонала, так и ответственного лица Подрядчика), без уведомления руководителя объекта Заказчика;

- Самовольный выход в места, нахождение на которых не требуется предметом договора;

- Допуск к работам на объектах Заказчика собственных работников или работников Субподрядчика, не прошедших обязательных медицинских осмотров

(предварительных, периодических), а также работников с медицинскими противопоказаниями.

- Провозить (проносить) на территорию Заказчика огнестрельного оружия, взрывчатых веществ (если иное не предусмотрено договором).

- Препятствовать осуществлению Заказчиком контроля за ходом выполнения работ (оказания услуг) и проведению проверки Заказчиком соблюдения требований в области промышленной безопасности, пожарной безопасности, охраны труда (в том числе при проверке бытовых и производственных помещений).

- 3.2. ТРЕБОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

- Подрядчик обязан:

    - Самостоятельно и за свой счет разрабатывать и согласовывать с уполномоченными  контрольно-надзорными органами всю разрешительную документацию, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, нормативы выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и сбросов загрязняющих веществ в водные объекты, нормативы образования отходов и лимиты на их размещение, статистическую отчетность в области охраны окружающей среды и т.д.), а также получать в установленном порядке необходимые разрешения.

    - Своими силами и за свой счет в установленном порядке производить расчет и уплату платы за негативное воздействие на окружающую среду (в том числе за выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников, эксплуатируемых Подрядчиком, отходы, образуемые Подрядчиком в ходе выполнения работ (оказания услуг)).

    - Назначить уполномоченного представителя, ответственного за весь персонал Подрядчика и обладающего всеми полномочиями для решения оперативных вопросов, возникающих в ходе выполнения работ (оказания услуг) между Заказчиком и Подрядчиком. Полномочия указанного представителя должны подтверждаться соответствующей доверенностью. В случае смены состава ответственных лиц, Подрядчик не позднее 2 рабочих дней направляет в адрес Заказчика соответствующее уведомление с определением новых лиц и их контактных данных.

    - Выполнять работы (оказывать услуги) в соответствии с проектной документацией, представленной Заказчиком;

    - Предоставить Заказчику патенты, лицензии, положительное заключение государственной экологической экспертизы на используемое оборудование, технологию, полигон; документы, свидетельствующие о регистрации полигона в государственном реестре объектов размещения отходов (ГРОРО) и другие необходимые документы, относящиеся к предмету Договора;

    - За свой счет обеспечить вывоз с объектов Заказчика отходов, сточных вод, неиспользованных химреагентов, образованных Подрядчиком, собственником которых он является;

    - Иметь документы, свидетельствующие о прохождении руководителями и специалистами Подрядчика (Субподрядчика) подготовки в области охраны окружающей среды и экологической безопасности;

    - Иметь документы о квалификации, выданные по результатам прохождения профессионального обучения или получения дополнительного профессионального образования, необходимых для работы с отходами I-IV классов опасности для работников, которые допущены к сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности;

    - Иметь разрешительную документацию в области охраны окружающей среды, распространяющую свое действие на территории Заказчика, в том числе, но, не ограничиваясь: проект нормативов выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух (ПДВ), нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР), комплексное экологическое разрешение (КЭР), паспорта на опасные отходы;

    - Иметь лицензию на право осуществления деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

    - Своими силами и за свой счет разрабатывать и выполнять планы и мероприятия, направленные на охрану окружающей среды и восстановление природных ресурсов в рамках предписаний и рекомендаций контрольно-надзорных органов исполнительной власти Российской Федерации, а также предписаний ООО «ПИТ «СИБИНТЭК»;

    - Соблюдать нормативы качества окружающей среды в зоне влияния строительства участка; соблюдать нормативы предельно допустимых выбросов и сбросов загрязняющих веществ, нормативов образования и лимитов размещения отходов, лимитов водопотребления;

    - Соблюдать правила обращения с химическими веществами, отходами, сточными водами;

    - Не допускать такие варианты и способы обращения с отходами, сточными водами, химическими реагентами, которые могли бы в период действия настоящего Договора или после его истечения, быть признаны надзорными (контролирующими) органами как их несанкционированное накопление, размещение или иное нарушение требований законодательства Российской Федерации (в том числе, загрязнение территории Заказчика ГСМ, нефтью и нефтепродуктами, захламления территории отходами, химреагентами или их размещение).

    - Обеспечить по завершению работ (оказанию услуг) наведение порядка в месте проведения работ своими силами и за свой счет; вывезти с территории Заказчика отходы, образованные Подрядчиком и принадлежащие Подрядчику на праве собственности.

    - Не допускать возникновения ситуации, повлекшей за собой причинение ущерба окружающей среде, здоровью человека по вине Подрядчика.

- При наличии установленной вины Подрядчика, последний своими силами и за свой счет обязан устранить последствия ущерба, в установленном порядке оплатить наложенные штрафы и компенсировать убытки, понесенные Заказчиком.

- Возмещение ущерба Заказчику производится Подрядчиком по понесенной фактической стоимости, с выполнением работ по устранению последствий своими силами и за свой счет. При невозможности определения фактической стоимости нанесенного Заказчику ущерба, размер ущерба может быть определен по рыночной стоимости.

- В случае если нарушение Подрядчика вызвало риск возникновения ущерба для Заказчика, Подрядчик обязан принять меры, направленные на исключение данных рисков, в том числе по требованию Заказчика.

    - Полностью исключить факты несанкционированного обращения с источниками ионизирующего излучения, в том числе вышедшими из строя; обеспечить все необходимые меры безопасности при выполнении работ на скважинах, в которых ранее в результате аварий оставлены источники ионизирующего излучения.

    - Не препятствовать осуществлению Заказчиком контроля за ходом выполнения работ (оказания услуг) и проведению проверки Заказчиком соблюдения требований в области охраны окружающей среды, санитарно-эпидемиологических норм и правил (в том числе при проверке бытовых и производственных помещений).

    - Устранить своими силами и средствами последствия разлива (в том числе утечки) нефти и нефтепродуктов (далее – «Разлив»), если таковой произошел по вине Подрядчика, путем очистки территории, в течение одних суток с момента разлива. Сбор, вывоз, утилизацию и (или) обезвреживание нефти и нефтепродуктов, загрязненного грунта, использованных реагентов, сорбирующих материалов и других образовавшихся отходов произвести своими силами и за свой счет. По окончанию работ по устранению последствий разлива, передать Заказчику очищенную территорию по двустороннему акту. Если, разлив произошел в зимний период, Подрядчик обязан произвести очистку территории в три этапа:

- Уборка территории непосредственно после разлива;

- Уборка территории перед началом весеннего паводка;

- Уборка территории в летний период (до 10 июня), направленная на устранение остаточных следов разлива (при наличии). В случае отсутствия остаточных загрязнений, сторонами составляется соответствующий акт об отсутствии необходимости выполнения работ по уборке территории.

- Приемка территории после каждого этапа производится с участием представителя Заказчика и составлением акта.

    - Немедленно приступить к ликвидации отказов на трубопроводах, локализации и ликвидации последствий разливов нефти и нефтепродуктов, произошедших в результате отказов трубопроводов, локализации и ликвидации последствий отказов на трубопроводах с последующим вывозом с территории Заказчика образующихся нефте-, нефтепродуктосодержащих отходов или засолоненного грунта в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. При несвоевременной и некачественной ликвидации последствий разлива нефти и нефтепродуктов, подтоварной воды Подрядчик несет ответственность перед контролирующими государственными органами.

- Подрядчику запрещено:

    - Сбрасывать вне отведенных мест (временный шламонакопитель, на кустовую площадку, на прилегающие участки и т.д.), оговоренных в условиях договора (либо отдельным соглашением, решением, актом) нефть, нефтепродукты, химреагенты, скважинные жидкости, различные отходы, сточные воды;

    - Размещать (хранение, захоронение) отходы вне объектов размещения отходов, загрязнять и захламлять площадки производства работ и прилегающие к ним территории, а также места размещения временных вспомогательных зданий и сооружений;

    - Использовать в производстве химреагенты, неукомплектованные следующими документами:

- гигиенический сертификат, выданный уполномоченным органом;

- инструкцию по охране труда по безопасности ведения работ данным химреагентом и мерам оказания медицинской помощи при негативном воздействии на здоровье персонала;

- использовать в производстве химреагенты, не отвечающие требованиям к химическим продуктам, обеспечивающим безопасное применение их в нефтяной отрасли. Подрядчик обязан до начала работ представить Заказчику на каждый используемый химреагент копии указанных документов, лицензии на осуществление деятельности по обращению с опасными отходами, разрешения на выброс загрязняющих веществ, паспорта на опасные отходы.

    - Осуществлять охоту, рыбалку, сбор дикоросов, разведение собак, разведение костров и применение открытого огня на территории Заказчика.

    - Освобождать транспортное средство от посторонних предметов, мусора, сточных вод на объекте Заказчика.

    - Мыть транспортное средство на территории Заказчика.

    - Добывать общераспространенные полезные ископаемые на территории Заказчика (торф, песок и т.д.).

  - ТРЕБОВАНИЯ АНТИАЛКОГОЛЬНОЙ И АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ ОБЩЕСТВА

    - Подрядчик обязан не допускать к работе на объектах Заказчика работников с признаками алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения. При визуальном обнаружении признаков алкогольного, наркотического или токсического опьянения работника при исполнении им своих трудовых обязанностей, Заказчик и/или Подрядчик должен отстранить от работы данного работника с составлением Акта о состоянии работника, отстраненного от работы (Приложение №2), немедленно уведомить о данном факте Заказчика. Заверенные копии соответствующих документов должны быть направлены Заказчику в течение 3-х дней.

    - Подрядчику запрещен ввоз, нахождение и употребление на объектах Заказчика веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, а равно иных веществ, оборот которых ограничен на территории Российской Федерации (за исключением веществ, необходимых для осуществления производственной деятельности на территории объектов.

    - Порядок фиксации случаев нахождения работников Подрядчика в состязании алкогольного или наркотического опьянения, а также порядок применения и размер штрафных санкций установлен в Инструкции о контрольно-пропускном режиме на объектах ООО «ПИТ «СИБИНТЭК».

- 3.4.ТРЕБОВАНИЯ В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

    - Все транспортные средства Подрядчика должны:

- быть оснащены системами мониторинга автотранспорта (система GPS/ГЛОНАСС);

- быть укомплектованы аптечкой (приказ Минздравсоцразвития России № 169h от 05.03.2011), огнетушителем, знаком аварийной остановки;

- иметь исправные запорные устройства двери кузова, исключающие их самопроизвольное открывание и закрывание;

- быть оснащены исправными отопительными приборами салона в осенне-зимний период времени, а в летний период - кондиционерами, установленными согласно заводской комплектации;

- быть пригодны для эксплуатации и поддерживаться в состоянии, обеспечивающим безопасность дорожного движения;

- быть оборудованы шинами, соответствующими времени года. Шины должны находиться в состоянии, соответствующем требованиям нормативных документов Российской Федерации;

- проходить техническое обслуживание, которое обеспечивает безопасность их эксплуатации в соответствии с требованиями завода-изготовителя, Правил дорожного движения и нормами действующего законодательства Российской Федерации;

- быть оснащены сертифицированными искрогасителями выхлопных труб двигателей внутреннего сгорания специальной, авто- и тракторной техники Подрядчика (на территориях взрывопожароопасных объектов Заказчика);

- оборудованы ремнями безопасности. На передних сидениях ремни безопасности должны быть «трехточечными», если иное не оговорено заводом-изготовителем. Ремни безопасности на задних сидениях легковых автомобилей могут иметь либо «трехточечную», либо «двухточечную» конструкцию, в зависимости от конкретного типа автомобиля;

- быть оборудованы ограничителями перемещения, которые предусмотрены для использования во время движения, если в транспортных средствах имеются спальные места;

- в зимний период оборудованы в достаточном количестве средствами подогрева двигателей, иметь утеплительные чехлы, войлочные маты, коврики и т. п.;

- быть укомплектованы дополнительными отопительными устройствами. Конструкция систем отопления должна исключать возможность попадания газов в кабину или кузов транспортного средства (салон автобуса, кузов-фургон и т. п.) как из подкапотного пространства, так и из отопительных устройств. Запрещается использование различных самодельных соляро-бензиновых отопительных устройств (для вахтовых автомобилей и автобусов).

- быть оборудованными тягово-сцепными устройствами как на тягачах, так и на вагон-домах (колесных), так же иметь исправную габаритную подсветку на соединительных розетках транспортных средств для подключения вагон-домов (колесных), а также иметь исправные световые приборы и исправную световую систему на вагон-домах (колесных), исправность тормозной системы транспортных средств и вагон-домов (колесных).

- Агрегаты для ремонта скважин с двигателями внутреннего сгорания, работающие на взрывопожароопасных объектах, должны быть оборудованы заслонками экстренного перекрытия доступа воздуха в двигатель.

    - Подрядчик обязан привлекать к выполнению работ (оказанию услуг) только квалифицированный водительский и инженерно-технический персонал, аттестованных работников диспетчерской службы, медицинский персонал. При осуществлении деятельности по проведению предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров иметь лицензию на осуществление медицинской деятельности либо предоставить заключенный с медицинским учреждением договор на проведение предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров, имеющее данную лицензию;

    - Подрядчик, осуществляющий перевозку пассажиров и грузов на путях сообщения общего пользования, обязан иметь в штате инженерно-технического работника, занимающегося обеспечением безопасности движения наземных транспортных средств, аттестованного по безопасности дорожного движения и имеющего документы, свидетельствующие о специальной подготовке.

    - Водитель транспортного средства должен:

- быть подготовлен для управления соответствующей категорией транспортных средств и иметь водительское удостоверение, свидетельство о регистрации, путевой лист, страховой полис ОСАГО и другие документы в соответствии с законодательством РФ;

- не иметь медицинских противопоказаний;

- проходить предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации;

- иметь навыки оказания первой помощи, а водители транспортных средств для перевозки опасных и легковоспламеняющихся грузов, перевозки пассажиров должны пройти дополнительное обучение по оказанию первой помощи по 16-ти часовому курсу;

- устанавливать противооткатные упоры под колеса так, чтобы предотвратить самопроизвольное движение транспортного средства как вперед, так и назад в случае, когда водитель покидает транспортное средство, а заглушить двигатель не представляется возможным. Данное требование также обязательно при проведении погрузочно- разгрузочных работ;

- надевать жилет со светоотражающими элементами при выходе из транспортного средства (при осуществлении ремонта или обслуживания);

- выдать пассажирам, оказывающим помощь при маневрировании транспортного средств жилет, со светоотражающими элементами;

- соблюдать ограничение скоростного режима на объектах Заказчика (не более 30 км/час).

    - Подрядчик обязан иметь лицензию, дающую право на перевозку пассажиров, опасных грузов, в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

- Водителям транспортных средств запрещено:

    - Управлять транспортным средством в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического или иного), под воздействием лекарственных препаратов, ухудшающих реакцию и внимание, в болезненном или утомленном состоянии, ставящем под угрозу безопасность движения;

    - Передавать управление транспортным средством лицам, находящимся в состоянии опьянения, под воздействием лекарственных препаратов, в болезненном или утомленном состоянии, а также лицам, не имеющим при себе водительского удостоверения на право управления транспортным средством соответствующей категории или подкатегории;

    - Пересекать организованные (в том числе и пешие) колонны и занимать место в них;

    - Употреблять алкогольные напитки, наркотические, психотропные или иные одурманивающие вещества после дорожно-транспортного происшествия, к которому он причастен, либо после того, как транспортное средство было остановлено по требованию Заказчика, до проведения освидетельствования с целью установления состояния опьянения или до принятия решения об освобождении от проведения такого освидетельствования;

    - Управлять транспортным средством с нарушением режима труда и отдыха, установленного уполномоченным федеральным органом исполнительной власти Российской Федерации;

    - Пользоваться во время движения телефоном, не оборудованным техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук;

    - Опасное вождение, выражающееся в неоднократном совершении одного или совершении нескольких следующих друг за другом действий, заключающихся в невыполнении при перестроении требования уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом движения, перестроении при интенсивном движении, когда все полосы движения заняты, кроме случаев поворота налево или направо, разворота, остановки или объезда препятствия, несоблюдении безопасной дистанции до движущегося впереди транспортного средства, несоблюдении бокового интервала, резком торможении, если такое торможение не требуется для предотвращения дорожно-транспортного происшествия, препятствовании обгону, если указанные действия повлекли создание водителем в процессе дорожного движения ситуации, при которой его движение и (или) движение иных участников дорожного движения в том же направлении и с той же скоростью создает угрозу гибели или ранения людей, повреждения транспортных средств, сооружений, грузов или причинения иного материального ущерба.

    - Использовать транспортные средства, не оборудованные ремнями безопасности, предусмотренными заводом изготовителем транспортных средств;

    - Начинать движение до тех пор, пока все пассажиры, находящиеся в транспортном средстве, не пристегнутся ремнями безопасности.

  - ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

- Заказчик обязан:

    - В составе вводного инструктажа для работников сторонних организаций ознакомить Подрядчика с:

- локальными нормативными актами по безопасному производству работ Заказчика в рамках выполняемых работ.

- способами передачи информации о происшествиях, авариях, инцидентах, пожарах и несчастных случаях Заказчику в т.д. телефонами диспетчерской службы, службы пожарной охраны, фельдшерского пункта.

    - Передать территорию (площадку, трассу) для производства работ по акту приёмки геодезической разбивочной основы для строительства.

    - Устанавливать предупредительные знаки и надписи на объектах, а также в местах, где возможно воздействие на человека вредных и опасных производственных факторов.

    - Освобождать подъезды к объекту (если иное не установлено другими условиями договора).

    - Организовать выполнение необходимых подготовительных мероприятий, и подготовить исходные данные для производства работ (если иное не установлено договором).

    - Перед началом производства работ, связанных с перемещением по объекту, передать Подрядчику схемы разрешенных проездов по территории, с нанесенными на них местами пересечений с ЛЭП, схемы подземных коммуникаций (в случае пролегания их в зоне производства работ и вероятности их нарушения).

    - Передать Подрядчику один экземпляр ПЛА (при условии возложения на работников Подрядчика ответственности за осуществление действий в аварийных ситуациях, обозначенных в оперативной части ПЛА), и при проведении учебно-тренировочных занятий привлекать работников Подрядчика.

- Заказчик имеет право:

    - Беспрепятственно осматривать производственные, служебные, бытовые помещения, знакомиться с документами Подрядчика по вопросам промышленной безопасности, пожарной безопасности, охраны труда, охраны окружающей среды, безопасности дорожного движения;

    - Запрашивать от Подрядчика материалы и документацию по вопросам промышленной безопасности, пожарной безопасности, охраны труда, охраны окружающей среды, безопасности дорожного движения, требовать письменных объяснений работников, допустивших нарушение законодательства Российской Федерации и локальных нормативных актов Заказчика.

    - Приостановить работу Подрядчика с записью в вахтовом журнале (или Журнале производства работ, Журнале проверки условий состояния условий труда) и подачей уведомления (акта) о приостановке работ руководителю участка или организации с указанием причин и времени остановки, данных ответственного представителя Заказчика – Ф.И.О., должности, в случае невыполнения (нарушения) Подрядчиком действующего законодательства Российской Федерации в области недропользования, промышленной безопасности, пожарной безопасности, охраны труда, охраны окружающей среды, безопасности дорожного движения, а также если в действиях Подрядчика усматривается угроза возникновения аварии, инцидента, несчастного случая, пожара, дорожно-транспортного происшествия, причинения ущерба имуществу Заказчика и окружающей среде.

    - Для целей фиксации нарушений, составлять акты (предписания) о выявленных нарушениях в том числе с приложением фото-видеоматериалов с последующим предъявлением их Подрядчику.

    - В любое время (в том числе, вовремя и в местах межсменного отдыха и проезда в вахтовом транспорте) проверять исполнение Подрядчиком обязанностей, предусмотренных настоящим Порядком.

- Проводить проверки соблюдения требований ПБОТОС на участках и объектах выполнения подрядных работ и (или) оказания услуг.

- Такие проверки могут проводиться как представителями Заказчика, так и специалистами сторонних организаций, уполномоченных Заказчиком. Основанием для проведения проверок будут являться государственные требования по ПБОТОС, и локальные нормативные документы Заказчика. Подрядчик должен оказывать Заказчику всестороннее содействие в проведении таких проверок.

- В случае выявления нарушений требований ПБОТОС, результаты проверок будут предоставлены Подрядчику, который в свою очередь обязан устранить выявленные представителями Заказчика нарушения правил безопасности, условий договора, локальных документов Заказчика в области ПБОТОС, с последующим уведомлением Заказчика о проделанной работе согласно акту (предписанию).

    - Заказчик не несет ответственность при наступлении случаев травмирования работников Подрядчика и третьих лиц, при проведении Подрядчиком работ на территории или оборудовании Заказчика, если он произошел не по вине Заказчика.

  - ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПОРЯДКА

    - Подрядчик несет ответственность за нарушение требований настоящего Порядка в следующем порядке:

| Обязательство Подрядчика | Вид ответственности за нарушение Подрядчиком обязательства |
| --- | --- |
| За нарушение обязательства, предусмотренного разделами 2,3,5 | Штраф за каждый случай нарушения в размере: - при сумме договора до 30 000 000 рублей – 50 000,00 рублей; - при сумме договора свыше 30 000 000 рублей - 100 000,00 рублей. |

    - Подрядчик несет ответственность за аварии, несчастные случаи, пожары на объектах заказчика:

| Обязательство Подрядчика | Вид ответственности за нарушение Подрядчиком обязательства |
| --- | --- |
| Несчастный случай (без смертельного исхода) с работником Заказчика, работником Подрядчика и/или лица, входящего в Группу Подрядчика на объекте Заказчика по причинам, зависящим от Подрядчика и/или лица, входящего в Группу Подрядчика. | 50 000 рублей за каждый несчастный случай, но не более 3 % от суммы Договора |
| Произошедшая авария, пожар на объекте Заказчика по причинам, зависящим от Подрядчика и/или лица, входящего в Группу Подрядчика. | 100 000 рублей за каждый факт аварии, пожара, но не более 5% от суммы Договора. |
| Несчастный случай со смертельным исходом с работником Заказчика, работником Подрядчика и/или лица, входящего в Группу Подрядчика на объекте Заказчика по причинам, зависящим от Подрядчика и/или лица, входящего в Группу Подрядчика. | - 0 рублей за каждый несчастный случай. |

    - Подрядчик возмещает убытки Заказчика, при повреждении Подрядчиком трубопроводов, устьевой арматуры, другого технологического оборудования, коммуникаций, имущества Заказчика, явившихся следствием как прямого действия, так некачественного выполнения работ Подрядчиком. К убыткам Заказчика относится стоимость восстановительного ремонта / стоимость утраченного имущества + документально подтвержденные причиненные Заказчику убытки (непосредственно связанные) + упущенная выгода.

    - При повреждении Подрядчиком линий электропередач Заказчика, явившихся следствием как прямого действия, так некачественного выполнения работ Подрядчиком, Подрядчик своими силами и за свой счет в течение 12 часов выполняет ремонт линий электропередач.

- В случае отказа или уклонения Подрядчика своими силами и за свой счёт в течение 12 часов выполнить ремонт, Подрядчик уплачивает штраф в размере 1 000 000,00 рублей. К убыткам Заказчика относится восстановительный ремонта / стоимость утраченного имущества + документально подтвержденные причиненные Заказчику убытки (непосредственно связанные) + упущенная выгода (в т.ч. стоимость не добытой нефти).

    - Порядок фиксации выявленных нарушений.

- Фиксация нарушений, предусмотренных настоящим Порядком, осуществляется любым из ниже перечисленных способов:

- актами (предписаниями), составленными работниками Заказчика;

- освидетельствованием с помощью сертифицированного Алкотестера, с приложением к акту о выявленном нарушении паспорта и сертификата на указанное оборудование. Отказ от прохождения освидетельствования не допускается и приравнивается к положительному результату освидетельствования, как если бы работник его прошел (при нарушении пунктов 4.1, 4.2 настоящего Порядка);

- измерителем скорости движения транспортных средств;

- квадрокоптером;

- письменными объяснениями работников Подрядчика;

- актами (предписаниями), составленными представителями Заказчика (в том числе, представителями частного охранного предприятия, противопожарной службы, противофонтанной службы оказывающими услуги Заказчику по договору). В случае отказа или отсутствия представителя Подрядчика от подписания Акта об этом делается отметка и Акт считается оформленным надлежащим образом.

- фото и (или) видеосъемка;

- выполнение лабораторных исследований, при необходимости на усмотрение Заказчика.

- сСЫЛКИ

Законодательство Российской федерации в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, охраны окружающей среды, безопасности дорожного движения.

- Приложение №1

Перечень документов по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, обязательных для предъявления подрядными организациями при осуществлении производства работ на производственных объектах ООО «ПИТ «СИБИНТЭК» в рамках проведения вводного инструктажа

1.	Проект производства работ.

2.	Акт передачи площадки для производства работ.

3.	План ликвидации аварий, согласованный с Заказчиком (при необходимости).

4.	Приказ о направлении работников для проведения планируемых работ, о назначении ответственного ИТР за проведение работ (с указанием вида работ, места проведения работ, Ф.И.О., должности ответственного и исполнителей).

5.	Приказ о создании комиссии производственного контроля.

6.	Для инженерно-технических работников:

6.1.	Копия протокола аттестации в области промышленной безопасности;

6.2.	Копия протокола проверки знаний требований охраны труда с регистрационным номером в реестре обученных по охране труда;

6.3	Копия удостоверения по обучению дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности (если работник проводит инструктаж по пожарной безопасности) или копию журнала с отметкой о прохождении противопожарного инструктажа;

6.4	Удостоверения по электробезопасности на соответствующую группу.

7.	Для работников рабочих профессий:

7.1	Квалификационные удостоверения;

7.2	Копия протокола проверки знаний требований охраны труда с регистрационным номером в реестре обученных по охране труда;

7.3	Копия журнала с отметкой о прохождении противопожарного инструктажа;

7.4	Удостоверение по электробезопасности на соответствующую группу.

8.	Дополнительно, в зависимости от вида выполняемых работ:

8.1.	Удостоверения на право работы в замкнутом пространстве;

8.2.	Удостоверения на право работы с газоанализатором;

8.3.	Удостоверения на допуск к проведению электрогазосварочных работ;

8.4.	Удостоверения стропальщика;

8.5.	Удостоверения крановщика, машиниста;

8.6. Удостоверение на право работы на высоте;

8.6.	Удостоверение и допуск к верхолазным работам и т.д.;

8.7. Водительское удостоверение на требуемую категорию;

8.8. Личная медицинская книжка.

9. В период действия особых санитарно-эпидемиологических требований Заказчик вправе требовать от Подрядчика медицинские справки, результаты тестирований, подтверждающие отсутствие у работников вирусов, инфекций, заболеваний и т.д.

- Приложение №2

АКТ

об отстранении от работы

| 1. | Дата составления акта (число, месяц, год): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | « |  | » |  |  | 20 |  | г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Время составления акта (часы, минуты): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Место составления акта: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Фамилия, имя, отчество (полностью) / должность (профессия) / место работы (организация) работника, отстраненного от работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Фамилия, имя, отчество (полностью) / должность лиц, составивших акт: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Наличие критериев, дающих основание полагать, что работник находится в состоянии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | алкогольного (наркотического или токсического) опьянения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - запах алкоголя изо рта; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - неустойчивость позы; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - нарушение речи; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - выраженное дрожание пальцев рук; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - резкое изменение окраски кожных покровов лица; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - поведение, не соответствующее обстановке; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе, определяемое техническими средствами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | индикации, зарегистрированными и разрешенными для использования в медицинских |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | целях и рекомендованными для проведения медицинского освидетельствования на |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | состояние опьянения; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Иные признаки, свидетельствующие о том, что работник находится в состоянии алкогольного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наркотического или токсического) опьянения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Краткое описание обстоятельств отстранения от работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Работник, отстраненный от работы, с актом ознакомлен: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | « |  |  |  | » |  |  |  | 20 |  | г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (дата) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (подпись) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Работник, отстраненный от работы, не понимает значение своих действий и обращенных к нему |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| вопросов, в силу чего ознакомить его с актом непосредственно после составления не представилось |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| возможным: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Подписи лиц, составивших акт: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |