Приложение 3
Техническое задание 
«Выполнение геолого-технологических исследований (ГТИ) при бурении новых скважин на месторождениях и лицензионных участках АО «Самараинвестнефть» в 2025 году»
1. Заказчик:

АО «Самараинвестнефть»

2. Объём работ в 2025 г. - 4 скважины*.
	Тип скважины
	Кол-во, шт
	Продолжительность ГТИ, сут

	- горизонтальная с пилотным стволом, глубина 2300 м
	2
	90

	- боковой горизонтальный ствол, длина 750 м
	2
	54

	ИТОГО
	4
	144


*- указанный объем работ является ориентировочным, и, в случае корректировки программы бурения, Заказчик вправе его изменить.
3. Сроки работ.

Мобилизация оборудования и персонала в январе 2025 года. 

Начало работ на первой скважине – январь 2025 года.
4. Описание работ

Комплекс ГТИ предусматривает работу:

· отряда станции ГТИ, осуществляющего сбор и регистрацию технологических и геолого-геохимических параметров, с выдачей оперативных предупреждений, рекомендаций и заключений;

· группы программного, технического сопровождения и ремонта станции ГТИ;

· контрольно-интерпретационной службы, осуществляющей приемку, обработку и интерпретацию первичных материалов, выдачу заключений, составление отчета по скважине.

Комплекс ГТИ обеспечивает:

1) Непрерывную, круглосуточную регистрацию технологических параметров в процессе бурения, СПО, спуска и крепления обсадных колонн посредством датчиков, установленных на оборудовании буровой установки;

2) Первичную обработку геологической, технологической и геофизической информации, с привязкой по времени и по глубине бокового ствола скважины;

3) Представление Заказчику полученной информации в электронном виде и виде твёрдых копий в согласованных формах, включая ежесуточную отчётность;

4) Непрерывную регистрацию геолого-геохимических параметров, проведение полного комплекса геолого-геохимических исследований;

5) Непрерывное наблюдение за процессом бурения персоналом станции ГТИ с выдачей предупреждений службе Заказчика об отклонениях параметров за пределы значений, заранее согласованных с технологической и геологической службами Заказчика;

6) Обработку полученной информации на ПК, отображение получаемой информации в реально-временном виде, в том числе в локальной сети буровой и формирование отчётов;

7) Передачу сводок, оперативной информации по каналам связи, оговоренных с Заказчиком;

8) Хранение в полном объеме первичной и полученной в результате обработки информации в электронном виде.
9) Видеорегистрация, онлайн передача параметров.
5. Технологические исследования

Решаемые технологические задачи:

· идентификация и определение продолжительности технологических операций;

· раннее обнаружение проявлений, поглощений и других нештатных ситуаций в процессе строительства скважин и боковых стволов скважин;

· контроль о соответствии фактических технологических параметров бурения их значениям, установленным рабочим проектом на бурение; 

· контроль скорости спуско-подъёмных операций;

· контроль спуска и крепления обсадных колонн;

· регистрация параметров в масштабе времени с шагом 1-10 сек. и масштабе глубин с шагом 0,2-1,0 м;

· визуализация зарегистрированной информации в функции времени и глубины на экранах монитора, в т.ч. на компьютере супервайзера;

· формирование отчётов и диаграмм.

С целью решения поставленных технологических задач необходимо регистрировать следующие параметры с привязкой по времени:
· вес на крюке, т;

· нагрузка на долото, т;

· положение талевого блока, м;

· скорость движения талевого блока;

· глубина забоя, м;

· глубина долота, м;

· обороты ротора, об/мин;

· индикатор момента на роторе, усл. ед;

· расход промывочной жидкости на входе, л/с;

· расход промывочной жидкости на выходе, усл.ед;

· давление на входе, атм;

· температура промывочной жидкости на входе и выходе, град.С;

· механическая скорость бурения, м/ч;

· объём промывочной жидкости в ёмкостях, куб.м;

· плотность промывочной жидкости на входе и выходе, г/куб.см;

· суммарные газопоказания бурового раствора на выходе, %;

· компонентный состав углеводородного газа из бурового раствора на выходе (С1-С5), %;

· код технологического этапа;

· код нештатной ситуации.

С целью решения поставленных технологических задач необходимо регистрировать следующие параметры с привязкой по глубине:
· вес на крюке, т;

· нагрузка на долото, т;

· положение талевого блока, м;

· глубина долота, м;

· обороты ротора, об/мин;

· индикатор момента на роторе, усл. ед;

· расход промывочной жидкости на входе, л/с;

· расход промывочной жидкости на выходе, усл.ед;

· давление на входе, атм;

· температура промывочной жидкости на входе и выходе, град.С;

· механическая скорость бурения, м/ч;

· объём промывочной жидкости в ёмкостях, куб.м;

· плотность промывочной жидкости на входе и выходе, г/куб.см;

· суммарные газопоказания бурового раствора на выходе, %;

· компонентный состав углеводородного газа из бурового раствора на выходе (С1-С5), %;

· детальный геохимический анализ бурового шлама, %.

6. Геолого-геохимические исследования

Решаемые геологические задачи:

· оперативное литолого-стратиграфическое расчленение разреза;

· оперативное выделение в разрезе пластов-коллекторов;

· оперативная оценка характера насыщения выделенных коллекторов;

· выявление в разрезе реперных горизонтов;

· ранее обнаружение обвалов неустойчивых пород.

Регистрировать следующие параметры:
· суммарное газосодержание в БР – Гсум, абс. %;

· суммарное содержание и количественный состав УВ-газов (С1-С5) в газовоздушной смеси, полученной в результате непрерывной частичной дегазации БР (ГВЛ), абс. %;

· относительное содержание УВ-газов (С1-С5) по ГВЛ, %.

Рассчитывать и определять следующие параметры:
· суммарное содержание и количественный состав УВ-газов (С1-С5) в газовоздушной смеси, см3/дм3;

· циклический покомпонентный газовый анализ УВ-газов (С1-С5) в газовоздушной смеси с помощью хроматографа, %;

· процентное содержание основных литологических разностей в пробах шлама, %;

· карбонатность известково-доломитовых разностей основной породы в шламе и керне (содержание кальцита, доломита, нерастворимого осадка), %;

· макроскопия шлама и керна;

· наличие и характер битумоидов с помощью люминесцентно-битуминологического анализ проб шлама и керна (ЛБА).

7. Требования к проведению ГТИ

1) Станция ГТИ должна устанавливаться по типовой схеме привязки её к буровой установке, либо по схеме, согласованной с РГТЭИ.

2) Начало работы станции ГТИ осуществляется на основании «Заявки на проведение ГТИ».

3) Перед началом работ составляется «Акт проверки готовности скважины к проведению ГТИ».

4) При необходимости предоставляется возможность подключения компьютера супервайзера к сети станции ГТИ для удалённого отображения информации ГТИ.
5) В случаях отклонения технологических параметров бурения от заданных режимов, предусмотренных рабочим проектом (программой работ), а также ситуаций связанных с возможностью осложнений или аварий, дежурный оператор станции ГТИ обязан незамедлительно проинформировать об этом представителя Заказчика (супервайзера) и бурового мастера с занесением данной информации в буровом журнале (журнале предупреждений и рекомендаций). 

6) После проведения ГИС производить привязку данных ГТИ к глубине скважины по данным ГИС.
7) Для оперативной связи на территории буровой обеспечивается проводная связь на 4 Абонента.
8) При необходимости предоставляется возможность подключения компьютера представителя Заказчика за пределами месторождения к сети станции ГТИ для удалённого отображения информации ГТИ.
9) Для представителя Заказчика находящегося за пределами месторождения, при необходимости, предоставляется возможность видеонаблюдения в реальном времени за столом ротора.
10) С момента начала работы станции ГТИ персонал станции осуществляет:

· получение данных о значениях технологических параметров и контроль их выхода за пределы, заложенные в ГТН и РТК;

· оперативное информирование представителя Заказчика (супервайзера), бурового мастера (бурильщика) об отклонениях от технических условий, предусмотренных ГТН и РТК, и фиксирование в буровом журнале выданных рекомендаций;

· анализ суммарного газосодержания и содержания УВ-газов в выходящем из скважины буровом растворе и автоматическую привязку их по глубине;

· проведение комплекса геолого-геохимических исследований;

· отображение в реальном времени получаемой информации на дисплее компьютера, ее запись в базу данных и вывод на печать в функции времени и глубины;

· хранение в полном объеме первичной и полученной в результате обработки информации.

11) По завершении работы станции составляется «Акт-наряд о выполнении работ по ГТИ».

8. Требования к программному обеспечению

Программное обеспечение ГТИ обеспечивает:

· визуализацию параметров в заданном внутренним регламентом виде на экранах дисплеев;

· автоматическое определение текущего технологического режима на буровой: бурение, промывка, проработка, расчет текущей глубины долота над забоем при отрыве, объем долива-вытеснения при СПО, и т.д.;

· индикацию и сигнализацию о выходе заданных параметров регистрации за допустимые пределы;

·  хранение информации во внутреннем формате в масштабе глубин и времени (store, dep и time, dep) для всех параметров;

·  распечатку данных в аналоговом виде на цветных и черно-белых принтерах.

9. Организация передачи информации Заказчику
Оперативная информация

В процессе работы персонал станции ГТИ предоставляет представителю Заказчика на буровой:

· суточные рапорта с балансом времени – ежедневно;

· диаграммы технологических исследований (повременные) – ежедневно;

· диаграмма технологических исследований (поглубинная) – по окончании этапа;

· диаграмма геолого-геохимических исследований (поглубинная) – по окончании этапа;

· для оперативного принятия решений в случае возникновения нештатных ситуаций – иную информацию по требованию представителя Заказчика.

В процессе вскрытия и бурения по продуктивному пласту, через каждый 1 метр проходки, отчёт по согласованной форме, включающей в себя: описание литологии, фракционный состав, флуорископичесая оценка, определение углеводородов, битуминозный анализ. В непродуктивных интервалах отбор шлама – через 5 м. 
Отчетная информация

По окончании строительства скважины, в течение 15 рабочих дней, Подрядчик сдает Заказчику «Отчет о проведении ГТИ на скважине» – 1 экз., в т.ч. электронную копию – 1 экз. 

Отчет должен содержать в распечатанном виде:

· информацию о ходе строительства скважины и результатах ГТИ;

· сводную диаграмму ГТИ и ГИС в масштабе 1:500;

· диаграмму технологических исследований в масштабе 1:500;

· диаграмму газового каротажа перспективных интервалов в масштабе 1:200;

· таблицу технико-экономических показателей бурения (ТЭП);

· баланс времени строительства скважины;

· график строительства скважины;

· при необходимости - иные приложения, иллюстрирующие развитие внештатных ситуаций.

Формат отчетной информации: текстовый - .doc, табличный – xls, диаграммы – jpg или bmp.

10. Основные нормативные документы для выполнения работ по ГТИ

· «Правила геофизических исследований и работ в нефтяных и газовых скважинах», утверждённые совместным приказом Минтопэнергетики и Минприродных ресурсов РФ от 28 декабря 1999 г, № 445/323;

· РД 153-39.0-069-01 «Техническая инструкция по проведению геолого-технологических исследований нефтяных и газовых скважин»;

· ГОСТ Р 53375-2016 «Геолого-технологические исследования в процессе бурения»;

· РД 39-4-784-82 «Основные условия производства промыслово-геофизических и прострелочно-взрывных работ в нефтяных скважинах»;

· РД 39-4-220-79 «Технические требования на подготовку скважин к проведению геолого-технологического контроля и осуществления геохимических, геофизических и гидродинамических исследований в бурящихся скважинах».

11. Другие условия тендерного отбора

Для выполнения Работ, указанных в описании работ данного Технического Задания, Подрядчик использует собственный Персонал, Оборудование и Материалы, стоимость использования которых включается в цену Работ.

Подрядчик несет ответственность за своевременное предоставление и качество представленных материалов, а также за работоспособность оборудования, используемого для выполнения Работ по поручению Заказчика.

В случае некачественного выполнения работ по ГТИ, к Подрядчику применяются штрафные санкции вплоть до компенсации стоимости исправительных работ.

Подрядчик выполняет Работы в соответствии с документально оформленным заданием Заказчика. При этом предполагается, что Подрядчик предоставит необходимый персонал, оборудование и материалы для выполнения этого задания.

Подрядчик сам должен обеспечить себя всеми необходимыми видами страхования, медицинскими услугами и коммуникационным оборудованием на время договора. Подрядчик также обеспечивает себя личным транспортом, водой, ГСМ, офисами, складскими помещениями и т.д. 

Подрядчик обеспечивает наличие дополнительных осветительных приборов в тёмное время суток согласно требований ПБ в НГДП.

Буровой подрядчик обеспечивает наличие на рабочей площадке подготовленные подъездные пути к буровой площадке.
12. Условия заключения договора.

Планируется заключение прямого договора на ГТИ в процессе строительства на все скважины.

Планируемое количество отрядов ГТИ – 2.

Срок оплаты выполненных работ по ГТИ - не ранее 90, но не позднее 120 календарных дней с момента подписания акта выполненных работ и счёт-фактуры.

