Приложение 3

УТВЕРЖДАЮ
Председатель ТКО

 АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова

___________ Д.В. Арсибеков

«___» ____________ 2026 г.

Техническое задание на выполнение работ по капитальному ремонту двухсекционных центробежных горизонтальных насосов ГНУ1440-1100.

1. Заказчик: 
АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова.
2. Объекты ремонта: 
Центробежные насосы ГНУ1440-1100 состоящие из двух секций: НС1440-520 ТА1004х23, НС1440-580 ТА1004х26.
3. Срок выполнения работ/услуг: Март – декабрь 2026. 
4. Общие требования к претендентам:
4.1. Наличие опыта проведения работ по капитальному ремонту горизонтальных центробежных насосов в области ремонта/доработки проточной части насосных секций, наличие соответствующей конструкторской и технологической документацией (далее – техническая документация, ТД).
4.2. Наличие квалифицированных, обученных и аттестованных специалистов, привлекаемых к выполнению работ.
4.3. Наличие необходимых,  действующих в сроки выполнения работ, лицензий, других разрешительных и аттестационных документов на право выполнения работ по данному Техническому заданию (далее «ТЗ»).

4.4. Наличие производственной базы недалеко от региона проведения работ (оказания услуг).

4.5. Наличие  сертифицированных и поверенных приборов, инструментов, оснастки, аттестованной лаборатории неразрушающего контроля, аттестованного сварочного и диагностического оборудования отечественного и зарубежного производства, необходимого для выполнения работ по ТЗ.
4.6. Наличие испытательных стендов для проведения приемо-сдаточных испытаний насосов (далее «ПСИ»), позволяющих проводить ПСИ в соответствии требованиями для 1 класса точности,  установленными ГОСТ Р 6134-2007 «Насосы динамические. Методы испытаний», ГОСТ ISO 9906-2015 «Насосы динамические. Гидравлические испытания. Классы точности 1, 2 и 3». Испытательные стенды должны быть оборудованы поверенными контрольно-измерительными приборами и аттестованы в соответствии с методикой аттестации испытательных стендов.
4.7. Наличие аттестованного оборудования для проведения гидравлических испытаний на герметичность насосов после проведения работ.
4.8. Наличие аттестованных балансировочных станков, для которых минимально достижимый остаточный удельный дисбаланс составляет не более 0,2 грамм*мм/кг от максимальной массы ротора (в соответствии с ГОСТ 20076-2007).

4.9. Наличие аттестованного и обученного персонала, аттестованного измерительного и слесарного инструмента, оборудования для проведения вибродиагностики технических устройств, ремонта и обслуживания этих устройств на объектах Заказчика.
4.10. Наличие оборудования для проведения пескоструйной очистки поверхности деталей, наличие специальной покрасочно–сушильной камеры (участка) для обеспечения качественного нанесения лакокрасочного покрытия.
4.11. Наличие собственного, либо арендуемого автотранспорта и персонала для транспортировки за свой счет насосных секций от базы Заказчика к месту проведения работ, и обратно.

4.12. Подтвержденная готовность выполнить капитальный ремонт насоса центробежного двухсекционного в срок не более 60 календарных дней с даты, следующей за датой доставки насоса от Заказчика.

4.13. Подтвержденная готовность при проведении капитального ремонта центробежных двухсекционных насосов руководствоваться следующими нормативными документами, включая, но не ограничиваясь:

4.13.1. Приказом  Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 г. № 534 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности»;

4.13.2. Разработанной Претендентом действующей технической документацией на ремонт и модернизацию насосов

4.13.3. Техническими условиями организации-изготовителя на оборудование Заказчика (ТУ 3631-001-57244727-2015);
4.13.4. Требованиями ГОСТ Р 6134-2007 «Насосы динамические. Методы испытаний»;

4.13.5. Требованиями ГОСТ ISO 9906-2015 «Насосы динамические. Гидравлические испытания. Классы точности 1,2 и 3»;

4.13.6. Политикой АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова в области охраны окружающей среды, охраны труда и в области промышленной безопасности;

4.13.7. Инструкцией о контрольно-пропускном и внутриобъектовом режиме на объектах АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова;
4.13.8. Методическими  указаниями по применению фирменного стиля при оформлении производственных объектов АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова.
4.14. Способность самостоятельно закупать или изготавливать запасные части и материалы, необходимые для выполнения работ в соответствии с ТЗ.

4.15. В  период выполнения работ по ТЗ - гарантируемая полная сохранность по качеству и комплектности принятого в ремонт насосного оборудования Заказчика. 

4.16. Подтвержденная готовность выполнять услуги без авансовых платежей.

4.17. Подтвержденная готовность способствовать осуществлению Заказчиком технических аудитов по проверке готовности Претендента к выполнению работ/услуг по ТЗ, а также проверок полноты и качества выполнения этих работ на территории объектов Претендента и привлеченных им суб-исполнителей.

4.18. Подтвержденная готовность письменно и на условиях Заказчика согласовывать с Заказчиком всех суб-исполнителей, привлекаемых для выполнения работ в соответствии с ТЗ.

4.19. Подтвержденная готовность на условиях Заказчика заключить договор на оказание услуг в соответствии с ТЗ.
5. Перечень выполняемых Исполнителем работ/услуг (капитальный ремонт):
5.1. Транспортировка демонтированного насоса от базы Заказчика к месту проведения работ по его ремонту.
5.2. Полная разборка насоса на производственной базе Исполнителя;

5.3. Дефектовка всех деталей двухсекционного насоса, оценка соответствия деталей требованиям технической документации;
5.4. Замена основания (сталь 40Х13);
5.5. Замена стопорных колец;
5.6. Замена втулок подшипника  (карбид вольфрама);
5.7. Замена корпуса подшипника (сталь 40Х13);
5.8. Замена втулок внутренних (нирезист тип 1);
5.9. Замена втулки дистанционной (нирезист тип 1);
5.10. Замена корпуса стопора (сталь 40Х13);
5.11. Замена втулки стопора (сталь 40Х13);
5.12. Замена вкладыша;
5.13. Замена кольца упорного;
5.14. Замена концевых втулок (нирезист тип 1);
5.15. Замена рабочих колес (нирезист тип 1);

5.16. Замена направляющих аппаратов (нирезист тип 1); 
5.17. Замена вала насосных секций на новый (сталь 05Х16Н4Д2Б);
5.18. Замена головки (сталь 40Х13);
5.19. Замена трубы компрессионной (сталь 12Х18Н10Т);
5.20. Замена втулок защитных (нирезист тип 1);
5.21. Замена РТИ и крепежных деталей на новые;

5.22. Статическая балансировка колес рабочих;

5.23. Динамическая балансировка ротора в сборе;

5.24. Сборка насоса;

5.25. Гидравлические испытания насоса на герметичность;

5.26. Проведение приемо-сдаточных испытаний насоса на испытательном стенде со снятием напорно-расходных характеристик и оформлением Протокола ПСИ;

5.27. Окраска насоса;

5.28. Удаление влаги из полостей насоса после ПСИ, консервация насоса;

5.29. Транспортировка насоса после завершения работ по его ремонту от места проведения работ на базу Заказчика.
6. Требования к результату оказанных услуг (качеству выполненных работ):

6.1. Результатом выполненных в соответствии с требованиями ТЗ работ является исправный, отремонтированный и испытанный в соответствии с требованиями завода-изготовителя, ГОСТ Р 6134-2007, ГОСТ ISO 9906-2015 двухсекционный насос. Параметры  его технического состояния, напорно-расходных характеристик и КПД определены в ходе проведенных Претендентом ПСИ, и соответствуют установленным требованиям. Результаты ПСИ насоса оформлены соответствующим протоколом испытаний. Габаритно-присоединительные размеры насоса должны соответствовать размерам переданного Заказчиком насоса для проведения работ по ТЗ. 
6.2. Гарантийный срок эксплуатации насоса после проведенного капитального ремонта составляет 12 месяцев или 8760 маш/часов, в зависимости от того, что наступит раньше.  

6.3. Протокол приемо-сдаточных испытаний отремонтированного насоса должен содержать информацию о значениях напорно-расходных характеристик, КПД, потребляемой мощности, о температурных и вибрационных параметрах работы насоса, замеренных в соответствии с требованиями технической документации завода-изготовителя, ГОСТ Р 6134-2007 «Насосы динамические. Методы испытаний», ГОСТ ISO 9906-2015 «Насосы динамические. Гидравлические испытания. Классы точности 1, 2 и 3», а также вывод о соответствии указанных замеренных параметров установленным к насосу требованиям (вывод о годности насоса).
7. Информация об объекте:
Насосы двухсекционные ГНУ1440-1100 расположены на УППН Юськинского м.н.  (село Юськи, Завьяловский район). Насосы  используются для закачки пластовой воды в систему ППД. Перечень оборудования, подлежащего проведению капитальных ремонтов:
	Наименование и тип оборудования
	Ед.изм.
	Количество

	ГНУ1440-1100, в составе:
	шт.
	2

	    Cекция НС1440-520 ТА1004х23
	шт.
	2

	    Cекция НС1440-580 ТА1004х26
	шт.
	2


8. Стоимость и условия оплаты.
Стоимость работ должна включать все затраты Подрядчика (транспортные, командировочные, накладные и другие расходы) и не подлежит корректировке в сторону увеличения.

Срок оплаты за выполненные работы – в течение не ранее 90 и не позднее 180 календарных дней с момента подписания акта приема-передачи выполненных работ. Подрядчик обязан предоставить "Заказчику" Акт приема-передачи выполненных работ в день окончания капитального ремонта двухсекционного насоса.
Приложения:

К настоящему ТЗ прилагаются и являются его неотъемлемой частью: 

1. Приложение 3.1 - Условия об ответственности контрагента.

2. Приложение 3.2 - Согласие с техническим заданием.

3. Приложение 3.3. –Плановая калькуляция.

4. Приложение 3.4. – Расчет общей стоимости.

Главный механик

АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова                                                                             К.А. Подкин
4

