Приложение 7

(ОБРАЗЕЦ)

ПАСПОРТ № ________

НА ОТРЕМОНТИРОВАННЫЕ насосно-компрессорные трубы с внутренним защитным ПОКРЫТИЕМ ТС3000F

| Наименование, наружный диаметр х номинальная толщина стенки; мм |  | Группа прочности | Исполнитель |  | Получатель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НКТП 73х5,5 |  | К | ООО «ХХХХХХХ» |  | АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова |
| № п/п | № трубы | Длина трубы до ремонта, м | Дата ремонта |  | Длина трубы после ремонта, м |
| 1. |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  | Общая длина партии труб, м: |  | Х ХХХ,ХХ |
| Отремонтированные трубы соответствуют требованиям ГОСТ 633-80 |  |  |  |  |  |
| Проведено шаблонирование оправкой длиной1067 мм, диаметром 59,6мм - Х |  |  | Проведен неразрушающий контроль тела трубы с применением дефектоскопа - годная |  |  |
| Проведено гидроиспытание давлением 700 кгс/см2 с выдержкой 10 сек Герметична |  |  | Проведена толщинометрия (минимально допустимая толщина стенки 4,82 мм) - годная |  |  |
| На резьбу ниппеля и муфты трубы нанесена резьбоуплотнительная смазка – РУСМА-17 |  |  | На ниппель и муфты труб установлены пластиковые предохранительные элементы |  |  |
| Проведен визуальный осмотр |  |  | Произведена увязка партии труб в пакеты |  |  |
| Количество: _______ шт. |  | Состояние: годная | Количество в пакете: _______ шт. | Масса пакета Нетто (Брутто): _______ (_______) кг. |  |
| № смены: |  |  | № линии: |  |  |
| Гарантийный срок эксплуатации отремонтированных труб: не менее 8 (Восьми) спускоподъемных операций, но не более 12 (Двенадцати) месяцев со дня ввода в эксплуатацию. |  |  |  |  |  |

Контролер ОТК __________________ И.О. Фамилия

м.п.

Мастер ЦРНКТ__________________ И.О. Фамилия

м.п.

Дата выдачи: «____»___________202__ г.

Приложение 8

(ОБРАЗЕЦ)

БИРКА К ПАКЕТУ

ОТРЕМОНТИРОВАННЫх насосно-компрессорных труб с внутренним защитным покрытием

|  | Наименование, тип: |  | НКТП |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Пакет НКТ |  |  |  |
|  | Исполнитель | ООО «ХХХХХХХХХ» |  |  |
|  | Собственник | АО "Белкамнефть" |  |  |
|  | группа прочности |  | К |  |
|  | типоразмер трубы |  | 73х5,5 |  |
|  | количество труб, шт |  | 12 |  |
|  | общая длина трубы, м |  | 120,14 |  |
|  | масса НЕТТО, кг |  | 2 871 |  |
|  | масса БРУТТО, кг |  | 2874 |  |
|  | номер сертификата |  | ХХХХ |  |
|  | номер пакета |  | 111050 |  |
|  | состояние трубы |  | Ремонтная |  |
|  | покрытие |  | ТС 3000F |  |
|  | Примечание: |  |  |  |
|  | Составил: |  |  |  |
|  | (должность) (подпись) (ФИО) |  |  |  |
|  |  | ДАТА | 01.06.2026 |  |