Приложение 6

РЕГЛАМЕНТ

ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ С ОТКАЗАМИ СКВАЖИННОГО НАСОСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ МЕХАНИЗИРОВАННОГО ФОНДА

НЕФТЯНЫХ И ВОДОЗАБОРНЫХ СКВАЖИН

АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова»

# ИЖЕВСК

# 2026

Подразделение, ответственное за разработку и применение документа:

# Управление по работе с механизированным фондом

# Содержание

1. Вводные положения	4

1.1. Введение	4

1.2. Область действия	4

1.3. Период действия и порядок внесения изменений	4

2. Термины и определения	5

2.1. СОКРАЩЕНИЯ	5

3. общие положения	8

3.1. оСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА	8

3.2. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЦЕССА	9

3.2.1. I этап – подтверждение отказа СКважинной насосной установки, определение    предварительной причины отказа ……………………………………………………………………………………...…9

3.2.2. II этап – ПОДЪЕМ И ПОДГОТОВКА СКВАЖИННОЙ НАСОСНОЙ УСТАНОВКИ К КОМИССИОННОМУ ДЕМОНТАЖУ НА УСТЬЕ СКВАЖИНЫ ………………………………………………………………………………………..…..10

3.2.3. III этап – КОМИССИОННЫЙ ДЕМОНТАЖ И ОСМОТР ОТКАЗАВШЕЙ СКВАЖИННОЙ НАСОСНОЙ УСТАНОВКИ НА УСТЬЕ СКВАЖИНЫ……..……………………………………………………………………………………....14

3.2.4. IV этап – подготовка к комиссионному разбору скважинной насосной установки в цехе СЕРВИСНОЙ КОМПАНИИ…………………….…………………………………………………………………………………..….19

3.2.5. V этап – комиссионный разбор (осмотр) оборудования скважинной насосной установки ………………………………………………………………………………………………………………………...…..23

3.2.6. VI этап - подготовка к СОВЕЩанию ПДК…………………………………………………………………….…….31

3.2.7. VII этап – ПРОВЕДЕНИЕ СОВЕЩАНИЯ ПДК ПО РАССЛЕДОВАНИЮ ПРИЧИН ОТКАЗОВ скважинных насосных установок, заключение по отказу……………………………………………………………….……....32

3.2.8. VIII ЭТАП – ПРЕТЕНЗИОННАЯ РАБОТА……………………………………………………………………………..…..…34

3.2.9. IX ЭТАП - Анализ работы механизированного фонда за период работы – месяц, полугодие, год………………………………………………………………………………………………………………………36

3.3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ НАСТОЯЩего регламента	……………………………………….....37

4. ССЫЛКИ	38

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.  СВОД ИНФОРМАЦИИ ПО ОТКАЗАМ УЭЦН, УЭВН, УШГН, УШВН

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.  КЛАССИФИКАТОР ПРИЧИН ОСТАНОВОК СКВАЖИН

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3.  АКТ РЕГЛАМЕНТНЫХ РАБОТ ПО УШГН

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4.  АКТ РЕГЛАМЕНТНЫХ РАБОТ ПО УЭЦН

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5.  АКТ КОМИССИОННОГО ПОДРЫВА ШТАНГ И ВЫЗОВА ПОДАЧИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6.  АКТ КОМИССИОННОГО ОСМОТРА НШ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7.  АКТ КОМИССИОННОГО ОСМОТРА НКТ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8.  ЗАЯВКА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОКАТУ, ОБСЛУЖИВАНИЮ УЭЦН

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9.  АКТ ПОДЪЕМА И ДЕМОНТАЖА УШГН

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10. АКТ ДЕМОНТАЖА  ЭЦН, УЭВН

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11. ВЫЗОВ НА КОМИССИОННЫЙ РАЗБОР ШГН

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12. ВЫЗОВ НА КОМИССИОННЫЙ РАЗБОР/ОСМОТР  НКТ, НШ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 13. ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ МАТЕРИАЛОВ И ДОКУМЕНТАЦИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРИЧИН ОТКАЗОВ УШГН

ПРИЛОЖЕНИЕ № 14. ВЫЗОВ НА КОМИССИОННЫЙ РАЗБОР УЭЦН, УЭВН

ПРИЛОЖЕНИЕ № 15. ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ МАТЕРИАЛОВ И ДОКУМЕНТАЦИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРИЧИН ОТКАЗОВ УЭЦН, УЭВН

ПРИЛОЖЕНИЕ № 16. АКТ КОМИССИОННОГО РАЗБОРА ШГН

ПРИЛОЖЕНИЕ № 17. АКТ КОМИССИОННОГО РАЗБОРА УЭЦН, УЭВН

ПРИЛОЖЕНИЕ № 18. АКТ КОМИССИОННОГО РАЗБОРА КАБЕЛЬНОЙ ЛИНИИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 19. АКТ КОМИССИОННОГО ОСМОТРА И ТЕСТИРОВАНИЯ НЭО

ПРИЛОЖЕНИЕ № 20. ПЕРЕЧЕНЬ СКВАЖИН, ГОТОВЫХ К РАССМОТРЕНИЮ НА ПДК

ПРИЛОЖЕНИЕ № 21. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АКТ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 22. АКТ РЕГЛАМЕНТНЫХ РАБОТ ПО УШВН

ПРИЛОЖЕНИЕ № 23. АКТ ПОДЪЕМА И ДЕМОНТАЖА УШВН

ПРИЛОЖЕНИЕ № 24. ВЫЗОВ НА КОМИССИОННЫЙ РАЗБОР УШВН

ПРИЛОЖЕНИЕ № 25. ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ МАТЕРИАЛОВ И ДОКУМЕНТАЦИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРИЧИН ОТКАЗОВ УШВН

ПРИЛОЖЕНИЕ № 26. АКТ КОМИССИОННОГО РАЗБОРА ШГН

ПРИЛОЖЕНИЕ № 27. ПРОТОКОЛ СОВЕЩАНИЯ ПДК ПО ОТКАЗАМ СКВАЖИННОГО НАСОСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ МЕХАНИЗИРОВАННОГО ФОНДА ЦДНГ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 28. ПРИЛОЖЕНИЕ К ПРОТОКОЛУ СОВЕЩАНИЯ ПДК ПО ОТКАЗАМ СКВАЖИННОГО НАСОСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ МЕХАНИЗИРОВАННОГО ФОНДА ЦДНГ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 29. ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ ОТКАЗОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 30. СВОД СТАТИСТИКИ ПО ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫМ ОТКАЗАМ

- 1. Вводные положения

  - Введение

Настоящий Регламент устанавливает единый порядок процесса расследования отказов в скважинах, шурфах, глубинного насосного оборудования и НЭО УШГН, УШВН, УЭЦН, УЭВН и др., регламентирует функции подразделений АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова (далее – Общество) и сервисных компаний в соответствии с заключенными договорами, а также сроки исполнения функций на всех этапах процесса, определяет документооборот и порядок формирования документов.

  - Область действия

1.2.1. Настоящий Регламент обязателен для исполнения структурными подразделениями Общества, подрядными (сервисными) компаниями, участвующими в подготовке, спуске, эксплуатации и ремонте УШГН, УШВН, УЭЦН, УЭВН и иного глубинного насосного оборудования для добычи нефти и воды (в соответствии с заключенными договорами). Ответственность за включение условий Регламента в договоры с сервисными компаниями возлагается на начальника УДНГ Общества.

1.2.2. Работники Общества должны быть ознакомлены с настоящим Регламентом в порядке, установленном действующим законодательством и ЛНА Общества.

1.2.3. Нарушение Регламента работниками Общества влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

## 1.3. Период действия и порядок внесения изменений

1.3.1. Настоящий Регламент является локальным нормативным документом Общества постоянного действия.

1.3.2. Регламент утверждается, изменяется и отменяется приказом Генерального директора Общества.

1.3.3. Ответственность за поддержание Регламента в актуальном состоянии возлагается на УДНГ Общества.

1.3.4. Пересмотр Регламента происходит в случае внесения изменений в действующее законодательство РФ, а также в связи с изменением структуры, условий, сферы деятельности Общества.

1.3.5. Если в результате изменений действующего законодательства РФ отдельные нормы Регламента будут противоречить вступившим в силу изменениям, такие нормы Регламента утрачивают силу.

2. Термины И определения

| АВР – акт выполненных работ АУ – арматура устьевая ВНР – вывод на режим ВТЧ – взвешенные твердые частицы ГТМ – геолого-технические мероприятия ГЗ – гидрозащита ГНО - глубинно - насосное оборудование ИТР – инженерно-технический работник КЛ – кабельная линия МПК - место повреждения кабеля НКТ – насосно-компрессорные трубы ННО – наработка на отказ НШ – насосные штанги НЭО – наземное электрооборудование ОГМ – отдел главного механика ОРЭ – одновременно-раздельная эксплуатация ПО – производственный отдел ППР – планово-предупредительные ремонты ПРУ ЭПУ - прокатно-ремонтный участок электропогружных установок ПЭД – погружной электродвигатель ПЯО - пакерно-якорное оборудование |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| РТИ - резино-технические изделия СК – сервисная компания |  |  |  |  |
| СК УЭЦН, УЭВН - сервисная компания по прокату, аренде, обслуживанию и ремонту УЭЦН, УЭВН СКО УШВН - сервисная компания по аренде, прокату, обслуживанию и ремонту УШВН СК УШГН - сервисная компания по ремонту и восстановлению НШ, НКТ, пакерного и дополнительного оборудования. |  |  |  |  |
| СНО - средняя наработка на отказ, рассчитываемая за установленный период (месяц, год). |  |  |  |
| СПО - спуско-подъёмные операции |  |  |  |  |
| СПИ - срок полезного использования оборудования |  |  |  |
| ССЖ - смеситель скважинной жидкости |  |  |  |  |
| СНУ - скважинная насосная установка |  |  |  |  |
| СУ - станция управления |  |  |  |  |
| ТКРС - текущий и капитальный ремонт скважин |  |  |  |
| ТРС - текущий ремонт скважин |  |  |  |  |
| ТМ - телемеханика |  |  |  |  |
| ТМПН - трансформатор маслонаполненный повышающий напряжение |  |  |  |
| ТМС - телеметрическая система |  |  |  |  |
| УБ - управление безопасности УРМФ- управление по работе с механизированным фондом |  |  |  |  |
| УДНГ - управление добычи нефти и газа |  |  |  |
| УМТО - управление материально-технического обеспечения |  |  |  |
| УНИПР - управление научно-исследовательских и производственных работ УПКРС - управление подземного и капитального ремонта скважин |  |  |  |
| УШГН - установка штангового глубинного насоса |  |  |  |
| УШВН - установка штангового винтового насоса |  |  |  |
| УЭЦН - установка электроцентробежного насоса |  |  |  |
| УЭВН - установка электровинтового насоса |  |  |  |
| ЦБПО – ООО «Центральная база производственного обслуживания» |  |  |  |
| ЦДНГ - цех добычи нефти и газа |  |  |  |
| ЦИТС - центральная инженерно-техническая служба |  |  |  |
| ЦПКРС - цех подземного и капитального ремонта скважин ШГН – штанговый глубинный насос ШВН – штанговый винтовой насос |  |  |  |
| ШНВ - штанга насосная восстановленная ЭВН – электровинтовой насос |  |  |  |
| ЭЦН - электроцентробежный насос |  |  |  |  |
| ЮУ - юридическое управление |  |  |  |  |

Гарантийное оборудование - оборудование, не отработавшее установленный в договоре поставки или в договоре ремонта гарантийный срок.

Глубинно-насосное оборудование - спускаемый в скважину комплект насосного оборудования (ЭЦН, ЭВН, ШГН, ШВН, ПЭД, ГЗ, НКТ, КЛ, НШ, ПЯО, фильтры и прочее  доп. оборудование). Дополнительное оборудование – фильтры, газосепараторы, диспергаторы, протекторы, протектолайзеры, демпферы, якоря разгрузочные  и др.

Исполнитель - сервисная компания, оказывающая услуги АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова в соответствии с заключенным договором.

Комиссионный демонтаж - демонтаж на устье поднятой из скважины насосной установки в присутствии представителей заинтересованных сторон  (ЦДНГ, УПКРС, СК ТКРС, СК УЭЦН, УЭВН, СКО УШВН, СК УШГН, Производителя, ЦБПО).

Комиссионный разбор - разбор на сервисной базе, поднятой из скважины насосной установки, НКТ, НШ, ПЯО, дополнительного оборудования в присутствии представителей заинтересованных сторон (ПРУ ЭПУ, ЦДНГ, УДНГ, УРМФ, УМТО, УПКРС, СК ТКРС, СК УЭЦН, УЭВН, СКО УШВН, СК УШГН, Производителя, ЦБПО).

ЛНА – локальный нормативный акт.

Насосное оборудование - отдельные узлы оборудования, входящие в состав скважинной насосной установки.

Общество - АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова.

Отказ скважинной насосной установки - нарушение работоспособности узлов УЭЦН, УЭВН, УШГН, УШВН (ГНО, НЭО), при котором происходит полное или частичное снижение подачи пластовой жидкости из скважины.

Постоянно действующая комиссия (ПДК) по расследованию отказов ГНО - Комиссия, состоящая из представителей профильных подразделений АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова и представителей сервисных компаний, работающая в области расследования причин отказов ГНО и НЭО.

Производитель - компания, изготовившая оборудование.

Профильное подразделение - структурное подразделение АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова с самостоятельными функциями, задачами и ответственностью в рамках своих компетенций в области эксплуатации, ремонта и расследования отказов СНУ.

Свод информации ПДК по отказам - электронная таблица (Приложение № 1),  содержащая необходимую информацию по расследованию причин отказов ГНО и НЭО.

Скважинная насосная установка - комплект насосного оборудования, включающий в себя спускаемое в скважину оборудование (ЭЦН, ЭВН, ШГН, ШВН, ПЭД, ГЗ, НКТ, КЛ, НШ, ПЯО, фильтры и прочее  доп. оборудование) и наземное оборудование (АУ, станок-качалка, СУ, ТМПН).

Срок полезного использования оборудования - указанный в паспорте на оборудование период, в течение которого объект основных средств должен применяться в деятельности предприятия с целью извлечения финансовой выгоды.

Узел насосной установки - отдельная самостоятельная часть (секция) СНУ (секция ЭЦН, ГЗ, ПЭД, КЛ, НКТ, НШ, ШГН и т.д.).

Штанга насосная восстановленная - НШ, прошедшая ремонт в СК по технологии нагрева, перекатки, формирования головок и восстановления структуры металла.

# 3. общие положения

3.1. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА

3.1.1. Расследованию подлежат факты отказов с наработкой менее 730 суток после запуска глубинного насосного оборудования (УШГН, УШВН, УЭЦН, УЭВН и т.д.) и факты отказов НЭО с наработкой менее указанного в заводском паспорте СПИ и менее 365 суток после ремонта НЭО, а также факты выявления на устье скважины в процессе подготовки к спуску  или в процессе спуска неисправностей гарантийного оборудования, в т.ч. отбраковка при спуске.

3.1.2. Факт запуска скважинного насосного оборудования указывается в эксплуатационном паспорте и подписывается представителем ЦДНГ представителем СК УЭЦН (УЭВН, УШВН), представителем УПКРС (СК ТКРС).

3.1.3. Отказы оборудования, подлежащие расследованию, классифицируются по длительности работы насосной установки в скважине:

- затянувшийся ремонт – ремонт скважины, не завершившийся кнопочным запуском в работу из-за отказа ГНО или выявления в процессе спуска  неисправностей гарантийного оборудования, потребовавший прекращения монтажа или спуска, либо извлечения спущенного скважинного оборудования на поверхность для проведения ревизии, либо его полной замены.

- повторный ремонт – ремонт скважины, завершившийся кнопочным запуском в работу, после которого оборудование отказало, отработав менее 72 часов с момента первого пуска;

- преждевременный отказ – остановка скважины, отработавшей более 72 часов после кнопочного запуска в работу, но меньше гарантийного срока эксплуатации оборудования (для нового и ремонтного оборудования – 365 суток), требующая извлечения подземного скважинного оборудования для замены;

- постгарантийный отказ  - отказ после отработки гарантийного срока 365 суток, но не отработано 730 суток.

3.1.4. Классификация причин  остановок скважин (предварительные причины отказов ГНО и наземного оборудования, ППР, ГТМ) с разбивкой по способам эксплуатации изложена в Приложении № 2.

3.1.5. Расследование и определение причин отказов насосного оборудования производится поэтапно:

I этап – подтверждение отказа скважинной насосной установки, определение предварительной причины отказа, разработка мероприятий на ТРС;

II этап – подъем и подготовка скважинной насосной установки к комиссионному демонтажу на устье скважины;

III этап - комиссионный демонтаж и осмотр скважинной насосной установки на устье скважины;

IV этап - подготовка к комиссионному разбору/осмотру скважинной насосной установки в цехе сервисной компании;

V  этап - комиссионный разбор скважинной насосной установки в цехе сервисной компании;

VI этап - подготовка к совещанию ПДК по отказам скважинных насосных установок;

VII этап – проведение совещания ПДК по расследованию причин отказов скважинных насосных установок, заключение по отказу;

VIII этап –претензионная работа;

IX этап – анализ эксплуатации механизированного фонда за отчетный период работы (полугодие, год), разработка общих мероприятий по повышению надежности скважинных насосных установок и наработки на отказ.

3.1.6. Все материалы по расследованию отказов (фотоматериалы, акты всех этапов расследования, динамограммы, истории с СУ УЭЦН и иные материалы), начиная с момента отказа по мере поступления, технологическая служба ЦДНГ размещает в сетевой папке (\\Un\caupfs.belkam.com\Регион-__\Регион-__отказы\ЦДНГ-__\___ год\месяц\№скв___, месторождение, причина отказа, ННО). Данная информация используется при разработке мероприятий на ТРС, направленных на повышение надежности скважинных насосных установок и при проведении совещаний ПДК. Ответственным за формирование пакета документов в данной папке является ведущий технолог ЦДНГ.

3.1.7. Материалы по расследованию отказов хранятся на сетевом ресурсе Общества в папке \\caupfs.belkam.com\отказы - 2 календарных года. Сводная информация по Приложению № 1 хранится неограниченное время (постоянно) в УРМФ.

  - ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЦЕССа

- 3.2.1. I этап – подтверждение отказа СКважинной насосной установки, определение предварительной причины отказа

3.2.1.1.   Первый этап производится до подъёма насосной установки. При этом необходимо предпринять меры по восстановлению работоспособности ГНО согласно требованиям Методических указаний по подбору, спуску в скважину, запуску, выводу на режим,  эксплуатации и подъему со скважины установок ЭЦН, ЭВН  механизированного фонда нефтяных скважин АО "Белкамнефть" им. А.А. Волкова, Методических указаний по подбору, спуску в скважину, запуску, выводу на режим,  эксплуатации и подъему со скважины установок ШГН  механизированного фонда нефтяных скважин АО "Белкамнефть" им. А.А. Волкова, Методических указаний по подбору, спуску в скважину, запуску, выводу на режим,  эксплуатации и подъему со скважины установок ШВН  механизированного фонда нефтяных скважин АО "Белкамнефть" им. А.А. Волкова, или подтвердить отказ, максимально точно определить возможную причину остановки и разработать мероприятия на ТРС с целью обеспечения дальнейшей надёжной работы ГНО.

3.2.1.2. Порядок действий служб Общества и СК в рамках I этапа расследования отказа ГНО с ННО до 730 суток, сроки исполнения и ответственные службы указаны в таблице 1.

Таблица 1.

| Пункт | Функция | Сроки исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.2.1.2.1 | При обнаружении срыва подачи или отказа УШГН, провести работы по восстановлению работоспособности ГНО в зависимости от предполагаемой причины отказа, согласно требованиям Методических указаний «По подбору и эксплуатации установок ШГН механизированного фонда нефтяных скважин АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова. Отработать и оформить акт (Приложение № 3). | При обнаружении сбоя в работе УШГН | ЦДНГ |
| 3.2.1.2.2. | При обнаружении срыва подачи или отказа УШВН, провести работы по восстановлению работоспособности ГНО в зависимости от предполагаемой причины отказа, согласно требований Методических указаний «По подбору и эксплуатации установок ШВН механизированного фонда нефтяных скважин АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова. Отработать и оформить акт (Приложение № 22). | При обнаружении сбоя в работе УШВН | ЦДНГ |
| 3.2.1.2.3. | При обнаружении сбоя в работе (срыва или снижения подачи, перегрузки) или отказа УЭЦН, УЭВН, передать информацию в ЦИТС. | В течение 1 часа с момента обнаружения | ЦДНГ |
| 3.2.1.2.4. | Подать заявку на восстановление работоспособности УЭЦН, УЭВН в СК по обслуживанию или прокату УЭЦН согласно заключенному договору. | В течение 1часа с момента поступления информации от ЦДНГ, о сбое в работе или отказе УЭЦН, УЭВН | ЦИТС |
| 3.2.1.2.5. | Провести работы по восстановлению работоспособности УЭЦН, УЭВН в зависимости от предполагаемой причины отказа, согласно требований технической документации СК и требований Методических указаний «По подбору и эксплуатации установок ЭЦН, ЭВН механизированного фонда нефтяных и водозаборных скважин АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова». Отработать и оформить акт регламентных работ (Приложение № 4). | В сроки согласно условиям договора | СК УЭЦН, УЭВН, ЦДНГ |
| 3.2.1.2.6. | Подтвердить отказ оборудования УЭЦН, УЭВН (ГНО, НЭО), выполнить запись о предварительной причине отказа в эксплуатационном паспорте. | В сроки согласно условиям договора | СК УЭЦН, УЭВН |
| 3.2.1.2.7. | Подтвердить отказ оборудования УШГН, выполнить запись о предварительной причине отказа в эксплуатационном паспорте. | При обнаружении отказа | ЦДНГ |
| 3.2.1.2.8. | В сетевой папке (\\Un\caupfs.belkam.com\Регион-__\Регион-__отказы\ЦДНГ-__\___ год\месяц\№скв___, месторождение, причина отказа, ННО) разместить имеющиеся материалы по отказу (шахматка, замеры с ТМ, ВТЧ, паспорта на ГНО, истории с СУ УЭЦН отказную, после ВНР и за весь период работы, динамограммы, инклинометрия, акты регламентных работ, мероприятия и согласованные заявки на предыдущий ТКРС и иные материалы). Имя файла должно содержать № скв, месторождение, тип документа, дата создания документа. | До отправки на согласование мероприятий на ТРС | ЦДНГ |
| 3.2.1.2.9. | Оформить и направить на согласование в УРМФ мероприятия на ТРС. В мероприятиях указать необходимость участия в комиссионном демонтаже представителя Производителя гарантийного нового (не отработавшего 365сут) оборудования, отказ которого предполагается. В выходные дни мероприятия сразу направлять в т.ч. в ЦИТС и УРМФ. | В течение 8 часов с момента подтвержде-ния отказа | ЦДНГ |
| 3.2.1.2.10. | Согласовать и направить в УРМФ мероприятия на ТРС. Направить Производителю вызов на комиссионный демонтаж гарантийного нового (не отработавшего 365сут) оборудования, отказ которого предполагается. | В течение 1 часа с момента получения | ЦИТС |
| 3.2.1.2.11. | Согласовать и направить в ЦДНГ, ЦИТС мероприятия на ТРС. | В течение 1 часа с момента получения | УРМФ |

Ответственный за проведение 1-го этапа - начальник ЦДНГ.

3.2.2. II ЭТАП – ПОДЪЕМ И ПОДГОТОВКА СКВАЖИННОЙ НАСОСНОЙ УСТАНОВКИ К КОМИССИОННОМУ ДЕМОНТАЖУ НА УСТЬЕ СКВАЖИНЫ

3.2.2.1. Второй этап расследования производится в процессе подъема отказавшего оборудования.

3.2.2.2. При подъеме УЭЦН с преждевременным отказом (ННО менее 730 суток) или при затянувшемся и повторном ремонте обязательно проводится комиссионный демонтаж с участием представителя ЦДНГ и представителя СК УЭЦН, УЭВН.

3.2.2.3. Порядок действий служб Общества и СК в рамках подготовки к комиссионному демонтажу УШГН, УШВН с ННО до 730 суток, сроки исполнения и ответственные службы указаны в таблице 2.

Таблица 2.

| Пункт | Функция | Сроки исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.2.2.3.1. | Дать телефонограмму в ЦИТС для вызова на подрыв планшайбы, вызова подачи, демонтаж представителей ЦДНГ. В телефонограмме указать дату и время начала подъема ГНО и дату, время начала демонтажа ГНО. | После поста-новки брига-ды на скважину за 2 часа до начала подъема | УПКРС, СК ТКРС |
| 3.2.2.3.2. | Направить в ЦИТС подтверждение времени начала комиссионного демонтажа УШГН, УШВН. | За 4 часа до ожидаемого начала демонтажа | УПКРС, СК ТКРС |
| 3.2.2.3.3. | Передать телефонограмму в ЦДНГ, СКО УШВН востребовать подтверждение ее получения. В выходные и праздничные дни направить вызов на комиссионный демонтаж Производителям нового гарантийного оборудования, указанным в мероприятиях. Иметь в ЦИТС адреса электронной почты основных Производителей ГНО, СКО УШВН. | В течение 1ч после получения | ЦИТС |
| 3.2.2.3.4. | Выполнить контрольный подрыв веса штанг и вызов подачи УШГН, в присутствии представителя ЦДНГ. При этом зафиксировать вес штанг на ИВ при подрыве штанг, просчитать по данному весу длину подвески, отметить было ли резкое увеличение веса при выходе НВ из башмака. Выполнить мероприятия по вызову подачи УШГН от АПРС согласно акту (Приложение № 5), заполнить акт. | Перед подъемом УШГН. Ожидание представителя ЦДНГ 1 ч. | УПКРС, СК ТКРС, ЦДНГ |
| 3.2.2.3.5. | Выполнить мероприятия по вызову подачи УШВН с представителями СКО УШВН, ЦДНГ, Заполнить акт (Приложение № 22). | Перед подъемом УШВН. Ожидание представителя СКО ЦДНГ 1 ч. | УПКРС, СК ТКРС, СКО УШВН, ЦДНГ, |
| 3.2.2.3.6. | При подъёме ШГН, ШВН фиксировать в акте и фотографировать состояние НКТ и штанг (протертость муфт, повреждение резьб, износ тела штанги, наличие трещин, вмятин, механических дефектов, коррозии, АСПО, обрыва, отворота), состояние центраторов, скребков (износ, наличие сколов, изломов и т.д.), дополнительного оборудования. | При подъеме УШГН, УШВН | УПКРС, СК ТКРС |
| 3.2.2.3.7. | В случае обнаружения отказа штанг или НКТ, вызвать на устье скважины представителя ЦДНГ для комиссионного осмотра и составления акта Приложение № 6, № 7. | При обнаружении | УПКРС, СК ТКРС |
| 3.2.2.3.8. | Отобрать пробы АСПО, эмульсии, механических примесей, солей, обнаруженных при подъеме УШГН, УШВН. | При ТКРС | УПКРС, СК ТКРС |
| 3.2.2.3.9. | Обеспечить присутствие представителя ЦДНГ, ТКРС на комиссионном демонтаже ШГН. | При ТКРС | УПКРС, СК ТКРС, ЦДНГ, |
| 3.2.2.3.10. | Обеспечить присутствие представителя ЦДНГ, ТКРС, СКО УШВН на комиссионном демонтаже ШВН. | При ТКРС | УПКРС, СК ТКРС, ЦДНГ, СКО УШВН |

3.2.2.4. Порядок действий служб Общества и СК в рамках подготовки к комиссионному демонтажу УЭЦН, УЭВН с ННО до 730 суток, сроки исполнения и ответственные службы указаны в таблице 3.

Таблица 3.

| Пункт | Функция | Сроки исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.2.2.4.1. | Дать телефонограмму в ЦИТС для вызова на демонтаж представителей ЦДНГ, СК УЭЦН, УЭВН. В телефонограмме указать дату и время начала подъема ГНО и дату, время начала демонтажа ГНО. | За 24 ч. до начала демонтажа или, при внеплановых переездах, за 2 часа до начала подъема | УПКРС, СК ТКРС |
| 3.2.2.4.2. | Направить в ЦИТС подтверждение времени начала комиссионного демонтажа. | За 8 ч. до ожидаемого начала демонтажа | УПКРС, СК ТКРС |
| 3.2.2.4.3. | Направить в СК УЭЦН, УЭВН заявку (Приложение № 8) на выполнение демонтажа УЭЦН, востребовать подтверждение ее получения. В выходные и праздничные дни направить вызов на комиссионный демонтаж Производителям нового гарантийного оборудования, указанным в мероприятиях. Иметь в ЦИТС адреса электронной почты основных Производителей ГНО. | За 24 ч. до начала демонтажа или, при срочных переездах, за 2 часа до начала подъема. Подтверждать за 8 ч. и за 2 ч. до демонтажа | ЦИТС |
| 3.2.2.4.4. | Перед подъёмом УЭЦН с ННО менее 730 суток и с причиной отказа R-0, не сбивая сливной клапан, выполнить поиск вероятного повреждения кабеля в устьевой разделке. Провести контрольный замер изоляции кабельной линии после разборки сальникового уплотнения. Проверить состояние сальника кабельного ввода устьевой арматуры скважины. При обнаружении повреждения изоляции кабеля, сообщить телефонограммой в ЦИТС для согласования ремонта кабеля на устье. В телефонограмме должен быть указан типоразмер КЛ, № КЛ, собственник. | Перед подъемом УЭЦН | УПКРС, СК ТКРС |
| 3.2.2.4.5. | При поступлении телефонограммы от ЦПКРС, СК ТКРС об обнаружении повреждения изоляции кабеля, организовать селектор для согласования ремонта кабеля на устье. На селектор подключить представителей технологической службы ЦДНГ, ЦПКРС, СК ТКРС, УРМФ, УДНГ. Ответственный за принятое решение - лицо, ведущее селектор в качестве руководителя. | При поступлении запроса о согласовании от ЦПКРС, СК ТКРС | ЦИТС |
| 3.2.2.4.6. | В случае восстановления изоляции до 5 МОм перед подъемом, сообщить в ЦИТС для согласования запуска УЭЦН или выполнения дальнейшего подъема. | Перед подъемом УЭЦН | УПКРС, СК ТКРС |
| 3.2.2.4.7. | При поступлении телефонограммы от ЦПКРС, СК ТКРС о восстановлении изоляции до 5 МОм перед подъемом, организовать селектор для согласования запуска УЭЦН или дальнейшего подъема. На селектор подключить представителей технологической службы ЦДНГ, УРМФ, УДНГ. Ответственный за принятое решение - лицо, ведущее селектор в качестве руководителя. | При поступлении запроса о согласовании от ЦПКРС, СК ТКРС | ЦИТС |
| 3.2.2.4.8. | В случае обнаружения отказавшей НКТ (отверстие, трещина, повреждение резьбы, обрыв по телу или иное несоответствие ТУ) или повреждения кабеля с прогаром, вызвать телефонограммой на устье скважины представителя ЦДНГ для комиссионного осмотра и составления акта Приложение № 9. | При обнаруже-нии | УПКРС, СК ТКРС |
| 3.2.2.4.9. | При подъёме УЭЦН с ННО менее 730 суток и с предварительной причиной отказа «Негерметичность ГНО», сливной клапан не сбивать, выполнить подъем до уровня жидкости в НКТ, опрессовать оставшиеся НКТ, выполнить визуальный осмотр ближайших 5-и НКТ на предмет повреждения (отверстия, раковины коррозии, трещины в зоне захвата ключами, повреждение резьбы). | В процессе подъема УЭЦН | УПКРС, СК ТКРС |
| 3.2.2.4.10. | Обеспечить присутствие представителя ЦДНГ, СК УЭЦН, УЭВН, ТКРС на комиссионном демонтаже ЭЦН. | При ТКРС | УПКРС, СК ТКРС, СК УЭЦН, УЭВН, ЦДНГ |
| 3.2.2.4.11. | Обеспечить присутствие представителя ЦДНГ, СК УЭЦН, УЭВН, ТКРС на комиссионном демонтаже ЭЦН. | При ТКРС | УПКРС, СК УЭЦН, УЭВН, ЦДНГ |

Ответственный за 2-й этап – ведущий технолог ЦДНГ.

3.2.3. III ЭТАП – КОМИССИОННЫЙ ДЕМОНТАЖ И ОСМОТР ОТКАЗАВШЕЙ СКВАЖИННОЙ НАСОСНОЙ УСТАНОВКИ НА УСТЬЕ СКВАЖИНЫ

3.2.3.1.  В состав комиссии третьего этапа расследования отказов входят:

- персонал бригады ремонта скважин (бурильщик, мастер ЦПКРС);

- представитель ЦДНГ (ИТР или оператор по добыче нефти и газа не ниже 5 разряда);

- СК УЭЦН (при отказе УЭЦН, УЭВН);

- СК УШВН (при отказе УШВН);

- другие заинтересованные лица (представители завода-изготовителя, супервайзинг и т.д.).

3.2.3.2. Порядок действий служб Общества и СК в рамках выполнения комиссионного демонтажа  УШГН, УШВН (в том числе в компоновке ОРЭ) с ННО до 730 суток, сроки исполнения и ответственные службы указаны в таблице 4.

Таблица 4.

| Пункт | Функция | Сроки исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.2.3.2.1. | Произвести комиссионный осмотр отказавшей НШ, внести информацию в акт Приложение № 6. Произвести фотосъемку отказавшего узла и мест повреждений. | В процессе ТРС, в течение 2ч. с момента получения телефонограммы-вызова | УПКРС, СК ТКРС, ЦДНГ |
| 3.2.3.2.2. | Произвести комиссионный осмотр отказавшей НКТ. Если явной трещины, отверстия или повреждения резьбы не обнаружено, произвести опрессовку насосным агрегатом отбракованных НКТ (НКТ из интервала, где в лифте находился уровень жидкости). Произвести фотосъемку отказавшего узла. Внести информацию в акт (Приложение № 7). | В процессе ТРС | УПКРС, СК ТКРС, ЦДНГ |
| 3.2.3.2.3. | Для дальнейшего расследования причины выхода из строя отказавшую НКТ, НШ передать в УМТО с указанием в накладной «На комиссию. Аварийный элемент, НШ (обе части)», «На комиссию. Аварийный элемент, НКТ (обе части)». К аварийному элементу НКТ, НШ прикрепить защищенную от влаги бирку, в которой указать: «На комиссию», № скв., № куста, месторождение, дата подъема, ННО, № бригады, вид оборудования, № пакета НКТ, Ф.И.О. старшего вахты. Место обрыва (разрушения) смазать резьбовой смазкой и покрыть полиэтиленом для предотвращения образования коррозии. | В течение 3 рабочих дней после ТРС | УПКРС, СК ТКРС |
| 3.2.3.2.4. | Произвести комиссионный демонтаж ШГН. Определить внешнее состояние насоса, комплектность, сверку номеров, соответствие паспорту, ход плунжера, присутствие посторонних предметов, песка, АСПО в клапанах (без разбора насоса на устье), свободу хода всасывающего клапана, состояние и степень засорения фильтра (механические примеси, АСПО). Произвести фотосъемку отказавшего узла и мест повреждений. Оформить акт (Приложение № 9). | В процессе ТРС | УПКРС, СК ТКРС, ЦДНГ |
| 3.2.3.2.5. | Произвести комиссионный демонтаж ШВН. Определить внешнее состояние насоса, комплектность, сверку номеров, соответствие паспорту, присутствие посторонних предметов, песка, АСПО, задиров на роторе и в статоре ШВН. Произвести фотосъемку отказавшего узла и мест повреждений. Оформить акт (Приложение № 23). | В процессе ТРС | УПКРС, СК ТКРС, ЦДНГ, СКО УШВН |
| 3.2.3.2.6. | При отказе УШГН из-за выхода из строя дополнительного оборудования оформить акт в свободной форме с указанием № скв., № куста, месторождение, дата, № бригады, вид оборудования, заводской № оборудования, Производитель оборудования или СК отремонтировавшая узел, выявленные дефекты, должности и Ф.И.О. членов комиссии. Произвести фотосъемку отказавшего узла. | В процессе ТРС | УПКРС, СК ТКРС, ЦДНГ |
| 3.2.3.2.7. | При выявлении явных фактов наличия в насосе или в НКТ механических примесей, масс АСПО и иных не предусмотренных в плане работ фактов и осложнений, выйти на связь с ЦИТС для селекторного согласования очистки скважины и иных дополнительных работ по ТРС. | В процессе ТРС | УПКРС, СК ТКРС |
| 3.2.3.2.8. | Организовать селектор для согласования очистки скважины и иных дополнительных работ по ТРС. На селектор подключить представителей технологической службы ЦДНГ, УРМФ, УДНГ. Ответственный за принятое решение - лицо, ведущее селектор в качестве руководителя. | При поступлении запроса о согласовании от ЦПКРС, СК ТКРС | ЦИТС |
| 3.2.3.2.9. | Оборудование (ШГН, ШВН ПЯО, НКТ, НШ, дополнительное оборудование), отбракованное в процессе подготовки к спуску и в процессе спуска в скважину, оформляется актом (Приложение № 6, № 7, по ШГН и доп.оборудованию в свободной форме с указанием № скв., № куста, месторождение, дата, № бригады, вид оборудования, заводской № оборудования, Производитель оборудования или СК отремонтировавшая узел, выявленные дефекты, должности и Ф.И.О. членов комиссии) с участием представителя УПКРС, СК ТКРС, ЦДНГ. | В процессе ТРС | УПКРС, СК ТКРС, ЦДНГ |
| 3.2.3.2.10. | Отобрать и передать в ЦДНГ пробы АСПО, эмульсии, механических примесей, солей, обнаруженных при подъеме УШГН, УШВН. | На комис-сионном демонтаже | УПКРС, СК ТКРС |
| 3.2.3.2.11. | Отправить в УНИПР принятые от бригады ТКРС с подъема и отобранные при демонтаже пробы АСПО, эмульсии, механических примесей, солей, если ранее исследований данных отложений с ГНО не производилось. | В течение 2 рабочих дней после демонтажа | ЦДНГ |
| 3.2.3.2.12. | Результаты лабораторных исследований проб отложений с ГНО, акты осмотра и демонтажа разместить в сетевой папке (\\Un\caupfs.belkam.com\Регион-__\Регион-__отказы\ЦДНГ-__\___ год\месяц\№скв___, месторождение, причина отказа, ННО). | При получении акта в ЦДНГ | ЦДНГ |

3.2.3.4. Порядок действий служб Общества и СК в рамках выполнения комиссионного демонтажа  УЭЦН, УЭВН с ННО до 730 сут., сроки исполнения и ответственные службы указаны в таблице 5.

Таблица 5.

| Пункт | Функция | Сроки исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.2.3.4.1. | Произвести комиссионный осмотр отказавшей НКТ. Если явной трещины, отверстия или повреждения резьбы не обнаружено, произвести опрессовку насосным агрегатом отбракованных НКТ (НКТ из интервала, где в лифте НКТ находился уровень жидкости. Произвести фотосъемку отказавшего узла и мест повреждения. Внести информацию в акт (Приложение № 7). | В процессе ТРС | УПКРС, СК ТКРС, ЦДНГ |
| 3.2.3.4.2. | Поднять УЭЦН, УЭВН до КОШ или до ЭЦН (если нет КОШ в компоновке) и дальнейший подъем без полного состава комиссии не производить. | В процессе подъема | УПКРС, СК ТКРС |
| 3.2.3.4.3. | Произвести комиссионный демонтаж УЭЦН, УЭВН в порядке указанном в п.3.2.3.6. Произвести сбор фотоматериалов. Оформить акт Приложение № 10. | Непосредственно после подъема УЭЦН | УПКРС, СК ТКРС, ЦДНГ, СК УЭЦН, УЭВН |
| 3.2.3.4.4. | Оборудование (УЭЦН, УЭВН, НКТ, доп. оборудование), отбракованное в процессе подготовки к спуску и в процессе спуска в скважину, оформляется актом Приложение № 7 по НКТ, по УЭЦН, УЭВН в свободной форме с указанием № скв., № куста, месторождение, дата, № бригады, вид оборудования, заводской № оборудования, Производитель оборудования или СК отремонтировавшая узел, выявленные дефекты, должности и Ф.И.О. членов комиссии. Акт составляется с участием представителя УПКРС, СК ТКРС, ЦДНГ, СК УЭЦН, УЭВН. | В процессе ТРС | УПКРС, СК ТКРС, ЦДНГ, СК УЭЦН, УЭВН |
| 3.2.3.4.5. | При отказе УЭЦН, УЭВН из-за выхода из строя дополнительного оборудования оформить акт в свободной форме с указанием № скв., № куста, месторождение, дата, № бригады, вид оборудования, заводской № оборудования, Производитель оборудования или СК, отремонтировавшая узел, выявленные дефекты, должности и Ф.И.О. членов комиссии. Произвести фотосъемку отказавшего узла и мест повреждений. | В процессе ТРС | УПКРС, СК ТКРС, ЦДНГ |
| 3.2.3.4.6. | При выявлении явных фактов наличия в насосе или в НКТ механических примесей, масс АСПО и иных, не предусмотренных в плане работ фактов и осложнений, выйти на связь с ЦИТС для селекторного согласования очистки скважины и иных дополнительных работ по ТРС. | В процессе ТРС | УПКРС, СК ТКРС |
| 3.2.3.4.7. | Организовать селектор для согласования очистки скважины и иных дополнительных работ по ТРС. На селектор подключить представителей технологической службы ЦДНГ, УРМФ, УДНГ. Ответственный за принятое решение - лицо, ведущее селектор в качестве руководителя. | При поступлении запроса о согласовании от ЦПКРС, СК ТКРС | ЦИТС |
| 3.2.3.4.8. | Отобрать и передать в ЦДНГ пробы АСПО, эмульсии, механических примесей, солей, обнаруженных при подъеме УЭЦН, УЭВН. | На комиссионном демонтаже | УПКРС, СК ТКРС |
| 3.2.3.4.9. | Отправить в УНИПР принятые от бригады ТКРС с подъема и отобранные при демонтаже пробы АСПО, эмульсии, механических примесей, солей, если ранее исследований данных отложений с ГНО не производилось. | В течение 2 рабочих дней после демонтажа | ЦДНГ |
| 3.2.3.4.10. | Произвести демонтаж НЭО без комиссии и без оформления акта. | В сроки указанные в договоре | СК УЭЦН, УЭВН |
| 3.2.3.4.11. | Результаты лабораторных исследований проб отложений с ГНО, акты осмотра и демонтажа разместить в сетевой папке (\\Un\caupfs.belkam.com\Регион-__\Регион-__отказы\ЦДНГ-__\___ год\месяц\№скв___, месторождение, причина отказа, ННО). | При получении акта в ЦДНГ | ЦДНГ |
| 3.2.3.4.12. | Еженедельно формировать выписку из ВСП с перечнем скважин, по которым производились аварийные демонтажи СУ, ТМПН (из-за отказов). Рассылать выписку в УРМФ, ЦДНГ, ПРУ ЭПУ, УДНГ, СК УЭЦН, УЭВН. | Еженедельно в пятницу | ЦИТС |
| 3.2.3.4.13. | По НЭО собственности Общества внести в полученную от ЦИТС выписку из ВСП по аварийным демонтажам СУ, ТМПН причину демонтажа и наработку НЭО от предыдущего монтажа УЭЦН, УЭВН, от текущего ремонта, от капитального ремонта, от ввода в эксплуатацию. Разослать выписку в УРМФ, ЦДНГ, УДНГ. | В течение 3 рабочих дней после получения от ЦИТС | ПРУ ЭПУ |
| 3.2.3.4.14. | По прокатным и арендованным НЭО внести в полученную от ЦИТС выписку из ВСП по аварийным демонтажам СУ, ТМПН причину демонтажа и наработку НЭО от предыдущего монтажа УЭЦН, УЭВН. Разослать выписку в УРМФ, ЦДНГ, ПРУ ЭПУ, УДНГ. | В течение 3 рабочих дней после получения от ЦИТС | СК УЭЦН, УЭВН |

3.2.3.6. Действия комиссии при демонтаже отказавшей установки ЭЦН, ЭВН.

3.2.3.6.1. Осмотреть обратный и сливной клапан, зафиксировать состояние, наличие отложений и повреждений.

3.2.3.6.2. Фиксировать состояние дополнительного оборудования – протекторов, протектолайзеров, центраторов, фильтров и др. В случае нарушения состояния дополнительного оборудования составлять акт свободной формы, где отмечать данные факты.

3.2.3.6.3. Проверить состояние удлинителя и муфты кабеля (наличие механических повреждений, плавления, прогаров).

3.2.3.6.4. Проверить состояние приемной сетки входного модуля или газосепаратора (наличие механических примесей, солей, в % степень перекрытия проходного сечения, деформацию).

3.2.3.6.5. Проверить вращение валов в сборе и  каждой секции ЭЦН, вылеты валов, радиальный люфт, наличие слома вала (в том числе внутри секции вращением концов вала в разные стороны), состояние крепежа на фланцевых соединениях секций, состояние шлицевых соединений (слом, замятие, срезание концов, проворот, деформация).

3.2.3.6.6. Состояние шлицевых муфт (состояние шлицов, следов коррозии, наличие деформации или срезания шлицов, слома, трещины муфты или проворота втулки муфты).

3.2.3.6.7. Провести опрессовку соединений ПЭД - кабельная муфта - гидрозащита согласно требованиям технологического процесса СК УЭЦН.

3.2.3.6.8. Провести опрессовку соединений ПЭД - кабельная муфта согласно требованиям технологического процесса СК УЭЦН.  Если установлена негерметичность, произвести поиск места утечки масла.

3.2.3.6.9. Проверить сопротивление изоляции «кабель-двигатель»,  кабеля (всех отрубленных участков), проверить сопротивление изоляции ПЭД в прямой и обратной последовательности, наличие «звезды» ПЭД. Проверить омическое сопротивление системы «кабель-двигатель» (наличие «звезды»),  кабеля (всех отрубленных участков).

3.2.3.6.10. При расчленении секций двигателя, гидрозащиты, кабельной муфты обратить особое внимание на состояние масла (наличие в нём воды, пены, пузырьков воздуха, пластовой жидкости, посторонних частиц или следов горения, запах горения), следы плавления и прогара.

3.2.3.6.11. После расчленения системы «кабель-двигатель»,   замерить омическое сопротивление  жил кабеля на броню (или соединить жилы кабеля в звезду и провести замер омического сопротивления), то же с обмоткой секций двигателя. Результаты записать в эксплуатационный паспорт и акт комиссионного демонтажа УЭЦН, УЭВН.

3.2.3.6.12. Проверить состояние резиновых уплотнительных колец (РТИ) в соединении ПЭД –кабельная муфта, ПЭД – гидрозащита (наличие срезов, деформации, эластичности, прогаров и оплавлений).  Выполнить фотосъемку РТИ,  разместив на листе бумаги РТИ и информацию (№ скв, месторождение,   состояние РТИ,  дата демонтажа, подпись членов комиссии).

3.2.3.6.13. Отобрать и отправить в УНИПР пробы обнаруженных при подъеме АСПО, механических примесей, солей, если ранее исследований данных отложений с ГНО не производилось.

3.2.3.6.14. Установить вместе с транспортировочными крышками защищенные от влаги бирки, указывающие номер скважины и номер секции, дату демонтажа, наработку, причину подъема, собственника оборудования.

3.2.3.6.15. Результаты демонтажа  записать в эксплуатационный паспорт и в акт комиссионного демонтажа УЭЦН, УЭВН (Приложение № 10).

3.2.3.6.16. При обнаружении не учтенных в мероприятиях на ТРС осложнений или отказов оборудования, технолог или диспетчер ЦДНГ должен в течение 1 часа сообщить в ЦИТС о необходимости сбора селектора для принятия решения об изменении мероприятий на ТРС. ЦИТС должен организовать селектор между представителем бригады ПРС, ведущим технологом ЦДНГ, УРМФ, УДНГ. Ответственный за принятое решение - УРМФ или старший ИТР на селекторе. Принятое решение, Ф.И.О. старшего на селекторе, дата и время селектора записывается в журнал согласований ЦПКРС (СК ТКРС).

3.2.3.6.17. При проведении демонтажа обязательно фотографирование мест повреждений, отклонений от нормы или прочих фактов, важных при последующем определении причин отказа оборудования.

3.2.3.6.18. Технологическая служба ЦДНГ должна в течение суток разместить в сетевой папке (\\Un\caupfs.belkam.com\Регион-__\Регион-__отказы\ЦДНГ-__\___ год\месяц\№скв___, месторождение, причина отказа, ННО) материалы демонтажа (акт подъема и демонтажа, фотоматериалы).

Ответственный за 3-й этап по УЭЦН, УЭВН  – монтажник УЭЦН, УЭВН, производивший работы по демонтажу на устье.

Ответственный за 3-й этап по УШГН, УШВН, НКТ, штангам и дополнительному оборудованию – ведущий технолог ЦДНГ.

## 3.2.4. IV этап – подготовка к комиссионному разбору скважинной насосной установки в цехе СЕРВИСНОЙ КОМПАНИИ

3.2.4.1. Целью четвертого этапа расследования является качественная подготовка и передача на комиссионный разбор комплекта оборудования, отказавшего в процессе работы или обнаруженного (отбракованного) в процессе спуска, и материалов расследования.

3.2.4.2. Порядок действий служб Общества и СК в рамках подготовки к комиссионному разбору (осмотру) УШГН, (в том числе в компоновке ОРЭ), УШВН с ННО менее 730 сут., сроки исполнения и ответственные службы указаны в таблице 6.

Таблица 6.

| Пункт | Функция | Сроки исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.2.4.2.1. | Вывезти со скважины отказавший или отбракованный на спуске ШГН, пакер и дополнительное оборудование с пакетом документов (паспорт с пометкой «На комиссию», акт демонтажа с пометкой «На комиссию», акт приемки-передачи с пометкой «На комиссию») и передать в СК УШГН, пакеров, дополнительного оборудования. На отказавшем оборудовании закрепить защищенную от влаги бирку с указанием номера скважины, месторождения, даты демонтажа, ННО. | В течение 3 рабочих дней после ТРС | ЦПКРС |
| 3.2.4.2.2. | Вывезти со скважины отказавший или отбракованный на спуске ШВН с пакетом документов (паспорт с пометкой «На комиссию», акт демонтажа с пометкой «На комиссию», акт приемки-передачи с пометкой «На комиссию»). | Сразу после демонтажа ШВН | СКО УШВН |
| 3.2.4.2.3. | Вывезти со скважины отказавший или отбракованный на спуске ШГН, ПЯО и дополнительное оборудование с пакетом документов (паспорт с пометкой «На комиссию», акт демонтажа с пометкой «На комиссию», акт приемки-передачи с пометкой «На комиссию») и передать в УМТО. На отказавшем оборудовании закрепить защищенную от влаги бирку с указанием номера скважины, месторождения, даты демонтажа, ННО. | В течение 3 рабочих дней после ТРС | СК ТКРС |
| 3.2.4.2.4. | Передать полученный от СК ТКРС ШГН, ПЯО, дополнительное оборудование с пакетом документов (паспорт с пометкой «На комиссию», акт демонтажа с пометкой «На комиссию», акт приемки-передачи с пометкой «На комиссию») в СК УШГН, дополнительного оборудования). На отказавшем оборудовании должна быть защищенная от влаги бирка с указанием номера скважины, месторождения, даты демонтажа, ННО. | В течение 2 рабочих дней с момента поступления оборудования в УМТО | УМТО |
| 3.2.4.2.5. | Вывезти со скважины отказавшую или отбракованную на спуске НКТ и НШ (обе части) с пакетом документов (акт осмотра с пометкой «На комиссию», накладная М-11, М-15 с пометкой «На комиссию») и передать в УМТО. К аварийному элементу НКТ, НШ должна быть прикреплена защищенная от влаги бирка, в которой должно быть указано: «На комиссию», № скв., № куста, месторождение, дата подъема, ННО, № бригады ТКРС, вид оборудования, № пакета НКТ, Ф.И.О. старшего вахты. Обе части оборванной НШ, НКТ должны быть скреплены вместе. Место обрыва (разрушения) должно быть смазано резьбовой смазкой и покрыто полиэтиленом для предотвращения дальнейшего атмосферного воздействия. | В течение 3 рабочих дней после ТРС | ЦПКРС, СК ТКРС |
| 3.2.4.2.6. | Направить вызов Производителю отказавшего нового гарантийного ШГН, пакера, дополнительного оборудования с ННО менее 365 суток или иного указанного в заводском паспорте срока гарантии. Согласовать с Производителем дату комиссионного разбора ШГН. | В течение 2 рабочих дней с момента поступления ШГН в СК | СК УШГН |
| 3.2.4.2.7. | Оформить и выслать в УРМФ вызов (Приложение № 11) на комиссионный разбор ремонтных и новых ШГН, пакера, дополнительного оборудования. | В течение 2 рабочих дней с момента поступления на базу СК УШГН. | СК УШГН |
| 3.2.4.2.8. | Оформить и выслать в УРМФ вызов (Приложение №24) на комиссионный разбор ШВН. | В течение 2 рабочих дней с момента поступления на базу СКО УШВН. | СКО УШВН |
| 3.2.4.2.9. | Направить вызов Производителю отказавшей НКТ, НШ, находящихся на гарантии Производителя, с ННО менее 365 суток или иного указанного в заводском паспорте срока гарантии. Согласовать с Производителем дату комиссионного осмотра НКТ, НШ. | В течение 2 рабочих дней с момента поступления НКТ, НШ в УМТО | УМТО |
| 3.2.4.2.10. | Оформить и выслать в УРМФ вызов (Приложение № 12) на комиссионный осмотр НКТ, НШ, которые поступили в УМТО с пометкой «На комиссию» в документах и с закрепленной биркой. | В течение 2 рабочих дней с момента поступления на склад УМТО | УМТО |
| 3.2.4.2.11. | Согласовать вызов на комиссионный разбор (осмотр) ШГН, пакера, НКТ и штанг, указать приоритеты и особые отметки, указать необходимость вызова на первый разбор представителя Производителя, направить согласованный вызов в ЦДНГ, УРМФ, УДНГ, ЦПКРС, УПКРС, УМТО (пересылает вызов Производителю), СК УШГН. | В течение 2 часов с момента поступления вызова на разбор (осмотр) | УРМФ |
| 3.2.4.2.12. | Направить электронной рассылкой в СК УШГН, НКТ, НШ материалы, собранные в рамках расследования отказа УШГН согласно перечню (Приложение № 13). | 1 рабочий день с момента поступления согласованного вызова на разбор. | ЦДНГ |
| 3.2.4.2.13. | Направить электронной рассылкой в СКО УШВН материалы, собранные в рамках расследования отказа УШВН согласно перечню (Приложение № 25). | 1 рабочий день с момента поступления согласованного вызова на разбор. | ЦДНГ |
| 3.2.4.2.14. | Организовать проведение комиссионного разбора ШГН, пакера, дополнительного оборудования. | В течение 3 рабочих дней с момента поступления в СК по рем. ШГН | СК УШГН |
| 3.2.4.2.15. | Организовать проведение комиссионного разбора ШВН. | В течение 3 рабочих дней с момента поступления в СКО УШВН | СКО УШВН |
| 3.2.4.2.16. | Организовать проведение комиссионного осмотра НКТ, НШ. | В течение 3 рабочих дней с момента поступления на склад УМТО | УМТО |
| 3.2.4.2.17. | Обеспечить участие представителя в комиссионном осмотре и разборе НКТ, НШ, ШГН, пакера, дополнительного оборудования. | В назначенное время | ЦДНГ, ЦПКРС, СК ТКРС, УМТО, СК УШГН |
| 3.2.4.2.18. | Выполнить анализ поступивших от ЦДНГ, отложений с ГНО отобранных на подъеме и демонтаже. | В течение 5 рабочих дней с момента поступления проб | УНИПР |

3.2.4.4. Порядок действий при подготовке к комиссионному разбору УЭЦН, УЭВН  с ННО менее 730 сут. указан в таблице 7.

Таблица 7.

| Пункт | Функция | Сроки исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.2.4.4.1. | В рамках обязанностей, указанных в договоре на прокат, аренду и обслуживание УЭЦН, УЭВН, обеспечить доставку и передачу для комиссионного разбора ЭЦН, ЭВН, ГС, ГЗ, ПЭД, КЛ, НЭО, дополнительного оборудования УЭЦН, УЭВН на соответствующий участок СК УЭЦН, УЭВН. | 10 рабочих дней после демонтажа или согласно договору, если иное указано в договоре. | СК УЭЦН, УЭВН |
| 3.2.4.4.2. | В акте приема-передачи указать общую наработку ПЭД, дату последнего капитального ремонта ПЭД, наработку после последнего капитального ремонта ПЭД. | При передаче УЭЦН собственности Общества в СК УЭЦН, УЭВН | ПРУ ЭПУ |
| 3.2.4.4.3. | В акте приема-передачи кабеля указать общую наработку отдельных отрезков кабеля. | При передаче КЛ собственности Общества в СК УЭЦН, УЭВН | ПРУ ЭПУ |
| 3.2.4.4.4. | Вывезти со скважины, отработавшей менее 730сут, отказавшую или отбракованную на спуске НКТ с пакетом документов (акт осмотра с пометкой «На комиссию», накладная М-11, М-15 с пометкой «На комиссию») и передать в УМТО. К отбракованной НКТ должна быть прикреплена защищенная от влаги бирка, в которой должно быть указано: «На комиссию», № скв., № куста, месторождение, дата подъема, ННО, № бригады ТКРС, вид оборудования, № пакета НКТ, Ф.И.О. старшего вахты. Место обрыва (разрушения) смазать резьбовой смазкой и покрыть полиэтиленом для предотвращения коррозии. | В течение 3 рабочих дней после ТРС | ЦПКРС, СК ТКРС |
| 3.2.4.4.5. | Оформить вызов на комиссионный разбор ГНО и НЭО УЭЦН, УЭВН (Приложение № 14) и направить на согласование в УРМФ. | При поступлении оборудования на ремонт | СК УЭЦН, УЭВН |
| 3.2.4.4.6. | Согласовать вызов на комиссионный разбор ГНО и НЭО УЭЦН, указать приоритеты и особые отметки, направить в ЦДНГ, УДНГ, УПКРС, ПРУ ЭПУ, СК УЭЦН, УЭВН. | В течение 2 часов с момента поступления вызова на разбор. | УРМФ |
| 3.2.4.4.7. | Направить вызов Производителю, в СК УЭЦН, СКО УЭВН (производившей монтаж и предыдущий ремонт УЭЦН) преждевременно отказавшего гарантийного нового или ремонтного оборудования УЭЦН (прокатного и собственности Общества) с ННО менее 365 суток. При необходимости согласовать перенос даты комиссионного разбора УЭЦН под возможности участников комиссии. | В течение 2 часов с момента поступления согласованного вызова на разбор. | СК УЭЦН, УЭВН |
| 3.2.4.4.8. | Направить электронной рассылкой в СК УЭЦН, УЭВН материалы, собранные в рамках расследования отказа УЭЦН согласно перечню (Приложение № 15). | 1 рабочий день с момента поступления согласованного вызова на разбор. | ЦДНГ |
| 3.2.4.4.9. | Организовать проведение комиссионного разбора кабеля. | 5 рабочих дней с момента поступления кабеля на ремонт | СК УЭЦН, УЭВН |
| 3.2.4.4.10. | Обеспечить участие представителя в комиссионном разборе кабеля. | В назначенное время | ПРУ ЭПУ, СК УЭЦН, УЭВН, ЦПКРС, СК ТКРС |
| 3.2.4.4.11. | Организовать проведение комиссионного разбора УЭЦН, УЭВН | В течение 7 рабочих дней с момента поступления УЭЦН, УЭВН в СК УЭЦН, УЭВН | СК УЭЦН, УЭВН |
| 3.2.4.4.12. | Обеспечить участие представителя в комиссионном разборе УЭЦН на сервисной базе СК УЭЦН, УЭВН. | В назначенное время | УДНГ, СК УЭЦН, УЭВН |
| 3.2.4.4.13. | Оформить и выслать в УДНГ вызов (Приложение №12) на комиссионный осмотр НКТ, которые поступили в УМТО с пометкой «На комиссию» в документах и с закрепленной биркой. | В течение 2 рабочих дней с момента поступления на склад УМТО | УМТО |
| 3.2.4.4.14. | Согласовать вызов на комиссионный осмотр НКТ, указать приоритеты и особые отметки, указать необходимость вызова представителя Производителя, направить согласованный вызов в ЦДНГ, УДНГ, ЦПКРС, УПКРС, УМТО (пересылает вызов Производителю), СК УШГН. | В течение 2 часов с момента поступления вызова на разбор (осмотр) | УРМФ |
| 3.2.4.4.15. | Обеспечить участие представителя в комиссионном осмотре НКТ. | В назначенное время | ЦДНГ, ЦПКРС, СК ТКРС, УМТО, СК УШГН |
| 3.2.4.4.16. | Оформить и выслать в ПРУ ЭПУ вызов на комиссионный осмотр и тестирование НЭО. | В течение 2 рабочих дней с момента поступления на базу СК УЭЦН, УЭВН | СК УЭЦН, УЭВН |
| 3.2.4.4.17. | Выполнить анализ поступивших от ЦДНГ отложений с ГНО отобранных на подъеме и демонтаже. | В течение 5 рабочих дней с момента поступления проб | УНИПР |

Ответственный за 4-й этап – представитель СК, назначенный приказом СК или согласно должностным обязанностям.

## 3.2.5. V этап - комиссионный разбор (осмотр) оборудования скважинной насосной установки

3.2.5.1. Комиссионный разбор ШГН, ШВН и дополнительного оборудования производится на производственной базе СК УШГН, СКО УШВН. Порядок разбора ШГН и контролируемые параметры указаны в Приложении № 16. Порядок разбора ШВН и контролируемые параметры указаны в приложении № 26.

3.2.5.2. Комиссионный осмотр гарантийных ремонтных НКТ и НШ производится на производственной базе СК УШГН. Комиссионный осмотр НКТ и НШ, находящихся на гарантии Производителя, производится на складе УМТО. Порядок осмотра НКТ, НШ и контролируемые параметры указаны в Приложениях № 6, № 7 .

3.2.5.3. Порядок  действий при комиссионном разборе УШГН, (в том числе ОРЭ), УШВН с ННО менее 730 сут. указан в таблице 8.

Таблица 8.

| Пункт | Функция | Сроки исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.2.5.3.1. | Без представителя Производителя оборудования ШГН, НШ, НКТ, дополнительного оборудования комиссионный разбор нового гарантийного оборудования с ННО менее 365 суток не производить, если от Производителя нет официального отказа от участия в комиссионном разборе оборудования. | Постоянно | СК УШГН, ЦДНГ |
| 3.2.5.3.2. | Произвести комиссионный разбор гарантийных новых и ремонтных ШГН, пакера, дополнительного оборудования. Оформить акт (Приложение № 16). Акт направить в ЦДНГ, УРМФ, УДНГ. | В течение 3 рабочих дней с момента поступления на базу СК | СК УШГН |
| 3.2.5.3.3. | Принять участие в комиссионном разборе ШГН. Собрать фотоматериалы. При необходимости, если визуально природа отложений и засорений не определена, отобрать пробу отложений из насоса и передать в УНИПР на анализ с сопроводительной запиской (№ скважины, месторождение, дата отказа, дата демонтажа, ННО, место отбора пробы). | Отобрать при комиссионном разборе. Передать в течение 3 рабочих дней. | ЦДНГ, УРМФ, ЦПКРС |
| 3.2.5.3.4. | Принять участие в комиссионном разборе ШВН. Собрать фотоматериалы. При необходимости, если визуально природа отложений и засорений не определена, отобрать пробу отложений из насоса и передать в УНИПР на анализ с сопроводительной запиской (№ скважины, месторождение, дата отказа, дата демонтажа, ННО, место отбора пробы). Ответственным за присутствие представителя на комиссионном разборе является УРМФ. | Отобрать при комиссионном разборе. Передать в течение 3 рабочих дней. | СКО УШВН, УРМФ |
| 3.2.5.3.5. | Выполнить комиссионный осмотр (вскрытие по согласованию) отказавшей НКТ, НШ. Если явной трещины, отверстия или повреждения резьбы не обнаружено, и если на устье скважины НКТ не была отпрессована, произвести опрессовку насосным агрегатом отбракованных НКТ. Произвести фотосъемку отказавшего узла и мест повреждений и отклонений от нормы. Внести информацию в акт (Приложение № 6, № 7). Акт направить в УРМФ, ЦДНГ, ЦПКРС, УДНГ, ЦБПО. | В течение 3 рабочих дней с момента поступления на базу УМТО | СК УШГН, ЦПКРС, ЦДНГ, УМТО, Производитель |
| 3.2.5.3.6. | При выявлении фактов отказа узлов ШГН, ШВН, ПЯО, автосцепа, башмака, находящихся на гарантии Производителя, подготовить два образца отказавшего узла (Обществу и Производителю) для дальнейшего проведения экспертизы на соответствие материала требованиям ТУ. На образце нанести несмываемой краской номер образца и закрепить защищенную от влаги бирку с указанием номера образца, наименования и обозначения детали, оборудования, Производителя, года изготовления, № скважины, № пакета НКТ, даты демонтажа, ННО, подписи представителя Общества и Производителя. Образцы передать в ОГМ по решению ПДК. | При комиссионном разборе | СК УШГН, СКО УШВН |
| 3.2.5.3.7. | При выявлении фактов отказа НКТ, НШ, находящихся на гарантии Производителя, подготовить два образца отказавшего узла (Обществу и Производителю) для дальнейшего проведения экспертизы на соответствие материала требованиям ТУ. На образце нанести несмываемой краской номер образца и закрепить защищенную от влаги бирку с указанием номера образца, наименования и обозначения детали, оборудования, Производителя, года изготовления, № скважины, № пакета НКТ, даты демонтажа, ННО, подписи представителя Общества и Производителя. Образцы передать в ОГМ по решению ПДК. | При комиссионном осмотре | УМТО |
| 3.2.5.3.8. | Организовать хранение отказавшей детали гарантийного ремонтного оборудования (ШГН, ШВН, пакера, башмака, доп. оборудования), и оборудования (ШГН, пакера, башмака, доп. оборудования), находящегося на гарантии Производителя. На образце должна быть закреплена защищенная от влаги бирка с указанием наименования и обозначение детали, оборудования, Производителя, № скв., № куста, месторождение, дата отказа, ННО, год изготовления. | В течение 3 месяцев с момента комиссионного разбора | СК УШГН, СКО УШВН |
| 3.2.5.3.9. | Организовать хранение отказавшей НШ, НКТ, находящихся на гарантии Производителя или на гарантии СК УШГН. На образце должна быть закреплена защищенная от влаги бирка с указанием наименования и обозначение детали, оборудования, Производителя, № скв., № куста, месторождение, дата отказа, ННО, зав. №, № пакета НКТ, год изготовления. | В течение 3 месяцев с момента комиссионного разбора | УМТО |

3.2.5.5. Остатки образцов отказавших узлов (деталей) преждевременно отказавшего гарантийного оборудования УШГН, УШВН после выполнения экспертизы должны возвращаться в УМТО (находящихся на гарантии Производителя) и СК УШГН, СКО УШВН.

3.2.5.6. Порядок комиссионного разбора УШГН:

- выполнить сверку номеров на корпусе насоса и данных эксплуатационного паспорта;

- определить и внести в акт дату выпуска или ремонта;

- определить суммарную наработку и дату замены узлов УШГН, оценить на соответствие утвержденных критериев замены узлов утвержденных в Обществе;

- без представителя Производителя к комиссионному разбору приступать нельзя;

- произвести опрессовку вставного насоса в сочленении с якорным башмаком давлением 200атм;

- произвести опрессовку цилиндра с всасывающими клапанами давлением 200атм. Если на подъеме УШГН обрыва (отворота) штанг обнаружено не было, и сбивной винт сливного клапана в трубном насосе был сбит,  произвести замену сбивного винта и опрессовать цилиндр давлением 200атм;

- разобрать всасывающие клапанные узлы, осмотреть на предмет дефектов корпуса и резьбы, на предмет засорений (АСПО, эмульсия, механические примеси, посторонние предметы);

- выполнить опрессовку всасывающих клапанных пар на вакууме;

- произвести замер диаметра цилиндра в трех точках;

- произвести осмотр цилиндра на предмет состояния внутренней поверхности (износы, задиры, раковины), деформаций, повреждений и состояния резьбы;

- произвести опрессовку зазора плунжер-цилиндр (плунжер с нагнетательными клапанами, цилиндр без всасывающих клапанов) давлением 160-200 атм;

- произвести осмотр плунжера на предмет состояния поверхности (износы, задиры, раковины), наличия деформаций, повреждений, засорений внутреннего канала (АСПО, эмульсия, механические примеси, посторонние предметы)  и состояния резьбы;

- произвести замер диаметра плунжера в трех точках;

- произвести замер прямолинейности плунжера и цилиндра;

- разобрать нагнетательные клапанные узлы, осмотреть на наличие дефектов корпуса и резьбы, на предмет засорений (АСПО, эмульсия, механические примеси, посторонние предметы);

- выполнить опрессовку нагнетательных клапанных пар на вакууме;

- выполнить разбор и осмотр доп. оборудования (автосцепа, фильтра, кожуха, шарнирной штанги) на наличие дефектов и  засорений;

- выполнить фотосъемку дефектов, засорений, отложений;

- внести всю информацию в акт комиссионного разбора;

- подготовить образцы отказавших узлов для экспертизы материала на предмет соответствия ТУ.

3.2.5.7. Порядок комиссионного разбора УШВН:

- выполнить сверку номеров на корпусе насоса (статоре и роторе) и данных эксплуатационного паспорта;

- определить и внести в акт дату выпуска или ремонта;

- осмотреть на предмет дефектов корпуса и резьбы, на предмет засорений (АСПО, эмульсия, механические примеси, посторонние предметы);

- произвести визуальный осмотр статора и ротора на предмет отсутствия: ротор  - радиального износа, царапин, отслоения хромового покрытия; статор  - радиального износа эластомера, следов волочения, разбухания, вкрапления АСПО;

- выполнить фотосъемку дефектов, засорений, отложений;

- внести всю информацию в акт комиссионного разбора;

- подготовить образцы отказавших узлов для экспертизы материала на предмет соответствия ТУ;

- в случаи отсутствия износа оборудования, произвести промывку статора и ротора водой, установить на стенд тестирования, снять характеристики с насоса, произвести сверку с данными входного контроля, / заводскими характеристиками.

3.2.5.8. Порядок  комиссионного осмотра (разбора, вскрытия)  НКТ:

- занести в акт маркировку на корпусе НКТ;

- определить и внести в акт дату выпуска или ремонта НКТ;

- произвести осмотр НКТ на предмет прямолинейности, состояния внешней и внутренней поверхности и резьбы (трещины, отверстия, замятия, задиры, раковины, засорения, отложения);

- при необходимости, вырезать и раскрыть НКТ для замера толщины стенки и более углубленного осмотра внутренней поверхности;

- выполнить фотосъемку дефектов, засорений, отложений;

- подготовить образцы НКТ для экспертизы материала на предмет соответствия ТУ;

- внести всю информацию в акт комиссионного осмотра.

3.2.5.9. Порядок  комиссионного осмотра штанги насосной:

- занести в акт указанную на корпусе насосной штанги маркировку Производителя и СК УШГН;

- определить и внести в акт дату выпуска, дату поставки новой штанги или дату ремонта насосной штанги;

- произвести осмотр насосной штанги на предмет прямолинейности, состояния тела штанги и резьбы (трещины, утяжка, замятия, задиры, раковины, засорения, отложения, зоны потемневшей старой трещины на месте обрыва);

- выполнить фотосъемку дефектов, засорений, отложений;

- подготовить образцы НШ для экспертизы материала на предмет соответствия ТУ;

- внести всю информацию в акт комиссионного осмотра.

3.2.5.10. Комиссионный разбор ЭЦН, ЭВН, газосепараторов, мультифазных приставок, ПЭД, гидрозащит, кабеля производится на производственных базах соответствующих СК УЭЦН, УЭВН.

3.2.5.11. Порядок  действий при комиссионном разборе УЭЦН, УЭВН с ННО менее 730 сут. указан в таблице 9.

Таблица 9.

| № п/п | Функция по комиссионному разбору | Срок выполнения | Ответственное подразделение |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.2.5.11.1. | Без представителя Производителя оборудования УЭЦН, УЭВН комиссионный разбор новых гарантийных секций и кабеля с ННО менее 365 суток не производить, если от Производителя нет официального отказа от участия в комиссионном разборе оборудования. Без представителя СК, производившей ремонт и монтаж УЭЦН, комиссионный разбор гарантийных секций и кабеля с ННО менее 365 суток не производить, если от СК нет официального отказа от участия в комиссионном разборе оборудования (если иное не установлено в договоре). | Постоянно | СК УЭЦН, УЭВН, УДНГ, УРМФ (по ЭЦН, ГЗ, ПЭД), ПРУ ЭПУ (по КЛ) |
| 3.2.5.11.2. | Произвести комиссионный разбор секций УЭЦН, УЭВН, собрать фотоматериалы, оформить акт (Приложение № 17), акт разослать в ЦДНГ, УРМФ, УДНГ. | В течение 10 рабочих дней с момента доставки УЭЦН на ремонтную базу СК УЭЦН. | СК УЭЦН, УЭВН |
| 3.2.5.11.3. | Выполнить комиссионный осмотр (вскрытие по согласованию) отказавшей НКТ. Если явной трещины, отверстия или повреждения резьбы не обнаружено, и если на устье скважины НКТ не была отпрессована, произвести опрессовку насосным агрегатом отбракованных НКТ. Произвести фотосъемку отказавшего узла и мест повреждений и отклонений от нормы. Внести информацию в акт (Приложение № 6, № 7). Акт направить в УРМФ, ЦДНГ, ЦПКРС, УДНГ, ЦБПО. | В течение 3 рабочих дней с момента поступления на базу УМТО | СК УШГН, ЦПКРС, ЦДНГ, УМТО, Производитель |
| 3.2.5.11.4. | Принять участие в комиссионном разборе секций УЭЦН, УЭВН, собрать фотоматериалы, отобрать пробу отложений из насоса, оформить акт (Приложение № 17). | В согласованное в заявке время. Акт оформить в течение 1 рабочего дня после завершения комиссионного разбора. | УРМФ |
| 3.2.5.11.5. | Пробу отложений из насоса передать в УНИПР на анализ с сопроводительной запиской (№ скв, месторождение, дата отказа, дата демонтажа, ННО, место отбора), если ранее не проводились исследования подобных отложений. | В течение 7 рабочих дней после завершения комиссионного разбора | УРМФ |
| 3.2.5.11.6. | При выявлении фактов гарантийного отказа новых секций УЭЦН, УЭВН или кабеля, подготовить два образца отказавшего узла (Обществу и Производителю) для дальнейшей экспертизы на соответствие материала требованиям ТУ. На образце нанести несмываемой краской номер образца и закрепить защищенную от влаги бирку с указанием номера образца, наименования и обозначения детали, оборудования, Производителя, года изготовления, номера скважины, даты демонтажа, ННО, подписи представителя Общества и Производителя. Передать образцы в ОГМ и Производителю. | При комиссионном разборе | СК УЭЦН, УЭВН, УДНГ |
| 3.2.5.11.7. | Произвести комиссионный разбор кабеля, собрать фотоматериалы, оформить соответствующий акт (Приложение № 18). | В назначенное время, в течение 5 рабочих дней с момента доставки кабеля на ремонтную базу СК УЭЦН. | СК УЭЦН, УЭВН |
| 3.2.5.11.8. | Принять участие в комиссионном разборе кабеля, собрать фотоматериалы, оформить соответствующий акт (Приложение № 18). | В назначенное время | ПРУ ЭПУ, ЦПКРС (СК ТКРС) |
| 3.2.5.11.9. | Акт комиссионного разбора кабеля разослать в ЦДНГ, УРМФ, УДНГ. | В течение 1 рабочего дня после завершения комиссионного разбора | СК УЭЦН, УЭВН |
| 3.2.5.11.10. | Произвести комиссионный осмотр и тестирование НЭО на основании технологического процесса СК, собрать фотоматериалы, оформить акт (Приложение № 19). Акт разослать в УРМФ, ПРУ ЭПУ, УДНГ. | В назначенное время, в течение 5 рабочих дней с момента доставки НЭО на ремонтную базу СК УЭЦН. | СК УЭЦН, УЭВН |
| 3.2.5.11.11. | Принять участие в комиссионном осмотре и тестировании НЭО, собрать фотоматериалы, оформить акт (Приложение № 19). | В назначенное время | ПРУ ЭПУ, УРМФ - в удаленных регионах |
| 3.2.5.11.12. | Организовать хранение отказавшей детали (рабочее колесо, направляющий аппарат, втулки, подшипник, вал, опора вала, муфта, головки, болты, шпильки, корпус, статор, пакеты ротора, детали ГЗ и ПЭД, кабельная муфта, отрезок кабеля) гарантийного нового или ремонтного оборудования. Закрепить на узле защищенную от влаги бирку с указанием наименования и обозначение детали, оборудования, Производителя, год изготовления, заводской №, номер скважины, дата отказа, ННО. | В течение 6 месяцев с момента завершения комиссионного разбора или до принятия обоюдного решения по отказу | СК УЭЦН, УЭВН |

3.2.5.13. Порядок комиссионного разбора УЭЦН, УЭВН:

- разборка секций УЭЦН, УЭВН производится согласно разработанным в СК УЭЦН, УЭВН  технологическим процессам на разборку и дефектовка узлов УЭЦН, УЭВН;

- разборка секций УЭЦН, УЭВН в цехе ремонта СК УЭЦН, УЭВН производится рабочими цеха. Контроль над выполнением этих операций осуществляет ответственный ИТР сервисной компании. К участию в расследовании на этом этапе допускаются все заинтересованные лица: представители Общества, представители Производителя,  представители  СК УЭЦН, УЭВН, представители СК ТКРС или других сервисных организаций, имеющих отношение к отказу;

- разбор КЛ организовывает СК УЭЦН, УЭВН, приглашает представителей Производителя, представителей Общества, ЦПКРС (СК ТКРС);

- если одна из сторон не имеет возможности прибыть в назначенное время на разбор КЛ, ОРМФ УДНГ принимает решение о выполнении разбора в сокращенном составе, но с более подробным отражением обнаруженных дефектов в фотоматериалах (указать, в какой стороне кабельная муфта;  фотосъемку повреждений выполнить с разных сторон с качественным освещением и высоким разрешением);

- ответственный за организацию разбора кабеля  - соответствующая СК УЭЦН, УЭВН;

- при разборке узлов обязательно сверяется фактический номер узла и номер, указанный в паспорте установки;

- члены комиссии должны предварительно изучить материалы по рассматриваемому отказу и в процессе разбора особое внимание обращать на факты прямо или косвенно относящиеся к причине отказа;

- до начала разборки тщательно осматривается узел для выявления прогибов, вмятин, прогаров, следов коррозии, перегрева и механических повреждений;

- в процессе разборки тщательно проверяется вращение валов, вылет вала и биение (люфт) их концов, состояние шлицевых концов валов и соединительных муфт, наличие отложений, засорений и взвеси;

- определить соответствие сборки секции и материала деталей сборочному чертежу Производителя. При необходимости подготовить образцы с бирками для проведения экспертизы;

- исследовать КОШ и КС на предмет засорения, износа и разрушения резьбы и клапанных пар;

- в акте указать возраст отказавшего узла с момента ввода его в эксплуатацию.

- все важные для расследования моменты фиксировать фотосъемкой;

- по окончании разбора погружного оборудования составляется акт комиссионного разбора (Приложение № 17), в котором расписываются представители СК УЭЦН, УЭВН, Общества, Производителя, участвовавшие в разборе установки.

3.2.5.14. Разбор погружного электродвигателя (ПЭД):

- прежде, чем ПЭД и гидрозащита пройдут наружную мойку, обеспечить, чтобы все транспортировочные крышки были плотно закрыты;

- при разборе двигателя проверить состоянию масла, слить из основания двигателя (ПЭД) пробу масла для электрического пробоя - определения диэлектрической прочности, визуально определить загрязнение масла и наличие стружки, механических включений, пены;

- опрессовать двигатель маслом (10  кгс/см2 в течение 10 минут);

- при разборке проверить все уплотнительные резиновые кольца (срезы, порывы, трещины, грязь под кольцами, соответствие габаритного размера кольца) и свинцовые шайбы, фильтр;

- проверить лёгкость вращения и биение конца вала, состояние шлицев и шлицевой муфты;

- сняв узел пяты, определить степень и направление износа подпятника;

- промыть контакты и колодку токоввода или узел секционирования чистым маслом или бензином, определить сопротивление изоляции каждой фазы обмотки мегомметром и целостность обмотки ("звезду") омметром или низковольтным электрическим пробником;

-  в случае низкой изоляции, определять сопротивление изоляции обмотки и выводных концов мегомметром после каждого этапа разборки двигателя (с колодкой токоввода, без неё, после отворота головки, после извлечения ротора);

- проверить колодку токоввода на наличие трещин и сколов, а на выводных концах искать вздутия, порезы, проколы, порывы изоляции;

- если изоляция не поднимается пошагово с замером изоляции отсоединить выводные концы, отсоединить ТМС или узел секционирования, извлечь ротор, отправить статор на мойку и сушку;

- при пробое изоляции определить точку пробоя \ прогара: колодка, выводной конец, выводной провод обмотки или нулевая точка, верхняя или нижняя лобовая часть обмотки, паз обмотки статора в районе пакета № (указывается какой по счету пакет);

- проверить состояние подшипников головки и основания двигателя, степень их износа;

- вытащить ротор, проверить пакеты: изменение цвета, износ, изменение геометрических размеров, расслоение, следы прогара, полярность. Проверить подшипники: износ наружный и внутренний, люфт, трещины, износ торцевых дистанционных шайб, магнитные свойства для вентильных двигателей;

- при разборке ротора проверить состояние шпоночного паза и шпонок, канавок под стопорные кольца, прямолинейность вала;

- проверить ТМС: проверить попадание масла ПЭД или пластовой жидкости в погружной блок и наличие следов воздействия высокого давления (деформация электрических конденсаторов);

- все важные для расследования моменты фиксировать фотосъемкой.

3.2.5.15. Разбор гидрозащиты:

- при разборке гидрозащиты проверить состояние масла, слить пробу масла для определения диэлектрической прочности, визуально определить загрязнение масла и наличие стружки, механических включений, воды отдельно в каждой полости протектора (внутри и за диафрагмой);

- опрессовать полости гидрозащиты согласно требованиям документации Производителя, но не более 2 атм;

- при разборке, проверить все уплотнительные резиновые кольца (срезы, порывы, трещины, грязь под кольцами, соответствие габаритного размера кольца) и свинцовые шайбы;

- проверить лёгкость вращения и биение конца вала, состояние шлицев и шлицевой муфты;

- снять узел пяты, определить степень и направление износа подпятников отдельно нижнего и верхнего;

- снимая торцевые уплотнения, тщательно проверить состояние торцевых поверхностей (кольцевой износ, риски, изменение цвета, микротрещины, эластичность), сильфонов и резиновых колец (эластичность, трещины, порывы, вздутия), пружин, пластин крепящих неподвижную часть (деформация, следы износа);

- до снятия диафрагмы осмотреть бандаж. Проверить диафрагму, состояние её поверхности (расслоения, трещины, вздутия, проколы, порывы, изменение формы, эластичность), особенно в зоне бандажирования, чистоте внутренней поверхности;

- осмотреть торцевые уплотнения, соответствие их температурного исполнения;

- зафиксировать состояние плавких глазков узла контроля температуры;

- проверить состояние, герметичность и наличие засорений перепускных клапанов;

- отбракованные детали и все замеченные отклонения зафиксировать фотосъемкой и в акте комиссионного разбора.

3.2.5.16. Разбор ЭЦН и газосепаратора.

- осмотреть приёмную сетку (втянута, забита, степень засорения), определить наличие механических примесей (песок, глина, соль, ржавчина, парафин, эмульсия, проч.) в ловильной головке;

- отвернуть основание, головку, ниппель проверить состояние узла пяты, подшипников и втулок (характер износа, зазоры);

- после демонтажа и разборки ротора проверить вал, его шлицевые концы и шпонку на предмет деформации, трещин, коррозии, слома и износа;

- каждое рабочее колесо осмотреть, уделив особое внимание состоянию верхних и нижних текстолитовых шайб, износу ступиц/защитных втулок, целостности шпоночного паза, наличию засорения проточных каналов, сохранению геометрических размеров полиамидных колёс;

- направляющие аппараты проверить на сколы, трещины, проворот корпуса, на состояние прохода проточных каналов (песок, глина, соль, ржавчина, парафин, эмульсия, проч.), износ буртов и внутреннего отверстия;

- проверить отсутствие механические примеси в сепарационных камерах газосепаратора, а если они имеются, замерить толщину их слоя;

- если на рабочих органах имеются значительные отложения солей, гипса, примесей, снять пробу для химического анализа и после отправить детали на мойку, при необходимости провести кислотную обработку и уже после этого проводить окончательную дефектовку;

- проверить зазоры и характер износа в парах трения;

- все обнаруженные дефекты зафиксировать фотосъемкой и указать в акте комиссионного разбора.

3.2.5.17. Разбор кабельной линии:

- до разборки кабельной линии сверить с эксплуатационным паспортом заводской номер кабельной муфты, кабельной линии, проверить концевую метку, изучить её карточку, для определения места нахождения сростков и состояния отдельных кусков;

- при разборке кабеля промыть бензином муфту, сальниковую разделку и конец, который идёт к клеммной коробке;

- осмотреть муфту на прогар, трещины, оплавление, повреждение (деформацию и втягивание) штекеров;

- замерить мегомметром изоляцию каждой жилы по отношению к броне, между соседними жилами. Закоротив все три жилы на конце кабеля, проверить микроомметром целостность токоведущих жил со стороны муфты;

- осмотреть сальниковую разделку под АУ и под пакер. При необходимости отрезать кабель ниже сальниковой разделки на один метр;

- отрезать удлинитель. Если снижение изоляции в удлинителе, попытаться визуально определить это место. Если это не удалось, отрезать кабельную муфту и сросток, и прозвонить их отдельно, также прозвонить кабель удлинителя;

- проверить кабельную муфту на герметичность, опрессовать давлением 10 атм в течение 10 минут;

- разрезать удлинитель в двух-трёх точках (желательно в зоне прикрепления его к корпусу насоса и НКТ клямсами), проверить смещение и плавление изоляции удлинителя (деформация изоляции);

- при снижении изоляции в сростке - аккуратно снять с него броню и постепенно снимать изоляцию с жилы со сниженной изоляцией, регулярно прозванивая её. Обратить внимание на состояние сростка,  возможность его вытяжки (по расхождению витков брони и выходу жилы из гильзы), наличие механических повреждений;

- если изоляция снижена в самой кабельной линии, перемотать её, при этом попытаться с помощью имеющихся приборов или визуально определить место снижения изоляции;

- место пробоя изоляции зафиксировать фотосъемкой высокого качества с нескольких углов зрения (должно быть отчетливо видно задиры, вмятины, протертости, растяжения витков брони или отсутствие МПК) с указанием, где находится муфта;

- отметить полную фактическую длину кабельной линии;

- если место снижения изоляции не выявлено, выполнить высоковольтные испытания;

- после высоковольтных испытаний вновь перемотать кабель для обнаружения места дефекта (прогара);

- тщательно осмотреть место снижения изоляции, определить  наличие мехповреждения на броне (задира, замятия, вдавливания, надреза, протирания, перекрута и проч.), наличие температурной деформации изоляции жил кабеля в стороне от точки прогара (смещение жил внутри изоляции, деформация изоляции от перегрева);

- при обрыве кабеля осмотреть концы медных жил на предмет наличия капель меди или следов оплавления;

- при отсутствии цепи  (обрыве жилы или жил), если кабель не разорван и не перерублен, вскрыть подряд все сростки (высока вероятность обнаружения разрыва жилы в одном из них). Регулярно проверять цепь омметром;

- в акте указать характер намотки кабеля на барабан (перехлёст витков), наличие метки на конце кабеля, соответствие типа кабеля в паспорте и по факту (сечение, марка);

- при комиссионном разборе кабеля отрезанного на устье (отрезан в районе пакера ОРЭ) прозвонить и исследовать каждый отрезок кабеля;

- при обнаружении места прогара, сфотографировать место прогара с приложенным к кабелю рядом с прогаром информационным листом, на котором указать №скв, месторождение, дата отказа, ННО, направление верх – низ (муфта) по кабелю, расстояние от муфты. Если на кабеле в месте прогара есть мехповреждения, то информационный лист  не должен закрывать мехповреждения;

- если в месте прогара (пробоя) следов механического воздействия (задиров, вмятин, растяжений) нет, т.е. есть вероятность, что пробой произошел из-за возрастного или заводского дефекта изоляции, то вскрытие брони производить с представителем Производителя (если новый  кабель отработал менее 365 суток) или с представителем СК отремонтировавшей кабель (если ремонтный кабель отработал менее 365 суток). Если в момент комиссионного разбора  представитель компании изготовителя отсутствует, то отрезок с прогаром (пробоем) сохранить с прикрепленным информационным листом (№скв, месторождение, дата отказа, ННО, направление верх – низ (муфта) по кабелю, расстояние от муфты) для дальнейшего дорасследования и вскрытия брони в присутствии  Производителя;

- все замеченные отклонения зафиксировать фотосъемкой и в акте комиссионного разбора.

3.2.5.18. Поузловая дефектация УЭЦН проводится в присутствии представителя Общества (лица, на которого возложены обязанности участия в комиссионных разборах и контроля проведения ремонта оборудования погружных насосных установок) с составлением дефектной ведомости по каждому узлу с подписями представителей организации, оказывающей услуги по ремонту УЭЦН, УЭВН, и представителя Общества. По арендному (прокатному) оборудованию подпись представителя Общества в дефектной ведомости требуется только при расследовании отказа погружного оборудования с наработкой менее 365 суток.

Ответственный за 5-й этап – представитель СК, назначенный приказом СК или согласно должностным обязанностям

## 3.2.6. VI этап - подготовка к СОВЕЩанию ПДК

3.2.6.1. Основные функции подразделений в процессе подготовки к совещанию ПДК указаны в таблице 10.

Таблица 10.

| № п/п | Функция по подготовке к комиссионному разбору | Срок выполнения | Ответственное подразделение |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.2.6.1.1. | На основании протокола предыдущего совещания ПДК выполнить экспертизу отказавшего узла (детали) гарантийного оборудования. Заключение направить в УРМФ, ЦДНГ, ЦПКРС, УДНГ, ЦБПО, УМТО. Остатки образцов с биркой после экспертизы вернуть в подразделение, от которого был получен образец. | В течение 15 рабочих дней с момента получения протокола ПДК | ОГМ, Производитель |
| 3.2.6.1.2. | Размещать указанные в Приложениях №13, №15 материалы по работе скважины и по расследованию отказа в сетевой папке (\\Un\caupfs.belkam.com\Регион-__\Регион-__отказы\ЦДНГ-__\___ год\месяц\№скв___, месторождение, причина отказа, ННО). | В течение 2 рабочих дней после каждого этапа расследования | ЦДНГ |
| 3.2.6.1.3. | Вносить соответствующую информацию в накопительный электронный свод информации ПДК (Приложение №1). Форма свода информации может быть скорректирована по согласованию с УДНГ. | В течение 2 рабочих дней после каждого этапа расследования | ЦДНГ |
| 3.2.6.1.4. | Сформировать перечень скважин (Приложение № 20), по которым собран основной пакет документов и которые готовы к рассмотрению на ПДК. Направить в УРМФ Приложения № 1, № 20. | Еженедельно по вторникам | ЦДНГ |
| 3.2.6.1.5. | Подготовить и направить совместно с приложениями №1, №20 информационное письмо о дате, времени и формате (заседание или селектор) проведения совещания ПДК службам Общества – ЦДНГ, УДНГ, УМТО, УНИПР, УПКРС, ЦБПО, СК ТКРС, СКО УЭЦН, УЭВН, СК УШГН, СКО УШВН компаниям-производителям отказавшего гарантийного оборудования. | За 2 рабочих дня до совещания ПДК | УРМФ |
| 3.2.6.1.6. | По запросу СК УЭЦН, УЭВН, СК УШГН, СКО УШВН направить электронной рассылкой в СК УЭЦН, СК УШГН материалы Приложение № 13, №15 собранные в рамках расследования отказа скважинного насосного оборудования, который будет рассматриваться на очередном ПДК. | За 2 рабочих дня до совещания ПДК по СК УЭЦН, УЭВН, СК УШГН, СКО УШВН | ЦДНГ |
| 3.2.6.1.7. | Направить электронной почтой на Производителя по его запросу материалы, собранные в рамках расследования отказа скважинного насосного оборудования. | По запросу Производителя | УМТО |

Ответственный за 6-й этап – начальник УРМФ.

## 3.2.7. VII этап – ПРОВЕДЕНИЕ СОВЕЩАНИЯ ПДК ПО РАССЛЕДОВАНИЮ ПРИЧИН ОТКАЗОВ скважинных насосных установок, заключение по отказу

3.2.7.1. Проведение совещания ПДК по расследованию причин отказов направлено на:

- определение истинных причин отказов погружного и наземного оборудования;

- выявление виновных лиц в отказе;

- повышение ответственности работников производственных подразделений, сервисных компаний за соблюдение технологической дисциплины при ремонте и эксплуатации скважин, оборудования;

- повышение эффективности эксплуатации механизированного фонда;

- разработку мероприятий по профилактике отказов и повышению надёжности скважинного насосного оборудования.

3.2.7.2. Состав ПДК:

главный инженер Общества – председатель ПДК;

начальник УРМФ  – зам. председателя ПДК;

начальник или заместитель начальника ОРиАГНО УРМФ - секретарь ПДК;

ведущий инженер-технолог или инженер-технолог ЦДНГ;

представитель УНИПР;

представитель УМТО;

представитель УПКРС;

представитель СК ТКРС;

представитель СК УЭЦН, УЭВН;

представитель СКО УШВН;

представитель СК УШГН;

представитель Производителя отказавшего оборудования.

3.2.7.3. Все представители подрядных и сервисных организаций, участвующих в ПДК, должны иметь письменную доверенность на право представлять интересы своей компании по вопросам отказов скважинного оборудования и на право подписывать заключительные акты расследования причин отказов.

3.2.7.4. На совещании рассматриваются все отказы скважинного насосного оборудования механизированного фонда за прошедший период, устанавливается причина отказа, виновная в отказе сторона, определяются мероприятия по профилактике подобных отказов и обеспечению надёжной работы скважинного насосного оборудования.

3.2.7.5. Совещание ПДК проводится не реже 2-х раз в месяц в виде очного или селекторного совещания (организованного при помощи телефонной связи) с привлечением всех заинтересованных сторон (УРМФ, ЦДНГ, УДНГ, УМТО, УПКРС, СК ТКРС, СК УЭЦН, УЭВН, СК УШГН, СКО УШВН, Производителей). Дата и время проведения совещания ПДК указывается в информационном письме, рассылаемом УРМФ. При отсутствии представителей одной из служб, указанных в вызове, совещание расследование будет проведено в одностороннем порядке.

3.2.7.6. На ПДК принимается решение о необходимости проведения экспертизы отказавшего гарантийного узла (детали).

3.2.7.7. В случае обнаружения заводского дефекта в период гарантийного срока, все претензионные действия осуществляются в соответствии с требованиями законодательства РФ и условиями договора на поставку оборудования.

3.2.7.8. После рассмотрения всех материалов и обмена мнениями выносится заключение о причине отказа оборудования и виновной стороне, которое указывается в протоколе совещания ПДК.

3.2.7.9. Порядок  действий при оформлении результатов расследования причин отказов насосного оборудования указан в таблице 11.

Таблица 11.

| Пункт | Функция | Сроки исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.2.7.9.1. | По результатам совещания ПДК сформировать проект протокола (Приложение № 27) и приложение к протоколу (Приложение № 28). | В течение 7 рабочих дней после совещания ПДК | УРМФ |
| 3.2.7.9.2. | Внести корректировки в протокол и направить его для согласования в ЦДНГ, УПКРС, СК УЭЦН, УЭВН, СК УШГН, НКТ, НШ, СКО УШВН, Производителю. | В течение 7 рабочих дней после совещания ПДК | УРМФ |
| 3.2.7.9.3. | Согласовать протокол, подписать и направить в УРМФ. | В течение 7 рабочих дней после поступления от УРМФ | ЦДНГ, УПКРС, СК УЭЦН, УЭВН, СК УШГН, СКО УШВН, Производитель |
| 3.2.7.9.4. | Оформить заключительный акт по отказу (Приложение № 21), произошедшему по вине СК и Производителя. | После подписания протокола ПДК главным инженером Общества | УРМФ |
| 3.2.7.9.5. | Отправить в СК, Производителю оригинал заключительного акта (Приложение № 21) почтой на согласование. | В течение 1 рабочего дня после совещания ПДК | УРМФ |
| 3.2.7.9.6. | Согласовать заключительный акт по отказу (Приложение № 21), при необходимости приложить особое мнение. Отправить акт в УРМФ почтой в оригинале и в электронном виде. | В течение 5 рабочих дней после получения по почте | СК, Производитель |
| 3.2.7.9.7. | Результаты расследования отказов и всю необходимую информацию занести в накопительный электронный свод информации ПДК (Приложение № 1). | В течение 1 рабочего дня после совещания ПДК | ЦДНГ |
| 3.2.7.9.8. | В случае установления факта вины в отказе оборудования структурного подразделения Общества, руководство соответствующего подразделения должно провести внутреннее расследование, рассмотреть вопрос о выносе на балансовую комиссию виновных в отказе и направить в УРМФ результаты внутреннего расследования и предлагаемые мероприятия. | В течение 10 рабочих дней после поступления протокола ПДК | Подразделение виновное в отказе |
| 3.2.7.9.9. | В случае установления факта вины в отказе оборудования СК или Производителя, руководство соответствующей компании должно провести внутреннее расследование, направить на УРМФ результаты внутреннего расследования и предлагаемые мероприятия. | В течение 10 рабочих дней после поступления заключительно акта | СК УЭЦН, УЭВН, СК УШГН, СКО УШВН, Производитель |
| 3.2.7.9.10. | Утвержденный Сторонами акт (Приложение № 21), подтверждающий факт брака в изготовлении оборудования или брака в оказании услуг сервисными компаниями, направить в подразделение Общества (УДНГ, УПКРС, УМТО), курирующее договор с данным Производителем или СК. | В течение 1 рабочего дня после получения от СК, Производителя согласованного заключительного акта | УРМФ |

3.2.7.11. При нарушении требований настоящего Регламента, виновной стороной может быть признана служба Общества или прокатная (сервисная) организация, не выполнившая эти требования.

3.2.7.12. В случае невозможности корректного определения истинной причины отказа погружного оборудования, сторона, не представившая в полном объеме документацию, а также документацию, частично не заполненную в том объеме, который необходим для определения причины отказа, или представившая недостоверную информацию по отказу в рамках своей компетенции, не обеспечившая тем самым объективное определение причины отказа оборудования, признается виновной и обязана возместить убытки Общества вследствие отказа оборудования.

3.2.7.13. Не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом УРМФ готовит приложения для проведения отчетного совещания - свод статистики по преждевременным отказам и перечень преждевременных отказов за рассматриваемый отчетный период по каждой СК УЭЦН, УЭВН, СКО УШВН, с указанием результатов расследования отказов и виновной стороны (Приложения №№ 29, 30).

3.2.7.14. По итогам работы за отчетный период проводится совещание в присутствии руководства Общества, представителей УРМФ, УДНГ, ЮУ, УБ, ЦДНГ и полномочных представителей СК УЭЦН, УЭВН, СКО УШВН. На данном совещании рассматриваются результаты постоянно действующей комиссии по расследованию преждевременных отказов УЭЦН, УЭВН, УШВН, произошедших по вине Общества, и отказы УЭЦН, УЭВН, УШВН по вине отдельных СК УЭЦН, УЭВН, СКО УШВН.

3.2.7.15. Ответственным подразделением за организацию проведения совещания с сервисными компаниями по рассмотрению результатов постоянно действующей комиссии по расследованию отказов является УРМФ.

Ответственный за 7-й этап – начальник УРМФ.

## 3.2.8. VIII ЭТАП – ПРЕТЕНЗИОННАЯ РАБОТА

3.2.8.1. Службой, ответственной за организацию претензионной работы, является подразделение Общества, ответственное за ведение договорной работы с соответствующей сервисной компанией или Производителем оборудования.

3.2.8.2. В случае если по преждевременным отказам внутрискважинного оборудования по результату ПДК виновной стороной установлены СК ТКРС, СК УШГН или Производитель, а также по отказам НЭО,	подразделение Общества, ответственное за ведение договорной работы с соответствующим Производителем или СК (УДНГ, УПКРС, УМТО), в течение 5 рабочих дней с момента получения от УРМФ заключительного акта (подпункт 3.2.7.9.10 настоящего Регламента) выполняет расчет нанесенного Обществу финансового ущерба и направляет необходимые документы, предусмотренные действующим в Обществе положением об организации претензионной и исковой работы, в ЮУ для подготовки претензии.

3.2.8.3. Требования для проведения претензионной работы по преждевременным отказам погружного оборудования, возникших в ходе выполнения договорных обязательств Общества с сервисными компаниями по прокату (аренде), обслуживанию, ремонту УЭЦН, УЭВН, УШВН:

3.2.8.3.1. Ответственное лицо ОДН УДНГ (куратор договора) на основании данных, предоставленных УРМФ (подпункты 3.2.7.9.10, 3.2.7.13 настоящего Регламента), направляет запрос на предоставление контрагентом подлежащих в соответствии с действующими договорными отношениями возмещению затрат, понесенных по подтвержденной вине Общества, с приложением подтверждающей документации (подписанных сторонами дефектных ведомостей и, при необходимости, калькуляций).

При непредоставлении контрагентом надлежащим образом заполненных и подписанных обеими Сторонами договора дефектных ведомостей затраты к рассмотрению не принимаются.

3.2.8.3.2. По запросу Общества (Заказчика/Арендатора) СК предоставляет калькуляцию фактических затрат на восстановительный ремонт оборудования УЭЦН, УЭВН, УШВН, преждевременно отказавшего по установленной вине Заказчика (Арендатора),  при этом в калькуляции должна учитываться стоимость металлолома, образующегося в ходе технологического процесса ремонта при отбраковке деталей, включая отбракованную кабельную продукцию. В калькуляции не должны включаться затраты на ремонт деталей и узлов оборудования, связанные с накопленным износом при предыдущей эксплуатации.

3.2.8.3.3. В случае аварии (по вине Общества) и невозможности извлечения оборудования собственности СК из скважины подлежат возмещению затраты по остаточной (балансовой) стоимости оборудования, подтвержденной справкой Главного бухгалтера сервисной компании. Решение о невозможности извлечения ЭПО из скважины в результате «полета» оборудования принимается на производственном совещании с участием представителей ЦДНГ, ЦПКРС и Главного инженера Общества. Принятое на совещании решение оформляется протоколом утвержденным главным инженером Общества.

3.2.8.3.4. Ответственное лицо ОДН УДНГ (куратор договора) выполняет расчет нанесенного Обществу финансового ущерба, подлежащего возмещению контрагентом в соответствии с заключенными договорными отношениями. В случае если договором не зафиксированы стоимости подлежащих возмещению затрат при преждевременных отказах по вине контрагента или стоимость текущего ремонта скважины для расчета затрат Общества, то ОДН УДНГ направляется в УПКРС перечень отказавших скважин с установленной по результатам ПДК виной сервисных компаний и запрос на предоставление калькуляций фактически понесенных затрат на проведение текущих ремонтов скважин для замены ГНО при отказах.

3.2.8.3.5. Ответственное лицо ОДН УДНГ анализирует полученную в соответствии с подпунктами 3.2.8.3.2, 3.2.8.3.3, 3.2.8.3.4 настоящего Регламента информацию и формирует справку по затратам, подлежащим в соответствии с условиями действующих договорных отношений возмещению как со стороны Общества, так и со стороны сервисных компаний, а также суммам неоплаченных штрафов по надлежаще оформленным случаям нарушений сервисной компанией договорных обязательств (включая нарушение сроков выполнения работ, отсутствие необходимого резерва оборудования и других), суммам по претензиям, выставленным Обществу сервисными компаниями.

3.2.8.3.6. Решение о выставлении претензий контрагенту принимается на совещании по рассмотрению взаимных требований об уплате штрафов, неустоек и убытков за отчетный период (календарное полугодие). Совещание по рассмотрению взаимных претензий проводится не позднее 15 числа 2-го месяца, следующего за отчетным периодом. Данное совещание проводится под председательством главного инженера Общества, с участием представителей УДНГ, УРМФ, УБ, ЮУ.

3.2.8.3.7. Решение о размере подлежащих возмещению сервисной компанией в претензионном порядке затрат принимается на основании расчета по справке (пп. 3.2.8.3.5 настоящего Регламента) в случае, если сумма претензий Исполнителю превышает сумму претензий Заказчику. В случае если сумма претензий Исполнителю меньше суммы претензий Заказчику, претензионная работа не проводится. Данное решение должно быть внесено в протокол совещания по рассмотрению взаимных требований об уплате штрафов, неустоек и убытков (пп. 3.2.8.3.6 настоящего Регламента).

3.2.8.3.8. На основании принятых в соответствии с подпунктом 3.2.8.3.7 настоящего Регламента решений на совещании ОДН УДНГ формирует пакет документов, предусмотренных действующим в Обществе положением об организации претензионной и исковой работы, и направляет в ЮУ для подготовки претензии.

Ответственный за 8-й этап – начальник УДНГ.

## 3.2.9. IX ЭТАП - Анализ работы механизированного фонда за период работы – полугодие, год

3.2.9.1. На основании материалов работы ПДК по расследованию отказов скважинного насосного оборудования производится анализ работы механизированного фонда скважин за отчетный период, разрабатываются и утверждаются мероприятия по повышению СНО механизированного фонда.

3.2.9.2. По умолчанию отчетный период – полугодие, год. Для оптимизации и усовершенствования работы, предусмотренной настоящим Регламент, может быть установлен иной отчётный период.

3.2.9.3. Основные функции подразделений в процессе подготовки и проведения анализа работы указаны в таблице 12.

Таблица 12.

| № п/п | Функция | Срок выполнения | Ответственное подразделение |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.2.9.3.1. | Предоставить со служебной запиской в УРМФ для согласования итоговый вариант электронного файла Приложения № 1, заполненного в установленном порядке ответственными лицами ЦДНГ по всем отказам оборудования, произошедшим за отчетный месяц. | Ежемесячно, до 3 числа месяца, следующего за отчетным месяцем | ЦДНГ |
| 3.2.9.3.2. | Сформировать и направить в УРМФ свод информации ПДК по отказам (Приложение № 1) и статистические материалы для анализа работы механизированного фонда за отчётный период. | По запросу УРМФ | ЦДНГ |
| 3.2.9.3.3. | Объединить материалы анализа работы механизированного фонда от ЦДНГ. Подготовить итоговую презентацию по работе механизированного фонда за отчётный период. | До 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом | УРМФ |
| 3.2.9.3.4. | На основании результатов расследования и анализа отказов разработать (актуализировать), согласовать с курирующими подразделениями Общества и утвердить Главным инженером Общества мероприятия по повышению наработки на отказ механизированного фонда. | До 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом | УРМФ |

Ответственный за 9-й этап – начальник УРМФ.

- 3.3.  Ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) РЕГЛАМЕНТА

3.3.1. Ответственность за не соблюдение требований настоящего Регламента несут все работники Общества, задействованные в ходе исполнения данного Регламента.

3.3.2. Начальники профильных управлений несут персональную ответственность за действия ответственных исполнителей в части соблюдения процедур, установленных настоящим Регламентом.

3.3.3. Ответственность к нарушителям настоящего Регламента применяется по основаниям и в порядке, предусмотренным трудовым законодательством Российской Федерации и трудовыми договорами.

- 4. ссылки

4.1. Методические указания по подбору и эксплуатации установок ЭЦН, ЭВН механизированного фонда нефтяных и водозаборных скважин АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова.

4.2. Методические указания по подбору и эксплуатации установок ШГН механизированного фонда нефтяных скважин АО "Белкамнефть" им. А.А. Волкова.

4.3. Положение об организации претензионной и исковой работы в АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова.