##### Приложение 3

|  | # УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова ____________Д.В. Арсибеков «___»__________ 2023 г. |
| --- | --- |

# Техническое задание для проведения тендера

на право заключения взаимоотношений по предмету:

«Выполнение работ по ремонту и модернизации станций управления, производства ЗАО «Электон», для нужд 
АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова в 2023 - 2024 годах (Лот № 131.4.М)»

| 1. Условия проведения тендера | ## Перечень обязательных документов предоставляется участниками тендера (Приложения №№ 1, 2 Положения «О проведении тендеров Общества» на основании информации о Заказчике и сведений об объеме работ, необходимых для подготовки предложения (Приложение № 3.1, 3.2). |
| --- | --- |
| 2. Предмет проведения тендера | Выполнение работ по ремонту и модернизации станций управления, производства ЗАО «Электон», для нужд АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова в 2023 - 2024 годах |
| 3. Термины, определения и сокращения | Авария – разрушение сооружений и/или технических устройств, применяемых на месте проведения работ (Объекте), неконтролируемые взрывы и/или выбросы опасных веществ. Акт сдачи-приемки выполненных работ/оказанных услуг – документ по форме, согласованной Сторонами, подтверждающий выполнение определенного вида и объема выполненных работ/оказанных услуг в течение отчетного периода, подписанный уполномоченными представителями Заказчика и Исполнителя, являющийся основанием для выставления Счета-фактуры Исполнителем и оплаты Заказчиком соответствующего объема, этапа или части выполненных работ/оказанных услуг. Гарантийный период – период времени, продолжительность которого установлена Сторонами, в течение которого Исполнитель гарантирует, что результат работ и/или оказанных услуг соответствует требованиям и Исполнитель несет ответственность за исправление недостатков в выполненной работе и/или оказанных услугах. Дни – календарные дни. Заказчик – юридическое лицо, АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова. Заявка – письменная информация Заказчика, предоставляемая Исполнителю, по форме и в сроки, оговоренные Сторонами, о планируемой дате, объемах и сроках выполнения работ / оказания услуг. Инцидент – отказ или повреждение технических устройств, применяемых на местах проведения работ и/или оказания услуг (Объектах), отклонение от режима технологического процесса, нарушение положений Федеральных Законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также нормативных технических документов, устанавливающих правила ведения работ на местах проведения работ и/или оказания услуг (Объектах). Исполнитель – ремонтная организация, юридическое лицо, выполняющая работы по ремонту и оказанию услуг по доставке оборудования. Конфиденциальная информация - любая информация в рамках взаимоотношений, имеющая действительную или потенциальную ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, не предназначенную для широкого распространения и/или использования неограниченным кругом лиц. Лом черных и цветных металлов – технологические отходы, образовавшиеся при ремонте оборудования в виде кусков металла, являющиеся собственностью Заказчика, подлежащие возврату Заказчику. Материалы – необходимые для выполнения работ и/или оказания услуг материалы, запасные части и комплектующие, приобретаемые Исполнителем собственными силами. Месяц – календарный месяц. Недостатки или Дефекты – несоответствия выполняемых работ и/или оказываемых услуг в части сроков, объемов, качества, способов и методов выполнения работ и/или оказания услуг; материалов и/или оборудования, запасных частей, используемых при выполнении работ и/или оказания услуг, Исполнителя оговоренным условиям. Несчастный случай на производстве – событие, в результате которого работниками или другими лицами, участвующими в производственной деятельности Заказчика, были получены увечья или иные телесные повреждения (травмы) и иные повреждения здоровья, обусловленные воздействием на пострадавшего опасных факторов, повлекшие за собой необходимость его перевода на другую работу, временную (более рабочей смены) или стойкую утрату им трудоспособности, либо его смерть. Оборудование – станции управления, находящиеся в собственности АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова, производства ЗАО «Электон», для регулирования частоты вращения трехфазных асинхронных двигателей,. Ориентировочная программа работ и/или оказания услуг – обязательное Приложение к оформленным надлежащим образом взаимоотношениям, подписанное Сторонами и содержащее ориентировочный перечень видов и объемов работ и/или оказываемых услуг, выполняемых/оказываемых в течение утвержденного срока оказания услуг/выполнения работ, с указанием расценок и стоимости работ и/или оказываемых услуг. Отчетный период – период для оперативного учета является месяц, исчисляемый с 1 по последнее число календарного месяца. Персонал Заказчика – физические лица, состоящие в трудовых отношениях с Заказчиком. Персонал Исполнителя – физические лица, состоящие в трудовых отношениях с Исполнителем. Постоянно действующая комиссия – группа лиц, компетентных в рассматриваемых вопросах, состоящая из представителей Заказчика и Исполнителя, объединённых с целью расследования причин отказов и некатегоричных аварий оборудования. Представитель Заказчика – один или несколько представителей Заказчика, информация, о полномочиях которых, с указанием фамилии, будет письменно сообщено Заказчиком Исполнителю, назначенные Заказчиком для осуществления координации действий, технадзора и контроля качества оказываемых услуг и своевременным ходом выполнения работ/оказания услуг. Представитель Исполнителя – один или несколько представителей Исполнителя, фамилии и полномочия которых будут письменно сообщены Исполнителем Заказчику, назначенные Исполнителем для осуществления координации действий, технадзора и контроля за качеством и своевременным ходом выполнения работ/оказания услуг. Преждевременный отказ – отказ оборудования, прошедшего ремонт у Исполнителя, не отработавшего установленный гарантийный период. Происшествие – любое незапланированное событие, случившееся в производственной деятельности, которое привело или могло привести к несчастному случаю на производстве, аварии, инциденту, пожару, дорожно-транспортному происшествию, негативному воздействию на окружающую среду, и любому иному нежелательному событию, связанному с промышленной безопасностью, охраной труда, охраной окружающей среды. Простой – непроизводительное время работника или группы работников Сторон, вызванное невыполнением одной из Сторон своих обязательств. Работы и/или оказываемые услуги – все выполняемые Исполнителем работы и/или оказываемые услуги, в соответствии с требованиями Заказчика. Результат работ и/или оказанных услуг – выполненные работы и/или оказанные услуги, составляющие обязательства Исполнителя, совершенные им. Ремонт оборудования – ремонт, выполняемый для обеспечения или восстановления работоспособности узлов станции управления и состоящий в замене отдельных частей. Срок – период, за который Стороны обязаны исполнить свои обязательства. Стороны – Заказчик и Исполнитель по оговоренным обязательствам. Стоимость взаимоотношений – ориентировочная стоимость затрат Заказчика по предмету тендера, за период взаимоотношений Сторон, на выполняемые работы / оказываемые услуги Исполнителем, выраженная в денежном эквиваленте. Субисполнитель – юридическое лицо, привлеченное Исполнителем для оказания услуг, не связанных с ремонтом оборудования, с письменного согласия Заказчика, за действия которого Исполнитель несет ответственность, как за свои собственные. Супервайзинг – инженерный контроль за проведением работ и/или оказываемых услуг со стороны Заказчика и/или Исполнителя, в соответствии с нормами и требованиями технологической и прочей нормативной документацией. Счет-фактура – документ, служащий основанием для принятия покупателем предъявленных продавцом товара (работ, услуг), имущественных прав (включая комиссионера, агента, которые осуществляют реализацию товаров (работ, услуг) имущественных прав от своего имени) сумм налога на добавленную стоимость к вычету, утвержденный Приложением № 1 к Постановлению Правительства РФ от 26.12.2011 г. № 1137. Техническая информация – информация, предоставленная Заказчиком Исполнителю, необходимая для выполнения Исполнителем работ и/или оказания услуг по предмету тендера. Технологические отходы – лом черных и цветных металлов, кабельная продукция, компоненты электронные б/у, образующиеся при ремонте оборудования. Транспортная накладная – первичный учетный перевозочный документ, подтверждающий заключение договора перевозки груза, являющееся Приложением № 4 к Правилам перевозки грузов автомобильным транспортом (в ред. Постановления Правительства РФ от 30.11.2021 № 2116) Цена – стоимостное выражение в рублевом эквиваленте за единицу выполненных работ и/или оказываемых услуг. Обозначения и сокращения: БВС – беспилотные воздушные суда. ДТП - дорожно-транспортное происшествие. ЗИП - запасные инструменты и принадлежности. ИТР - инженерно-технический работник. ЛЭП - линия электропередач. НД – нормативный документ. МОЛ - материально ответственное лицо. ОТК - отдел технического контроля. ОТ, ПБ и ООС - охрана труда, промышленная безопасность и охрана окружающей среды. ПДК – постоянно действующая комиссия (Заказчика). ПРР - погрузочно-разгрузочные работы. РФ - Российская Федерация. СУ – станция управления ТМЦ - товарно-материальные ценности. ТН - транспортная накладная. ТЗ – настоящее техническое задание. ЧС - чрезвычайная ситуация. |
| 4. Нормативные ссылки | 4.1. В рамках выполнения условий настоящего ТЗ, Сторонами применяются следующие нормативные документы: - ТУ заводов-изготовителей на СУ; - Рекомендации заводов-изготовителей на ремонт СУ; - Утвержденные технологические процессы Исполнителя на ремонт СУ; - Инструкция «О контрольно-пропускном и внутриобъектовом режиме на объектах АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова РИ-УБ/02-02 (Приложение №4); - Политика АО «Белкамнефть» им А.А. Волкова в области охраны окружающей среды и охраны труда (Приложение №5); - Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности»; - Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок; - Регламент «Организация работы с отказами скважинного насосного оборудования механизированного фонда нефтяных и водозаборных скважин АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова» Р-УСТ/05-01. (Приложение №6). |
| 5. Географическое расположение объектов Заказчика | 5.1. Вывоз оборудования в ремонт с производственной базы Заказчика: 5.1.1. Республика Удмуртия, Каракулинский район, д. Кухтино, база "Вятка" (НГДУ-1); ## 5.1.2. Республика Удмуртия, г. Ижевск, ул. Гагарина, 75, (НГДУ-2). 5.2. Завоз оборудования из ремонта на производственную базу Заказчика: 5.2.1. Республика Удмуртия, Каракулинский район, д. Кухтино, база "Вятка" (НГДУ-1); 5.2.2. Республика Удмуртия, г. Ижевск, ул. Орджоникидзе, 2А (НГДУ-2). |
| 6. Сроки взаимоотношений | ## 6.1. С даты заключения взаимоотношений в 2023 году по 31.12.2024 включительно. |
| 7. Сроки выполнения работ | 7.1. Исполнитель обязан производить ремонт и модернизацию оборудования, а также его доставку в ремонт и из ремонта на производственные базы Заказчика, в течение 45 (Срок пять) календарных дней с даты передачи оборудования в ремонт на объекте Заказчика и подписания Сторонами акта приема-передачи оборудования в ремонт; 7.2. Исполнитель обязан вывезти оборудование Заказчика в ремонт в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты подачи Заказчиком письменной заявки на вывоз оборудования в ремонт (Приложение №8). |
| 8. Условия оплаты | 8.1. Оплата выполненных работ осуществляется Заказчиком не ранее 90 (Девяносто) и не позднее 120 (Сто двадцать) календарных дней с момента предоставления Исполнителем оригинала счета-фактуры и подписания Сторонами Акта оказанных услуг / выполненных работ, путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя; 8.2. Днем оплаты выполненных работ считается день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; 8.3. Объемы работ, непереданных Исполнителем Заказчику на объекте Заказчика, в Акт выполненных работ не включаются и не подлежат оплате Заказчиком; 8.4. Предоплата оказанных услуг не предусмотрена; 8.5. Заказчик вправе поручить оплату Третьему лицу исключительно при наличии письменного согласия Исполнителя; 8.6. Исполнитель не вправе удерживать результат работ, а также принадлежащее Заказчику имущество, при неуплате Заказчиком причитающихся Исполнителю сумм. Настоящим Стороны исключают для своих взаимоотношений применение Ст.712 ГК РФ; 8.7. Стороны ежеквартально производят сверку взаимных расчетов с составлением Акта сверки не позднее 20 числа месяца, следующим за отчетным кварталом. |
| 9. Стоимость услуг | 9.1. Стоимость выполняемых работ должна быть представлена в Коммерческом предложении (Форма № 3 Приложение № 2 к ТЗ) и в Ориентировочной производственной программе (Приложение № 3.1) 9.2. Для расчета цены, приведенной в Приложении № 3.1 к ТЗ, должны быть использованы первоначальные дефектовочные ведомости, представленные в Приложении № 3.2 к ТЗ; 9.3. С итоговым коммерческим предложением, участником должен быть представлен прейскурант цен на материалы, комплектующие и детали, которые должны учитывать все затраты Исполнителя, связанные с выполнением работ по предмету тендера. Размер расценок не подлежит изменению в большую сторону на протяжении действия взаимоотношений; 9.4. Окончательная стоимость будет сформирована исходя из результатов повторной дефектации оборудования и согласования с Заказчиком итоговой дефектовочной ведомости и калькуляции затрат на выполнение работ и утвержденных расценок на комплектующие и запчасти. 9.5. Расшифровка затрат выполняемых работ должна быть представлена в Калькуляции затрат (Приложение № 3.4) к ТЗ с итоговым коммерческим предложением. |
| 10. Гарантийные обязательства | 10.1. Исполнитель гарантирует безаварийную эксплуатацию оборудования, прошедшего ремонт в ремонтной организации Исполнителя, в течение 365 (Триста шестьдесят пять) календарных дней с даты монтажа, но не более 548 (Пятьсот сорок восемь) календарных дней с даты передачи оборудования Заказчику из ремонта на основании подписанного Сторонами акта приема-передачи оборудования из ремонта, при соблюдении Заказчиком требований по хранению, транспортированию и эксплуатации отремонтированного оборудования. |
| 11. Обязанности Сторон | 11.1. Исполнитель обязан: 11.1.1. Выполнять работы качественно, в установленные п.7.1 Р.7 ТЗ сроки, с целью дальнейшей эксплуатации оборудования по прямому назначению в соответствии с ориентировочными физическими объемами работ, приведенными в Приложении № 3.1 к ТЗ, своими силами, с использованием необходимых материалов, запасных частей и комплектующих, приобретаемых собственными силами; 11.1.2. До начала выполнения работ: 11.1.2.1. Ознакомить Заказчика с технологическим процессом по ремонту оборудования, предусматривающим описание технологических операций; 11.1.2.2. Ознакомить Заказчика с критериями отбраковки узлов оборудования; 11.1.3. На момент начала выполнения работ: 11.1.3.1. Поддерживать в исправном состоянии технологическое оборудование; 11.1.3.2. Проводить периодическую метрологическую аттестацию средств измерений и испытательного оборудования, с предоставлением копий подтверждающих документов (актов, протоколов) Заказчику; 11.1.3.3. Обеспечить наличие лицензий, сертификатов, разрешений и других документов, необходимых для осуществления деятельности по предмету тендера; 11.1.4. Осуществлять доставку оборудования Заказчика от места складирования Заказчика в ремонт на ремонтную базу Исполнителя и после осуществления ремонта к месту складирования Заказчика собственным специализированным транспортом; 11.1.5. Осуществлять ПРР на территории Исполнителя собственными силами и грузоподъемной техникой; 11.1.6. Обеспечить раздельное складирование поступившего в ремонт и отремонтированного оборудования Заказчика от других Заказчиков; 11.1.7. Обеспечить раздельное складирование отходов черных и цветных металлов, кабельной продукции, компонентов электронных б/у, образовавшихся в процессе ремонта оборудования Заказчика; 11.1.8. Производить учет наличия и движения оборудования в специализированном программном комплексе; 11.1.9. Обеспечить участие полномочного представителя Исполнителя в расследовании отказов оборудования Заказчика; 11.1.10. Самостоятельно получить в территориальном органе Росприроднадзора нормативы образования отходов и лимиты на их размещение; 11.1.11. Своими силами и за свой счет производить расчет и оплату за негативное воздействие на окружающую среду; 11.1.12. При выполнении работ, соблюдать требования законодательства РФ в области промышленной безопасности, пожарной безопасности, охраны труда, охраны окружающей среды, санитарно-эпидемиологических норм и правил, безопасности дорожного движения; 11.1.13. При нахождении на территории Заказчика, производить работы с соблюдением требований локальных нормативных актов Заказчика в области промышленной безопасности, пожарной безопасности, охраны труда, охраны окружающей среды, санитарно-эпидемиологических норм и правил, безопасности дорожного движения; 11.1.14. Не препятствовать доступу уполномоченных представителей Заказчика к месту выполнения работ с целью контроля качества, оказывать всякое содействие и помощь в ходе проверки; 11.1.15. Приостановить работы и известить Заказчика при обнаружении возможности наступления не зависящих от Исполнителя обстоятельств, отражающихся на качестве выполнения работ, пригодности оборудования для дальнейшей эксплуатации по прямому назначению; 11.1.16. Извещать Заказчика о невозможности завершения работ в срок; 11.1.17. Составлять по итогам отчетного периода (квартала) и предоставлять Заказчику, не позднее последнего числа отчетного периода, следующие согласованные Сторонами отчетные формы: - Отчет о движении оборудования Заказчика в ремонтном предприятии Исполнителя; - Акт сверки остатков оборудования Заказчика в ремонтном предприятии Исполнителя на последний день отчетного периода; 11.1.18. Незамедлительно информировать Заказчика обо всех несчастных случаях, инцидентах, авариях, случаях нарушения Исполнителем требований локальных нормативных актов Заказчика, имевших место при выполнении работ на территории Заказчика, а также принимать участие в расследованиях данных нарушений, организованных Заказчиком; 11.1.19. Направлять письменные ответы на письменные запросы Заказчика, связанные с выполнением работ по предмету тендера, в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента направления запроса Заказчиком; 11.1.20. Устранять замечания Заказчика по качеству и срокам выполнения работ по предмету тендера, в срок не более 30 (Тридцать) дней, своими силами и за свой счет; 11.1.21. Своими силами и за свой счет осуществлять утилизацию, вести учет и отчетность отходов, образуемых в процессе ремонта, очистки и мойки оборудования, в виде сухих, твердых, взвешенных частиц и сточных вод, являющихся собственностью Исполнителя; 11.1.22. Иметь действующие лицензии, разрешительные и аттестационные документы на дату начала работ и поддерживать их в актуальном состоянии по 31.12.2024 включительно; 11.1.23. Осуществлять дефектацию поступившего в ремонт оборудования в присутствии представителя Заказчика; 11.1.24. По итогам проведенного ремонта и модернизации оборудования, предоставлять Заказчику на каждую отремонтированную единицу оборудования оригиналы следующих документов, приведенных в п.12.2.6 Р.12 настоящего ТЗ: 11.1.25. Обеспечить сохранность оборудования Заказчика с момента приема в ремонт и до момента передачи из ремонта на территории Заказчика; 11.1.26. Использовать в работах по ремонту и модернизации оборудования Заказчика сертифицированные ТМЦ, имеющие сертификат соответствия ГОСТ, ТУ, если подлежат обязательной сертификации, а также документы, подтверждающие качество продукции; 11.1.27. По результатам проведенных технических аудитов Заказчика и согласованных Сторонами контрольных проверок качества выполненных работ, устранять предписания Заказчика в оговоренные Сторонами сроки; 11.1.28. Обеспечить соблюдение своими работниками нормативных локальных актов Заказчика, являющихся неотъемлемой частью к взаимоотношениям Сторон; 11.1.29. Иметь в наличии запасные части, комплектующие и материалы, необходимые для ремонта и модернизации всех номенклатурных пунктов и их количества, приведенных в Приложении № 3.1 к ТЗ, но не ограничиваясь ими; 11.1.30. Проводить комиссионные разборы оборудования, не отработавшего гарантийный период, указанного в Приложении № 3.1 к настоящему ТЗ, с составлением акта разбора и фото фиксацией результатов; 11.1.31. По результатам итоговой дефектации оборудования, согласовывать с Заказчиком итоговую стоимость ремонта и модернизации на основании итоговых дефектовочных ведомостей и фактических калькуляций затрат на ремонт и модернизацию, утвержденных расценок на материалы, детали и комплектующие, используемые при выполнении работ по предмету тендера; 11.2. Заказчик обязан: 11.2.1. Принять и оплатить выполненные работы, в установленные сроки п.8.1 Р.8 ТЗ, по расценкам, приведенным в Приложении № 3.1 к настоящему ТЗ, на основании подписанного Сторонами Акта выполненных работ; 11.2.2. Передать, по письменному запросу Исполнителя, требуемую документацию, необходимую для выполнения работ по предмету тендера; 11.2.3. Эксплуатировать отремонтированное оборудование в соответствии с руководящими и нормативными документами, инструкциями по эксплуатации оборудования; 11.2.4. Уведомлять Исполнителя о возникших в течение гарантийного периода отказах оборудования в срок не более 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения подобной информации; 11.2.6. Осуществлять погрузочно-разгрузочные работы собственными силами на территории Заказчика; 11.3. Заказчик вправе: 11.3.1. В любое время проверять и контролировать ход и качество выполняемых Исполнителем работ по предмету тендера, проводить технические аудиты, ежеквартальные проверки качества ремонта с контрольным разбором узлов оборудования, в сроки, оговоренные Сторонами; 11.3.2. Использовать переданные Исполнителем результаты работ по своему усмотрению без какого-либо согласования с Исполнителем после полной оплаты выполненных работ; 11.3.3. При досрочном прекращении взаимоотношений, требовать от Исполнителя передачи результата фактически выполненных работ с компенсацией Исполнителю фактически произведенных затрат; 11.4. Стороны обязаны: 11.4.1. Проводить инвентаризацию собственности Заказчика, находящейся на территории Исполнителя, 1 (Один) раз в год с датой начала 01 октября в соответствии с указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденных Приказом Минфина РФ № 49 от 13.06.1995; 11.4.2. Согласовывать ежемесячные заявки на ремонт оборудования Заказчика, сроки завоза и вывоза в ремонт и из ремонта; 11.4.3. Осуществлять приемку выполненных работ по предмету взаимоотношений с подписанием Сторонами акта приема-передачи оборудования из ремонта и акта выполненных работ за отчетный период (Приложение № 8); 11.4.4. Проводить комиссионные расследования причин отказов оборудования с наработкой до 365 календарных дней включительно. |
| 12. Требования Заказчика по передаче оборудования в ремонт и из ремонта | 12.1. Передача в ремонт: 12.1.1. Заказчик направляет в адрес Исполнителя, по средствам электронной связи, заявку на ремонт оборудования (Приложение № 8); 12.1.2. Исполнитель в течение не более 2 (Двух) рабочих дней рассматривает заявку Заказчика и ответным сообщением направляет согласованную заявку с подтверждением возможности ее исполнения, либо предложение по корректировке заявки; 12.1.3. Исполнитель, одновременно с направлением согласованной заявки, по средствам электронной связи, сообщает Заказчику дату прибытия специализированного транспорта Исполнителя на объект Заказчика для погрузки и вывоза оборудования на ремонтную базу Исполнителя; 12.1.4. Исполнитель в течение не более 5 (Пяти) рабочих дней, с момента согласования заявки, осуществляет вывоз оборудования Заказчика в ремонтную организацию; 12.1.5. Не позднее, чем за 48 (Сорок восемь) часов до прибытия специализированного транспорта Исполнителя на объект Заказчика, Исполнитель уведомляет Заказчика в письменном форме о прибытии специализированного транспорта Исполнителя с целью организации ПРР на территории Заказчика и осуществления приемки-передачи оборудования Заказчика в ремонт; 12.1.6. В момент передачи оборудования Заказчика в ремонт на территории Заказчика, Стороны подписывают Акт приема-передачи оборудования в ремонт в 2 (Двух) экземплярах (Приложение № 8). Имущество считается переданным с даты подписания Акта; 12.1.7. В момент передачи оборудования в ремонт, Заказчик: 12.1.7.1. Подписывает транспортную накладную в 3 (Трех) экземплярах. Транспортная накладная, оформленная Исполнителем, в обязательном порядке, должна содержать информацию о наименовании оборудования, количество в штуках, тоннах, количестве грузовых мест в одном транспортном средстве, получатель – материально ответственное лицо (МОЛ) Исполнителя, наименование Исполнителя; 12.1.7.2. Стороны подтверждают, что риск случайного повреждения имущества Заказчика переходит от Заказчика к Исполнителю после их передачи на территории Заказчика и подписания акта приема-передачи оборудования в ремонт. 12.2. Процедура возврата оборудования из ремонта: 12.2.1. После завершения ремонта оборудования Заказчика, не позднее 5 (Пяти) календарных дней до приезда специализированного транспорта на объект Заказчика, Исполнитель уведомляет Заказчика в письменной форме, по средствам электронной связи, о готовности к отгрузке отремонтированного количества оборудования в штуках с указанием номенклатуры, количества грузовых мест в каждом транспортном средстве, количества оборудования в штуках в каждом грузовом месте, наименование, масса в кг (нетто / брутто), количество транспортных средств, государственный номер, Ф.И.О. водителя, ориентировочной датой прибытия на объект Заказчика, копий заполненных транспортных накладных; 12.2.2. Не позднее чем за 48 (Сорок восемь) часов до прибытия специализированного транспорта Исполнителя на объект Заказчика, Исполнитель уведомляет Заказчика в письменном форме о прибытии специализированного транспорта Исполнителя с целью организации ПРР на территории Заказчика и осуществления приемки-передачи оборудования Заказчика из ремонта; 12.2.3. По прибытии транспортных средств Исполнителя на объект Заказчика, Заказчик осуществляет приемку оборудования, в присутствии представителя Исполнителя, по количеству грузовых мест, количеству и номенклатуре оборудования, по массе брутто каждого грузового места, сверки информации на бирках с информацией в сопроводительных транспортных документах и паспортах качества на каждую партию; 12.2.4. После приемки Заказчиком оборудования, Стороны оформляют и подписывают Акт приема-передачи оборудования из ремонта (Приложение № 8) в 2 (Двух) экземплярах. Имущество считается переданным с даты подписания Акта; 12.2.5. Вместе с отремонтированным оборудованием, Исполнитель передает Заказчику отбракованные в процессе ремонта детали по акту приёма-передачи лома (Приложение № 8), с разделением на черные и цветные металлы. 12.2.6. Вместе с отремонтированным оборудованием, Исполнитель передает Заказчику следующие оригиналы документов: - Транспортная накладная - 1 (Один) экземпляр на каждое транспортное средство; - Паспорт – 1 (Один) экземпляр на каждую единицу оборудования; - Акт приемосдаточных испытаний – 1 (Один) экземпляр на каждую единицу оборудования; - Дефектовочная ведомость - 1 (Один) экземпляр на каждую единицу оборудования; - Комплектовочная ведомость - 1 (Один) экземпляр на каждую единицу оборудования. - Акт приёма-передачи оборудования из ремонта; - Акт приёма-передачи лома, кабельной продукции, компонентов электронных б/у. 12.2.7 По факту закрытия отчетного периода в течение 3-х рабочих дней: - Счет-фактура; - Акт выполненных работ. |
| 13. Требования Заказчика к ремонту и модернизации оборудования | 13.1. Ремонт оборудования Заказчика должен осуществляться в соответствии с ТУ на данный вид оборудования, рекомендациями заводов-изготовителей по ремонту оборудования, утвержденными технологическими процессами Исполнителя на ремонт оборудования; 13.2. Утвержденные технологические процессы Исполнителя не должны противоречить требованиям ТУ, рекомендациям заводов-изготовителей по ремонту оборудования, нормативным документам; 13.3. При выполнении ремонта оборудования Заказчика, Исполнитель должен обеспечить сохранение технических характеристик, предусмотренных паспортом завода-изготовителя на данный вид оборудования. 13.4. Комплектация оборудования Заказчика, вышедшего из ремонта, должна быть не хуже, чем комплектация, указанная в конструкторской документации завода-изготовителя на данный вид оборудования; 13.5. При ремонте и дефектовке оборудования Заказчика, имеющих паспорта завода-изготовителя, выполнять дефектацию на основании критериев, установленных заводом-изготовителем на данный вид оборудования; 13.6. Производить покраску корпусов оборудования Заказчика в соответствии с требованиями завода-изготовителя по нанесению лакокрасочного покрытия. Лакокрасочное покрытие должны наносится на чистую, подготовленную к покраске поверхность. 13.7. Не допускать нанесение, восстановление номеров на корпусе СУ без согласования с Заказчиком; 13.8. Запасные части, комплектующие и материалы, используемые при ремонте оборудования, должны проходить входной контроль качества; 13.9. Ремонт осуществляется Исполнителем собственными силами, с применением ТМЦ, самостоятельно приобретенных за свой счет; 13.10. Раздельное хранение оборудования Заказчика, как от других Заказчиков, так и по категориям: в ожидании ремонта, готовое к монтажу; 13.11. Модернизация оборудования заключается в возможности регулирования частоты вращения трехфазных асинхронных и вентильных погружных электродвигателей УЭЦН, с занесением результатов модернизации в паспорт изделия и нового срока полезного использования модернизированного оборудования. |
| 14 Требования по маркировке оборудования при проведении ремонта | 14.1. Приемка в ремонт оборудования осуществляется строго при наличии на нем заводской таблички с маркировкой. Исполнитель обязан не допускать утраты заводской таблички с маркировкой в процессе ремонта. В случае если в процессе ремонта был отбракован и заменен корпус, на котором находится заводская табличка с маркировкой, такой корпус подлежит возврату Заказчику совместно с отремонтированным оборудованием. При этом заводская табличка с маркировкой переустанавливается со старого корпуса на новый. 14.2. В случае если при поступлении в ремонт заводская табличка с маркировкой на корпусе оборудования недостаточно визуально определяема, Исполнитель обязан вызвать представителя Заказчика и представителя завода-изготовителя с целью составления трехстороннего акта о невозможности визуальной идентификации заводской маркировки до окончания назначенного заводом-изготовителем ресурса оборудования. В процессе дефектовки, Исполнитель, совместно с представителем Заказчика, проводят процедуры по подтверждению заводской идентификации оборудования на основании технической, технологической, конструкторской документации, документов по эксплуатации оборудования. После идентификации оборудования Исполнитель обязан нанести маркировку; 14.3. Не подлежит приемке из ремонта оборудование без заводской таблички с маркировкой. В этом случае Исполнитель несет ответственность, аналогичную утрате заводской маркировки в соответствии с п.18.2.19 Р.18 ТЗ; 14.4. После проведения модернизации оборудования Исполнитель устанавливает дополнительную табличку с маркировкой, на которой указывается следующая информация: заводской номер, наименование организации, производившей модернизацию, код модификации СУ согласно требованию завода изготовителя. |
| 15. Требования квалификационного отбора участников | 15.1. Основной перечень условий квалификационного отбора участников: 15.1.1. Наличие опыта выполнения работ по предмету тендера; 15.1.2. Наличие квалифицированного персонала в штате потенциального Исполнителя; 15.1.3. Наличие техники, оборудования (отвечающего установленным в условиях тендера требованиям) 15.1.4. Согласие с условиями технического задания, предложенным календарным планом выполнения работ, ответственностью Исполнителя и штрафными санкциями, действующими в Обществе; 15.1.5. Согласие с соблюдением требований Заказчика в области промышленной безопасности, технических и технологических регламентов, охраны труда и охраны окружающей среды, системы управления транспортной безопасностью; 15.1.6. Отсутствие информации о негативных результатах деятельности Исполнителя на участие в тендере; 15.2. Дополнительный перечень условий квалификационного отбора участников: 15.2.1. Наличие производственной базы, обеспечивающей своевременное выполнение работ по предмету тендера; 15.2.2. Наличие службы технического контроля. |
| 16. Расторжение взаимоотношений | 16.1. Заказчик в праве, в одностороннем порядке, расторгнуть взаимоотношения в случае: 16.1.1. Систематического нарушения Исполнителем сроков выполнения работ по вине Исполнителя; 16.1.2. Несоблюдения Исполнителем требований по качеству выполняемых работ, если такое несоблюдение влечет задержку сдачи результата выполненных работ более чем на 30 (Тридцать) календарных дней; 16.1.3. Аннулирование лицензий на выполнение работ, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Исполнителя права на выполнение данного вида работ; 16.1.4. Если Исполнитель потерпит банкротство и в случае издания приказа о ликвидации Исполнителя; 16.1.5. Нарушение правил, установленных требованиями Заказчика в области промышленной безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды; 16.1.6. Неправомерного привлечения Исполнителем для выполнения работ иностранных граждан и (или) лиц без гражданства не имеющих разрешительной документации на выполнение данного вида работ на территории РФ, либо привлечение к выполнению работ иностранных граждан или лиц без гражданства без получения Исполнителем в установленном законном порядке, разрешения на привлечение и использование иностранных работников; 16.2. Взаимоотношения могут быть расторгнуты досрочно по инициативе Заказчика путем направления письменного уведомления другой стороне не менее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до предполагаемой даты прекращения взаимоотношений; 16.3. Истечение срока действия выполнения работ не влечет прекращения неисполненных обязательств и не освобождает Стороны от ответственности за их исполнение; 16.4. В случае расторжения взаимоотношений, Исполнитель обязан за счёт собственных средств обеспечить 100% возврат имущества Заказчику в срок не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с даты расторжения взаимоотношений. |
| 17. Дополнительные условия | 17.1. Привлечение Исполнителем организаций-субисполнителей с целью проведения технологических операций, связанных с ремонтом оборудования Заказчика, не допускается; 17.2. Для привлечения субисполнителя с целью выполнения работ, не связанных с ремонтом оборудования Заказчика, письменно согласовать с Заказчиком каждого субисполнителя до его допуска к выполнению работ по предмету тендера. 17.3. Взаимоотношения будут заключаться с юридическими лицами, которые будут непосредственно выполнять работы по предмету тендера, обладающими производственными мощностями, собственным техническим персоналом, входящим в штат Исполнителя, необходимыми для оказания услуг/выполнения работ в соответствии с требованиями ТЗ. |
| 18. Ответственность Исполнителя | 18.1. Общие положения: 18.1.1. Исполнитель признает, что предусмотренный настоящим ТЗ размер штрафов и иных санкций является разумным, обоснованным и соразмерным последствиям соответствующих нарушений. Исполнитель признает, что нарушения, закреплённые настоящим Приложением, являются существенным нарушением обязательств; 18.1.2. Уплата штрафных санкций, указанных в настоящем приложении, не освобождает Исполнителя от исполнения обязанностей, в том числе от возмещения причиненного ущерба; 18.1.3. Сумма штрафных санкций и претензий за весь период действия взаимоотношений не ограничивается каким-либо значением, даже при условии наличия ограничений у Исполнителя корпоративными нормами и стандартами; 18.1.4. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке удержать сумму неустоек, штрафов и иных санкций из суммы денежных средств, подлежащих оплате Исполнителю; 18.1.5. Исполнитель несет полную ответственность перед Заказчиком за убытки, причиненные Заказчику сторонними организациями, привлеченными контрагентом; 18.1.6. Убытки, понесенные одной из Сторон, подлежат возмещению за счет виновной стороны в срок не позднее 14 (четырнадцать) календарных дней с момента предъявления таковых, на основании подтверждающих документов; 18.1.7. Штрафные санкции, выставленные в адрес Исполнителя, подлежат оплате в срок не позднее 14 (четырнадцать) календарных дней с момента официального предъявления таковых, на основании подтверждающих документов; 18.1.8. Убытки, причиненные третьим лицам в процессе выполнения обязательств по вине Исполнителя, оплачиваются Исполнителем в полном объеме; 18.2. Штрафные санкции за нарушение условий взаимоотношений, предъявляемые Исполнителю: 18.2.1. В случае переуступки Исполнителем своих прав и обязанностей по взаимоотношениям без согласия с Заказчиком, Заказчик вправе требовать от Исполнителя уплаты штрафа штраф в размере 10 % от стоимости взаимоотношений с НДС; 18.2.2. В случае нарушения сроков выполнения работ / оказания услуг по предмету тендера, установленных Заказчиком, Заказчик вправе взыскать с Исполнителя штраф в размере 0,08% от стоимости взаимоотношений с НДС за каждый день нарушения обязательств; 18.2.3. В случае нарушения сроков устранения недостатков в работах / услугах по предмету тендера, установленных Заказчиком, Заказчик вправе взыскать с Исполнителя штраф в размере 0,08% от стоимости взаимоотношений с НДС за каждый день нарушения обязательств; 18.2.4. В случае нарушения срока предоставления Исполнителем первичных документов, Заказчик вправе взыскать штраф с Исполнителя в размере 10 000 руб. за каждый документ; 18.2.5. В случае одностороннего отказа Исполнителя от исполнения своих обязательств по взаимоотношениям, Заказчик вправе требовать от Исполнителя уплаты штрафа штраф в размере 10 % от стоимости взаимоотношений с НДС; 18.2.6. В случае привлечения Исполнителем третьих лиц к выполнению работ / оказанию услуг без письменного согласования с Заказчиком, Заказчик вправе требовать от Исполнителя уплаты штрафа в размере 3% от стоимости взаимоотношений с НДС; 18.2.7. В случае неисполнения Исполнителем обоснованного предписания Заказчика, Заказчик вправе взыскать с Исполнителя штраф в размере 30 000 рублей за каждый факт; 18.2.8. При остановке работ вследствие неисполнения предписания Заказчика, Заказчик вправе взыскать с Исполнителя штраф в размере 100 000 рублей за каждый факт; 18.2.9. В случае выявления факта завышения Исполнителем в представленных документах объемов выполненных работ, Заказчик вправе взыскать с Исполнителя уплаты штрафа в размере 100 % от суммы выявленного завышения за каждый факт нарушения; 18.2.10. В случае выявления факта завышения Исполнителем в представленных документах стоимости материалов, Заказчик вправе взыскать с Исполнителя уплаты штрафа в размере 100 % от суммы выявленного завышения за каждый факт завышения стоимости материалов; 18.2.11. В случае выявления факта выполнения Исполнителем работ ненадлежащего качества в рамках взаимоотношений по предмету настоящего тендера, Заказчик вправе взыскать с Исполнителя уплаты штрафа в размере 30 000 рублей за каждый факт выполнения работ ненадлежащего качества; 18.2.12. В случае искажения либо несвоевременного предоставления Исполнителем информации в установленный срок Заказчику, что повлекло возникновение аварийной ситуации при производстве работ / оказании услуг, Заказчик вправе взыскать с Исполнителя 100 000 рублей за каждый случай нарушения; 18.2.13. При утрате, повреждении, полном или частичном, имущества, принадлежащего Заказчику, Исполнитель возмещает Заказчику стоимость восстановительного ремонта / стоимость утраченного имущества, а также документально подтвержденные причиненные Заказчику непосредственно связанные убытки, упущенную выгоду; 18.2.14. При выставлении штрафных санкций контролирующими органами по вине Исполнителя, последний, на основании подтверждающих документов, компенсирует Заказчику все уплаченные штрафы; 18.2.15. Исполнитель обязуется по письменному требованию Заказчика обеспечить удаление опубликованных сведений о Заказчике (сайт / паблик / группа / социальная сеть / сообщество и т.п.) в сроки, обозначенные Заказчиком в соответствующем требовании. За нарушение установленного срока удаления сведений о Заказчике, Заказчик вправе взыскать с Исполнителя штраф в размере 200 000 рублей за каждый день неисполнения требования; 18.2.16. В случае неполного предоставления Исполнителем документов и недостоверной информации в представленных документах, способных повлечь негативные последствия для Заказчика, Заказчик вправе взыскать с Исполнителя 100 000 рублей за каждый случай нарушения; 18.2.17. В случае преждевременного выхода из строя отремонтированного оборудования по вине Исполнителя, определенной по результатам постоянно действующей комиссии, Исполнитель осуществляет повторные транспортировку и ремонт оборудования Заказчика своими силами и за свой счет, а также уплачивает штраф 150 000 рублей за каждый подобный случай; 18.2.18. Утрата заводских номеров (утрата первоначальных заводских шильд) в случае, если оборудование передавалось от Заказчика Исполнителю с первоначальной маркировкой завода-изготовителя, квалифицируется как утрата Исполнителем оборудования Заказчика. Для Исполнителя в этом случае наступают последствия, предусмотренные п.18.2.19 ТЗ. 18.2.19. В случае причинения имущественного ущерба Исполнителем, Заказчик вправе в претензионном порядке требовать от Исполнителя помимо оплаты суммы причиненного ущерба, оплаты остаточной стоимости утраченного имущества, но не ниже стоимости металлолома, по паспортному весу оборудования, или стоимости восстановительного ремонта поврежденого имущества, а также оплаты штрафа в размере 150 000 рублей за каждый случай; 18.3. Штрафные санкции за нарушение ОТ, ПБ и ООС, причинение имущественного ущерба, иные нарушения, предъявляемые Исполнителю, при нахождении его на территории объектов Заказчика: 18.3.1. Фиксация фактов нарушений: 18.3.1.1.Фиксация нарушений условий взаимоотношений, в том числе в части соблюдения требований охраны труда, промышленной безопасности, охраны окружающей среды, ввоза и использования БВС, общественного порядка, соблюдения запретов в отношении оружия, спиртосодержащей продукции, наркотических средств и психотропных препаратов и их прекурсоров, табакокурения, использования кино-, фото- и видеоаппаратуры, соблюдения требований безопасности дорожного движения, а также требований контрольно-пропускного и внутриобъектового режимов может производиться любым способом: - Фото-, видеоаппаратурой; - Актами, составленными работниками Заказчика и Исполнителя; - Актами, составленными работниками частных охранных предприятий; - Письменными объяснениями работников Подрядчика; - Другими способами; 18.3.1.2. Фиксация фактов распития и употребления любой алкогольных напитков, наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров на территории охраняемых объектов Заказчика, в том числе общежитий, жилых вагонов, столовых и любых производственных помещениях, а равно факты нахождения в состоянии алкогольного и (или) наркотического опьянения на территории охраняемых объектов Заказчика, может производится, помимо предусмотренных пп.18.3.1.1 настоящего ТЗ, медицинским осмотром или освидетельствованием при наличии возможности и согласии работника Исполнителя; 18.3.1.3. Факт нахождения на объектах Заказчика работников Исполнителя, работающих без соответствующего разрешения или регистрации, устанавливается актом Заказчика, с участием представителя Исполнителя или протоколом органов внутренних дел. В случае отказа представителя Исполнителя от подписания указанного акта в нем делается соответствующая отметка; 18.3.2 Штрафные санкции за нарушение Исполнителем соглашения об установлении запрета на использование аудио-, фото-, видеофиксации: 18.3.2.1. Стороны пришли к соглашению об установлении запрета на использование аудио-, фото-, видеофиксации любых объектов / предметов / работников / подрядчиков / исполнителей / документов Заказчика или связанных с ними обстоятельств во время исполнения условий взаимоотношений, и / или размещения в средствах массовой информации и / или сети «Интернет» (сайт / паблик / группа / социальная сеть / сообщество и т.п.) любой информации о Заказчике и его деятельности без предварительного письменного согласия Заказчика на такие действия. Исполнитель согласен и заверяет, что он отвечает по обязательствам за нарушение данного условия сам, так и за своих работников и / или привлеченных подрядчиков как за свои собственные. 18.3.2.2. В случае нарушения требований, предусмотренных пп.18.3.2.1 настоящего ТЗ, Заказчик вправе взыскать с Исполнителя штраф в размере 300 000 рублей за каждый факт нарушения; 18.3.3. Требования Заказчика по ввозу и использованию БВС, ответственность Исполнителя за нарушения требований Заказчика: 18.3.3.1. Исполнитель вправе ввозить БВС, в том числе автономные воздушные суда, при выполнении работ / оказании услуг в рамках взаимоотношений по предмету настоящего тендера на территории производственных объектов Заказчика исключительно при наличии предварительного письменного согласования с Заказчиком; 18.3.3.2. В случае нарушения Исполнителем требований, предусмотренных пп.18.3.3.1. настоящего ТЗ, Заказчик по письменному требованию вправе взыскать штраф с Исполнителя в размере 500 000 рублей за каждый случай нарушения; 18.3.3.3. Исполнитель вправе хранить на территории производственных объектов Заказчика и (или) использовать БВС при выполнении работ / оказании услуг в рамках взаимоотношений по предмету тендера, в том числе осуществлять их запуск с территории производственных объектов Заказчика и (или) из-за ее пределов, исключительно при наличии предварительного письменного согласования с Заказчиком; 18.3.3.4. В случае нарушения Исполнителем требований, предусмотренных пп.18.3.3.3 настоящего ТЗ, Заказчик по письменному требованию вправе взыскать штраф с Исполнителя в размере 2 000 000 рублей за каждый случай нарушения; 18.3.3.5. В случае обнаружения БВС на территории производственных объектов Заказчика, ввоз, хранение и использование которых предварительно письменно не согласованы, Исполнитель (работник Исполнителя) прекращает пользование БВ и передает его Заказчику (ЧОП Заказчика) на хранение с составлением Сторонами Акта приема-передачи техники на хранение; 18.3.3.6. Заказчик осуществляет хранение БВС до момента их истребования уполномоченным представителем Подрядчика; 18.3.3.7. Возврат БВС осуществляется путем оформления сторонами Акта возврата техники из хранения; 18.3.3.8. Хранение БВС осуществляется на возмездной основе и составляет 1 000 рублей за каждый день начиная с 7 (Седьмого) дня хранения; 18.3.3.9. Информация, содержащаяся на электронных носителях, переданных на хранение БВС, подлежит уничтожению с оформлением сторонами Акта уничтожения информации; 18.3.3.10. В случае отказа представителя Исполнителя передать БВС на хранение Заказчику, данный представитель Исполнителя не допускается на территорию производственных объектов Заказчика и (или) должен покинуть территорию производственных объектов Заказчика по требованию Заказчика (ЧОП Заказчика); 18.3.4. Штрафные санкции за нарушение Исполнителем требований Заказчика в области ОТ, ПБ и ООС: 18.3.4.1. В случае ввоза Исполнителем алкогольных напитков, наркотических средств, а равно иных, оборот которых ограничен, на территорию производственных объектов Заказчика (искл. ЧОП), Заказчик вправе взыскать с Исполнителя штраф в размере 100 000 рублей за каждый случай; 18.3.4.2. В случае ввоза, хранения распространения и использования Исполнителем оружия (устройств и предметов, конструктивно предназначенных для поражения живой или иной цели, подачи сигналов), взрывчатых веществ, боеприпасов и прочее в любой установленной законом форме, на территорию производственных объектов Заказчика (искл. ЧОП), Заказчик вправе взыскать с Исполнителя штраф в размере 100 000 рублей за каждый случай; 18.3.4.3. В случае нахождение работников Исполнителя на территории производственных объектов Заказчика, в том числе в общежитиях жилых вагонах, столовых в состоянии любого из видов опьянения (в т.ч. алкогольного, наркотического, токсичного и др.), Заказчик вправе взыскать с Исполнителя штраф в размере 100 000 рублей за каждый случай; 18.3.4.4. В случае распития и употребления (в т.ч. покушение на распитие и употребление) работниками Исполнителя любой алкогольной продукции, алкогольных напитков, наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсов на территории производственных объектов Заказчика, в том числе в общежитиях, жилых вагонах, столовых и любых производственных помещениях, Заказчик вправе взыскать с Исполнителя штраф в размере 100 000 рублей за каждый случай; 18.3.4.5. В случае хранения алкогольной продукции на местах выполнения работ / оказания услуг на территории производственных объектов Заказчика, либо размещения персонала Исполнителя в пределах территории производственных объектов Заказчика, в том числе в общежитиях, жилых вагонах, столовых и любых производственных помещениях, Заказчик вправе взыскать с Исполнителя штраф в размере 100 000 рублей за каждый случай; 18.3.4.6. В случае курения работников Исполнителя на территории Заказчика в неотведенных для этого местах, Заказчик вправе взыскать с Исполнителя штраф в размере 50 000 рублей за каждый случай; 18.3.4.7. В случае загрязнения Исполнителем территории Заказчика нефтепродуктами (ГСМ), отходами (в т.ч. бытовыми), Заказчик вправе взыскать с Исполнителя штраф в размере 50 000 рублей за каждый случай; 18.3.4.8. В случае сокрытия Исполнителем сведений / не уведомления Исполнителем Заказчика о несчастных случаях, инцидентах, авариях и иных происшествиях при выполнении работ, Заказчик вправе взыскать с Исполнителя штраф в размере 100 000 рублей за каждый случай; 18.3.4.9. В случае невыполнения Исполнителем требований локальных нормативных актов Заказчика, включенных в качестве обязательного приложения во взаимоотношения Сторон, Заказчик вправе взыскать с Исполнителя штраф в размере 50 000 рублей за каждый случай; 18.3.4.10. В случае нанесения Исполнителем вреда окружающей среде, Исполнитель производит восстановительные работы за свой счёт, оплачивает нанесенный ущерб и компенсирует штрафы, взысканные с Заказчика контролирующими органами за причинённый ущерб, в т.ч. штрафы, уплаченные Заказчиком в добровольном (внесудебном) порядке; 18.3.4.11. В случае провоза, хранения, использования Исполнителем рыболовных снастей, охотничьих принадлежностей, плавательных средств, осуществления рыболовной ловли, сбора грибов и ягод на территории производственных объектов Заказчика (искл. ЧОП), Заказчик вправе взыскать с Исполнителя штраф в размере 70 000 рублей за каждый случай; 18.3.4.12. В случае отсутствия пропуска на работника и автотранспортное средство Исполнителя, установленного образца, водительского удостоверения, документов на перевозимый груз и путевые листы, Заказчик вправе взыскать с Исполнителя штраф в размере 30 000 рублей за каждый отсутствующий документ; 18.3.4.13. В случае отсутствия на транспортном средстве Исполнителя огнетушителя и искрогасителя, Заказчик вправе взыскать с Исполнителя штраф в размере 30 000 рублей за каждый случай; 18.3.4.14. В случае отсутствия у работников Исполнителя специальной одежды и обуви, защитной каски и средств защиты, Заказчик вправе взыскать с Исполнителя штраф в размере 50 000 рублей за каждый случай; 18.3.4.15. В случае возникновения аварий, инцидентов, возгораний, несчастных случаев (травмирование персонала Заказчика), допущенных по вине Исполнителя, Заказчик вправе взыскать с Исполнителя штраф в размере 100 000 рублей за каждый случай; 18.3.4.16. В случае несанкционированного нарушения Исполнителем поверхностного слоя почвы, Заказчик вправе взыскать с Исполнителя штраф в размере 100 000 рублей за каждый случай; 18.3.4.17. В случае допущения Исполнителем эксплуатации транспортных средств и (или) самоходных машин на территории месторождений, и нефтепромыслов, других объектов Заказчика, не состоящих на учете и ГИБДД МВД РФ, органах Ростехнадзора и (или) не имеющих государственных номерных знаков, Заказчик вправе требовать от Исполнителя уплаты штрафа в размере 20 000 рублей за каждый случай; 18.3.4.18. В случае допущения Исполнителем отсутствия у водителя документов на право управления транспортным средством, Заказчик вправе требовать от Исполнителя уплаты штрафа в размере 20 000 рублей за каждый случай; 18.3.4.19. В случае допущения Исполнителем нарушения скоростного режима, действующего на территории месторождений, нефтепромысла, иного охраняемого объекта, Заказчик вправе требовать от Исполнителя уплаты штрафа в размере 20 000 рублей за каждый случай; 18.3.4.20. В случае выявления фактов передвижения транспортных средств Исполнителя по самовольно созданным несанкционированным маршрутам, выходящим за границы утвержденных схем проезда, Заказчик вправе требовать уплаты штрафа в размере 100 000 руб. за каждый случай. Кроме того, Исполнитель обязан возместить Заказчику расходы по оплате стоимости рекультивации и убытков сельхозпроизводства 18.3.4.21. В случае допущения Исполнителем загромождения территории строительными, бесхозными и другими материалами и предметами, которые затрудняют движение людей, транспорта и (или) могут вызвать возгорание или скрытую закладку взрывного устройства, Заказчик вправе требовать от Исполнителя уплаты штрафа в размере 50 000 рублей за каждый случай; 18.3.5. Штрафные санкции за иные нарушения Исполнителем условий взаимоотношений: 18.3.5.1. В случае действий Исполнителя, несвязанных с отказом прошедших ремонт и модернизацию СУ, которые привели к остановке, в т.ч. аварийной, производственного процесса добычи нефти на нефтепромысле Заказчика, Заказчик вправе взыскать с Исполнителя штраф в размере 1 000 000 рублей, упущенную выгоду, в т.ч. стоимость недобытой нефти; 18.3.5.2. В случае установления факта нахождения работника Исполнителя на территории объектов Заказчика в нарушение требований к регистрации, Исполнитель выплачивает Заказчику штраф в размере 50 000 рублей, за каждый случай обнаружения такого работника; 18.3.6. Штрафные санкции за нанесение Исполнителем имущественного ущерба Заказчику: 18.3.6.1. В случае повреждения Исполнителем ЛЭП, Исполнитель обязан за свой счёт произвести ремонт в течении 12 (Двенадцати) часов, либо уплатить Заказчику штраф в размере 1 000 000 рублей в случае отказа или уклонения Исполнителя от проведения ремонта, возместить упущенную выгоду, в том числе стоимость недобытой нефти. |
| 19. Антикоррупционная оговорка | 19.1. Стороны признают и подтверждают, что каждая из них проводит политику полной нетерпимости к взяточничеству и коррупции, предполагающую полный запрет коррупционных действий и совершения выплат за содействие / выплат, целью которых является упрощение формальностей в связи с хозяйственной деятельностью, обеспечение более быстрого решения тех или иных вопросов. Стороны руководствуются в своей деятельности применимым законодательством и разработанными на его основе политиками, и процедурами, направленными на борьбу со взяточничеством и коммерческим подкупом. 19.2. Стороны гарантируют, что ни они, ни их работники не будут предлагать, предоставлять, давать или давать согласие на предоставление каких-либо коррупционных выплат (денежных средств или ценных подарков) любым лицам (включая, помимо прочего, частных лиц, коммерческие организации и государственных должностных лиц), а также не будут добиваться получения, принимать или соглашаться принять от какого-либо лица, прямо или косвенно, какие-либо коррупционные выплаты (денежные средства или ценные подарки), при этом Стороны обязуются оказывать полное взаимное содействие в получении информации при выявлении фактов коррупционных действий. |
| 20. Непреодолимая сила (форс-мажорные обстоятельства) | 20.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по взаимоотношениям, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые Стороны не отвечают и предотвратить неблагоприятное воздействие которых они не имеют возможности; 20.2. К обстоятельствам непреодолимой силы (форс-мажору) не могут быть отнесены предпринимательские риски, такие как нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения обязательств товаров, отсутствие у должника денежных средств, а также финансово-экономический кризис, девальвация национальной валюты, преступные действия неустановленных лиц, если условиями взаимоотношений прямо не предусмотрено иное, а также другие обстоятельства, которые Стороны взаимоотношений исключили из таковых; 20.3. Сторона, попавшая под влияние форс-мажорных обстоятельств, обязана уведомить об этом другую Сторону на позднее 2 (Двух) рабочих дней со дня наступления таких обстоятельств; 20.4. Если обстоятельства непреодолимой силы и их последствия продолжают действовать более 2 (Двух) месяцев, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения условий взаимоотношений. Если Стороны не смогут договориться, каждая из Сторон вправе потребовать расторжения взаимоотношений. |
| 21. Конфиденциальность | 21.1. Стороны обязуются сохранять Конфиденциальную информацию и принимать все необходимые меры для ее защиты, в том числе в случае реорганизации или ликвидации Сторон; 21.2. Стороны настоящим соглашаются, что не разгласят и не допустят Разглашения Конфиденциальной информации никаким третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны, кроме случаев непреднамеренного и/или вынужденного раскрытия Конфиденциальной информации по причине обстоятельств непреодолимой силы или в силу требований действующего законодательства Российской Федерации, вступивших в силу решений суда соответствующей юрисдикции либо законных требований компетентных органов государственной власти и управления, при условии, что в случае любого такого раскрытия: a) Сторона предварительно уведомит другую Сторону о наступлении соответствующего события, с которым связана необходимость раскрытия Конфиденциальной информации, а также об условиях и сроках такого раскрытия; б) Сторона раскроет только ту часть Конфиденциальной информации, раскрытие которой необходимо в силу применения положений действующего законодательства Российской Федерации, вступивших в законную силу решений судов соответствующей юрисдикции либо законных требований компетентных органов государственной власти и управления. 21.3. Соответствующая Сторона взаимоотношений несет ответственность за действия (бездействие) своих работников и иных лиц, получивших доступ к Конфиденциальной информации; 21.4. Разглашение Конфиденциальной информации означает несанкционированные соответствующей Стороной действия другой Стороны, в результате которых какие-либо третьи лица получают доступ и возможность ознакомления с Конфиденциальной информацией. Разглашением Конфиденциальной информации признается также бездействие соответствующей Стороны, выразившееся в необеспечении надлежащего уровня защиты Конфиденциальной информации и повлекшее получение доступа к такой информации со стороны каких-либо третьих лиц; 21.5. Соответствующая Сторона несет ответственность за убытки, которые могут быть причинены другой Стороне в результате разглашения Конфиденциальной информации или несанкционированного использования Конфиденциальной информации, за исключением случаев раскрытия Конфиденциальной информации, предусмотренных п.21.2, 21.6 настоящего ТЗ; 21.6. Передача Конфиденциальной информации оформляется протоколом, который подписывается полномочными Представителями Сторон. 21.7. Передача Конфиденциальной информации по открытым каналам телефонной и факсимильной связи, а также с использованием сети Интернет без принятия соответствующих мер защиты, удовлетворяющих обе Стороны, запрещена. |
| 22. Заключительные положения | 22.1. В состав данного Технического задания включены следующие приложения - Приложение № 1 – Перечень обязательных документов, предоставляемых претендентом на тендере; - Приложение № 2 – Формы документов, обязательные для заполнения Претендентом на участие в тендере: - Форма №1 – Заявка на участие в тендере; - Форма №2 – Анкета Претендента на участие в тендере; Форма №3 – Коммерческое предложение; - Форма №4 – Основные сведения о Претенденте на участие а тендере. - Приложение № 3.1 – Ориентировочная производственная программа на выполнение ремонта станций управления, собственности АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова, на 2023, 2024 годы; - Приложение № 3.2 – Дефектные ведомости; - Приложение № 3.3 – Согласие участника с Техническим заданием. - Приложение № 3.4 – Калькуляции затрат; - Приложение № 4 – Инструкция «О контрольно-пропускном и внутриобъектовом режиме на объектах АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова» РИ-УБ/02 – 02; - Приложение № 5 - Политика АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова в области охраны окружающей среды и охраны труда; - Приложение № 6 – Регламент «Организация работы с отказами скважинного насосного оборудования механизированного фонда нефтяных и водозаборных скважин АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова» Р-УСТ/05-01. - Приложение № 7 – Временный регламент «Организация работы в условиях повышенной опасности распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)» Р-УПиЭБ/06-01; - Приложение № 8 – Отчетные документы; |

Составил:

Начальник УДНГ

АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова       					            А.А. Мохов