Приложение 3

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

по зачистке емкостного оборудования установок подготовки нефти.

| Информация о заказчике работ и сведения необходимые для подготовки предложений. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заказчик – ООО «ПИТ «СИБИНТЭК» |  |  |  |  |  |
| Генеральный директор – Д.В. Перов |  |  |  |  |  |
| Почтовый адрес: |  |  |  |  |  |
| 625023; г.Тюмень, ул.Харьковская д.75 к.1 |  |  |  |  |  |
| Месторождение: «Вареягское» Цель: Проведение наружного и внутреннего осмотра технологических аппаратов в соответствии с Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности», соблюдения графика ТО, ТД, ЭПБ, проведение зачистных работ и определения фактического состояния технологических аппаратов и резервуаров на ОПО УПСВ (установка предварительного сброса воды) Вареягского месторождения. Работы проводятся в соответствии с требованиями: - Федерального Закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» № 116-ФЗ от 21.07.1997 г.; - Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденных Приказом ФСЭТАН от 15 декабря 2020 г. №536; - Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности", утвержденных Приказом ФСЭТАН от 15 декабря 2020 г. №534; - Приказа Ростехнадзора от 15.12.2020 N 528 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ". |  |  |  |  |  |

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Резервуар вертикальный стальной инв. № NС00002151  (РВС№3 2000м3) – технологическое устройство, предназначенное для приёма, хранения, подготовки, учёта и сдачи нефти объемом V=2000м3.

Резервуар вертикальный стальной инв. № NС00002119  (РВС№4 5000м3) – технологическое устройство, предназначенное для приёма, хранения, подготовки, учёта и сдачи нефти объемом V=5000м3.

Емкость дренажная инв. № NС00002308 (ЕД-2 63м3) – технологическое устройство, предназначенное для приёма, хранения, учёта нефти объемом V=63м3.

Емкость дренажная инв. № NС00003182 (ЕД-3 12,5м3) – технологическое устройство, предназначенное для приёма, хранения, учёта нефти объемом V=12,5м3.

Нефтегазоводоразделитель с прямым подогревом инв. № NС00002120 (ХТ-2 НГВРП 115м3) – технологическое устройство, предназначенное для подготовки нефти, газа и воды объемом V=115м3.

Зачистка -	технологический процесс очистки внутренних поверхностей технологических аппаратов от остатков нефти, донных осадков.

Технологический остаток - часть нефти, оставшаяся в технологических аппаратах после вытеснения её избыточным давлением.

Донный осадок (шлам) - неподтекаемый осадок осевших на дно технологических аппаратов механических примесей (песок, ржавчина, ил и др.), скреплённых смолистыми веществами, выделяющимися из нефти.

Дегазация - технологический процесс замещения взрывоопасной среды в атмосфере технологических аппаратов.

Область воспламенения – диапазон взрывоопасной среды с концентрациями паров нефти.

Температура воспламенения нефти – наименьшая температура нефти, при которой в условиях специальных испытаний нефть выделяет горючие пары с такой скоростью, что при воздействии на них источника зажигания наблюдается воспламенение.

Нижний (верхний) концентрационный предел распространения пламени - минимальное (максимальное) содержание горючего вещества в однородной смеси с окислительной средой, при котором возможно распространение пламени по смеси на любое расстояние от источника зажигания.

Температура самовоспламенения – наименьшая температура окружающей среды, при которой в условиях специальных испытаний наблюдается самовоспламенение вещества.

Температурные пределы распространения пламени (воспламенения) – такие температуры вещества, при которых его насыщенный пар образует в окислительной среде концентрации, равные соответственно нижнему (нижний температурный предел) и верхнему (верхний температурный предел) концентрационным пределам распространения пламени.

Взрывобезопасное состояние атмосферы технологических аппаратов – состояние, при котором исключается возможность взрыва.

Моечные машинки (гидромониторы) – устройство с автоматически поворачивающимися головками, направляющими струю моющего средства на промываемую поверхность по определённой траектории.

ТМС – пожаробезопасное техническое моющее средство (ТМС) на основе поверхностно-активных веществ (ПАВ).

Нефть - парафины и аналогичные по физико-химическим свойствам нефти.

НСЖ – нефтесодержащая жидкость.

ПВК – предельно – взрываопасная концентрация (2 мг/м3).

ПДК – предельно – допустимая концентрация нефти (нефтепродуктов) 300 мг/м3.

ГВС – газо – воздушая смесь.

Нефтешлам – остаток нефтесодержащей жидкости в технологическом аппарате не пригодной к приведению в соответствие с ГОСТ 51858-2002 а также, содержащий механический осадок.

ЦПСНиГ - цех подготовки, сдачи нефти и газа.

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - Предмет выполняемых работ и его краткое описание:

Выполнение работ по зачистке технологических аппаратов/резервуаров/ на УПСВ

  - Объект выполнения работ и его краткая характеристика объекта:

- Резервуар вертикальный стальной инв. № NС00002151  (РВС№3 2000м3)

- Резервуар вертикальный стальной инв. № NС00002119  (РВС№4 5000м3)

- Емкость дренажная инв. № NС00002308 (ЕД-2 63м3)

- Емкость дренажная инв. № NС00003182 (ЕД-3 12,5м3)

- Нефтегазоводоразделитель с прямым подогревом инв. № NС00002120 (ХТ-2 НГВРП 115м3)

Рабочая среда – нефть, газ, вода.

1.3. Перечень документов предоставляемых до проведения работ:

- данные по организации;

- локальные сметные расчеты, подписанные руководителем в форматах *.PDF, *.Excel, *.GSFX (Гранд смета),  XML.

- сводный сметный расчет;

- расчет стоимости используемой техники, спецтехники;

- расчет стоимости зачистки резервуара от донных отложений и подготовки его к полному техническому освидетельствованию и огневым работам;

- дополнительные расчеты (по запросу заказчика).

1.4. Срок выполнения работ:

Работы по зачистке:

- работы по зачистке технологических аппаратов выполнить в период с 1.06.2025 по 30.06.2025 гг.

1.5. Требование к условиям оплаты работ, к оставлению стоимости работ, ТМЦ:

1.5.1. Предоплата отсутствует.

1.5.2. Оплата выполненных работ производится в течение 90 - 120 (девяносто - сто двадцать) календарных дней с даты подписания сторонами акта сдачи приемки выполненных работ.

1.5.3. Стоимость работ определяется на основании сборников базовых цен (ФЕР, ФЕРр) в Тюменской области, Уватском р-не. Гранд-смета.

1.5.4. Стоимость услуги должна включать все затраты «Подрядчика» (накладные, транспортные и другие расходы, связанные с оказанием данной услуги) и не подлежит корректировке в сторону увеличения.

1.5.5. При составлении сметной документации количество материалов необходимо учитывать с коэффициентом расхода, согласно сметных норм.

1.5.6. При составлении сметной документации учесть перебазировку техники при производстве очистки технологических аппаратов.

1.5.7. ТМЦ, поставляемые Заказчиком, передаются Подрядчику по давальческой схеме. Доставка материалов, поставки Заказчика от склада до объекта осуществляется Подрядчиком.

1.6. Техническая информация:

Возможность проведение работ: в течение недели с 9:00 до 19:00 без выходных;

1.6.1. Наличие на объекте следующих материально-технологических ресурсов:

- Возможность проживания на объекте: отсутствует;

- Возможность подключения к электросетям: есть;

- Водоснабжение: есть;

- Примерная площадь свободного пространства вокруг зачищаемых объектов от 5 до 150 м2 в зависимости от требуемого направления;

-  Подрядчик производит откачку НСЖ из технологических аппаратов в места, указанные Заказчиком;

- Твердую фракцию от очистки внутреннего оборудования Подрядчик временно складирует в места, указанные Заказчиком.

1.7. При выполнении работ по зачистке Подрядчик выполняет операции, указанные в пункте 4.

1.8. Расстояние до объекта производства работ:

1.8.1.  Протяженность дорог от УПСВ до Р-7:

Грунтовая дорога – 2,1 км.

- ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ

2.1. На момент передачи на зачистку технологических аппаратов силами Заказчика должны быть выведены из технологической схемы, освобождены от нефти до минимального (приложение Б) остатка и отглушены от действующих технологических линий межфланцевыми заглушками. Прием – передача технологических аппаратов производится с участием представителей Заказчика и Подрядчика с составлением акта - приема передачи.

2.2. Подрядчик до начала работ разрабатывает и согласовывает с Заказчиком проект производства работ (Далее – ППР), а также документацию, указанную в Положении о порядке допуска подрядных организаций и организации безопасного производства работ на опасных производственных объектах ООО «ПИТ «СИБИНТЭК», утвержденного приказом ООО «ПИТ «СИБИНТЭК» № 51 от 07.04.2021 г.

2.3. Подрядчик производит работы по зачистке технологических аппаратов в соответствии с Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правилами безопасности в нефтяной и газовой промышленности», утвержденными приказом Ростехнадзора от 20.12.2020г. № 534, Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 (ред. От 31.12.2020), Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», также другими нормативно-правовыми актами РФ и локальными нормативно-правовыми документами ООО «ПИТ « СИБИНТЭК».

2.4. Для проведения работ оформляются наряды-допуски на работы повышенной опасности в 2-х экземплярах.

2.5. Наряд-допуск на работы повышенной опасности оформляет Подрядчик, согласовывает с Заказчиком в установленном порядке. К наряду-допуску прикладываются схемы обвязки и установки оборудования (выкачка остатка, промывка, дегазация, удаление продукта зачистки и т.д.).

2.6. Подрядчик обязан приказом назначить ответственного за проведение работ, исполнителей работ и направить (письмом) в адрес Заказчика.

2.7. Ответственный за проведение работ по зачистке технологических аппаратов несет ответственность за правильность и полноту принятых мер безопасности, за достаточную квалификацию лиц, назначенных исполнителями работ, за полноту и качество их инструктажа, за техническое руководство работой и соблюдение работающими мер безопасности.

2.8. Ответственный за проведение работ обязан:

- ежедневно предоставлять письменный отчет руководителю объекта и в отдел ОПТиСН о результатах проведенной работы и количестве вовлеченных в нее сотрудников;

- совместно с Заказчиком проверить полноту выполнения подготовительных мероприятий, готовность технологических аппаратов к зачистке;

- проверить у исполнителей наличие и исправность средств индивидуальной защиты, инструмента и приспособлений, их соответствие характеру выполняемых работ;

- проводить инструктаж исполнителей о правилах безопасного ведения работ и порядке эвакуации пострадавшего из опасной зоны;

- по согласованию с Заказчиком и при получении подтверждения о возможности выполнения работ, удостоверенных подписями их представителей в наряд-допуске, давать указание исполнителям приступить к работе, предварительно проверив место работы, состояние средств защиты, готовность исполнителей к работе;

- контролировать выполнение исполнителями мероприятий, предусмотренных в наряде-допуске;

- обеспечивать последовательность и режим выполнения операций по зачистке;

- обеспечивать контроль состояния воздушной среды в технологических аппаратах;

- в случае возникновения опасности или ухудшения самочувствия исполнителей, немедленно прекратить выполнение работ, известить об этом ответственного руководителя от Заказчика и принять необходимые меры по обеспечению безопасности работ;

- по окончании регламентированных перерывов убедиться, что условия безопасного проведения работ не изменились. Не допускать возобновления работ при выявлении изменения условий ее безопасного проведения;

- по окончании работ совместно с ответственным руководителем от Заказчика, проверить полноту и качество выполненной работы и закрыть наряд-допуск.

2.9. Выполнять работы по зачистке технологических аппаратов следует бригадой в составе не менее 5 человек, один из которых ответственный за проведение работ из числа ИТР.

2.10. Члены бригады должны быть обеспечены соответствующими средствами индивидуальной защиты, спецодеждой, спецобувью, инструментом, приспособлениями и вспомогательными материалами.

2.11. Исполнители работ по зачистке технологических аппаратов несут ответственность за выполнение всех мер безопасности, предусмотренных в наряде-допуске.

2.12. Исполнители работ по зачистке технологических аппаратов обязаны:

-      быть обучены и пройти проверку знаний требований промышленной безопасности, охраны     труда и пожарной безопасности с выдачей удостоверения;

- пройти инструктаж по безопасному проведению работ и расписаться в наряде-допуске;

- ознакомиться с условиями, характером и объемом работ на месте их выполнения;

- выполнять только ту работу, которая указана в наряде-допуске;

- приступать к работе только по указанию ответственного за проведение этой работы;

- применять средства защиты и соблюдать меры безопасности, предусмотренные нарядом-допуском;

- знать признаки отравления вредными веществами, места расположения средств телефонной связи и сигнализации, порядок эвакуации пострадавших из опасной зоны;

- уметь оказывать первую помощь пострадавшим, пользоваться средствами индивидуальной защиты, спасательным снаряжением и инструментом;

- прекращать работу при возникновении опасной ситуации, а также по требованию ответственного руководителя от заказчика, и других уполномоченных лиц. После окончания работ привести в порядок место проведения работ, убрать инструменты, приспособления и т.п.

2.13. По окончании работ произвести уборку территории объекта от посторонних предметов, остатков нефтешлама, НСЖ, сдать место производства работ ответственному руководителю объекта по акту приема – передачи.

- ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ЗАЧИСТКИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ АППАРАТОВ

- Для выполнения технологических операций по зачистке технологических аппаратов необходимо наличие следующего основного оборудования, системы и устройства, сертифицированные в установленном порядке:

- Насосная установка для откачки НСЖ и подачи моющего раствора ТМС на очистку технологических аппаратов и на гидроэлеватор (эжектор).

- Гидроэлеватор (эжектор), работает на принципе эжекции и обеспечивает откачку образующейся в процессе мойки эмульсии и механических примесей (песок, ржавчина и т.д.) из очищаемого технологических аппаратов. Производительность гидроэлеватора зависит от давления рабочей жидкости в напорной линии.

- Рукава с соединительными головками служат для прокладки коммуникационных линий между оборудованием (насос, моечная машинка, гидроэлеватор и т.д.), по которым циркулирует рабочая жидкость. В технологической схеме применяются бензостойкие прорезиненные рукава внутренним диаметром 51, 66, 77 мм и упрочненные проволочной спиралью рукава с внутренним диаметром 75 и 125 мм.

- Рукавное разветвление трехходовое РТ-80 (или аналог) предназначено для управления потоком рабочей жидкости в рукавных линиях.

- Ствол ручной доочистки РС-Б применяется для смыва остатков шлама с днища очищенных технологических аппаратов к гидроэлеватору. Производительность ствола, зависит от давления у насадки и изменяется от 0,35 л/с при давлении 0,4 МПа (40 м вод. ст.) до 4,0 л/с при давлении 0,6 МПа (60 м. вод. ст.).

- Переходники, служат для соединения рукавов разных диаметров между собой.

- Рукавные задержки устанавливаются при прокладке рукавных линий по вертикали.

- Устройства для механизированной мойки технологических аппаратов пожаробезопасными ТМС - моечные машинки (гидромониторы).

- Устройства для принудительной вентиляции технологических аппаратов (электровентиляторы, пароэжекторы искробезопасного исполнения с электрическими двигателями взрывозащищенного исполнения).  Выбор количества вентиляторов и их характеристики должны обеспечивать требуемый режим вентиляции.

- ТМС. Наименование и количество ТМС определяется в зависимости от удаляемого нефтепродукта, конструкции технологических аппаратов. Общедоступные ТМС: МЛ-51, МЛ-52, МЛ-72, Лабомид-203М (Темп-300) и другие. В качестве моющего средства может применяться вода (горячая вода) и вода в смеси с ТМС. Применение ТМС – выбор температуры подогрева, дозировка, условия отделения от продуктов размыва и другие параметры применения должны быть в соответствии с инструкциями заводов - изготовителей этих ТМС.

- Систему приготовления, хранения, регенерации ТМС, сбора продуктов зачистки, включающую:

- Резинотканевые рукава (паровые, водяные диаметром 32 и 50 мм) с запорной арматурой.

- Переносной пульт управления (электрощит) с пусковой аппаратурой и кабелями.

- Строительные леса, соответствующие всем правилам и нормам безопасного ведения работ.

- Транспортные и грузоподъёмные средства.

4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ЗАЧИСТКИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ АППАРАТОВ

4.1.      Состав и последовательность технологических операций зачистки технологических аппаратов приведен в таблице 1

Таблица 1

| № п/п | Описание этапов процессов зачистки | Ответственный * Подрядчик/Заказчик (определяется Заказчиком) | Материалы и техника |
| --- | --- | --- | --- |
| - Подготовительные работы |  |  |  |
|  | Вывод из технологического режима зачищаемого технологического аппарата | Заказчик | - |
|  | Опорожнение технологических аппаратов до мертвого остатка (уровень мертвого остатка технологических аппаратов указан в приложении Б) | Заказчик | - |
|  | Подготовка наряд-допуска и утверждение | Заказчик | - |
|  | Установка заглушек, согласно схем, прилагаемых к паспорту технологических аппаратов | Заказчик | Заглушки, слесарный искробезопасный инструмент |
|  | Проверка места работы и состояния средств защиты | Заказчик | - |
| - Удаление технологического остатка (нефтешлама) |  |  |  |
|  | Установка отводов ГВС на технологические аппараты. Подключение патрубков пропарки к пропарочному устройству аппарата. | Заказчик | Слесарный искробезопасный инструмент |
|  | Пропарка технологических аппаратов Для интенсификации разогрева подают острый пар непосредственно в нефть (НСЖ). Пар подаётся по паровым трубам (рукавам) диаметром 50-63 мм. Давление пара в магистрали должно быть не более 3 кгс/см2. Температура подаваемого пара не должна превышать значения равного 80 % от температуры самовоспламенения нефти. Подачу пара в разогреваемую массу производят по пропарочному патрубку, по которому возможно подать паропровод непосредственно в нефть. Продолжительность подогрева в зависимости от количества остатка составляет 18-24 часа в летний период и 30-32 часа в зимний. НСЖ совместно с водой дренируется в специализированные емкости. | Заказчик | ППУ |
|  | Шлам откачивается через зачистной люк в вакуум - бочку. | Подрядчик | Вакуум - бочка |
| - Дегазация |  |  |  |
|  | Разгерметизация люк-лазов производится при достижении концентрации паров ниже ПДК 300г/м³. При разгерметизации люков – лазов использовать специальные противо - пирофорные смеси (порошки). Контроль ГВС производится путем отбора через устройство установленное на отводящем ГВС патрубке. | Заказчик | Слесарный инструмент |
|  | Естественная вентиляция: Естественная вентиляция проводится при скорости ветра не менее 1 м/с. При снижении концентрации ниже ПВК производится открытие люков-лазов для интенсификации вентилирования. При этом лёгкий и чистый атмосферный воздух входит в технологические аппараты через люки-лазы. | Заказчик | Оборудование, для определения концентрация паров нефтепродукта |
|  | Принудительная вентиляция. При снижении концентрации паров нефти внутри технологических аппаратов ниже ПВК производится принудительная вентиляция. На дренажный патрубок производится установка фланцевого воздуховода. Путем принудительной вентиляции с помощью электровентилятора искробезопасного исполнения с электрическим двигателем взрывозащищенного исполнения производится дегазация до концентрации паров ниже ПДК 300 мг/м³, (требуемое время на принудительную вентиляцию технологических аппаратов - 12ч.) | Подрядчик | Оборудование, для определения концентрация паров нефтепродукта, поточный вентилятор |
|  | После достижения концентрации паров, ниже ПДК, производится контрольный замер ГВС с фиксацией в наряде-допуске | Подрядчик | - |
|  | Монтаж отводящих коммуникаций. | Подрядчик | Оборудование, для подключения, слесарный инструмент |
| - Мойка технологических аппаратов |  |  |  |
|  | Первичная промывка Промывка начинается с верхнего уровня с постепенным снижением в сторону днища. Промывка проводится горячей водой температурой 75-80˚С, напор воды 10-12 кгс/см2. Продолжительность промывки на верхнем и среднем уровнях не менее 1-1,5 часов, а на нижнем уровне 3-4 часа. При промывке горячей водой предварительный разогрев донного осадка не требуется. Выкачка продуктов промывки проводится постоянно и продолжается до прохвата воздуха откачивающими средствами. По окончании промывки технологических аппаратов подача воды на моечные машинки прекращается, производится откачка остаточной жидкости через люк-лаз. После достижения в атмосфере технологических аппаратов условий для пребывания работников в защитных средствах они входят в технологические аппараты и удаляют оставшийся на днище осадок. В случае небольшого (менее 1 м3) количества оставшийся осадок собирается вручную совками и щетками в вёдра. В случае большого остатка процедура мойки повторяется с использованием пара. | Подрядчик | Моющее оборудование, оборудование для откачки и разделения жидкости (за счет Подрядчика) Средства для ручной сборки шлама, СИЗ, ППУ (за счет Подрядчика) |
|  | Чистовая обработка поверхностей технологических аппаратов. Процесс чистовой обработки состоит из следующих операций: - обработка загрязненных поверхностей технологических аппаратов растворителем; - чистовая промывка; - удаление остатков промывки и доведение поверхностей в технологических аппаратах до требуемой чистоты. В качестве растворителя используется керосин, газойль, дизельное топливо с температурой вспышки паров выше 60°С. Растворитель наносится на загрязненные поверхности днища малярными кистями или щепами, растворяя и разжижая загрязнения. Время выдержки растворителя не менее 1,5-2 часов. После выхода работников из технологических аппаратов вентиляция его прекращается. Всасывающий патрубок откачивающего устройства устанавливается в технологический аппарат и соединяется с всасывающим трубопроводом. Промывка производится с нижнего уровня расположения моечных машинок. Продолжительность промывки в одном положения моечной машинки составляет 1,0 -1,5 часа. Температура промывочной воды 60-65°С. Боковые поверхности технологических аппаратов также промываются при наличии плохо промытых участков. Откачка продуктов промывки производится постоянно до полного удаления их с поверхности. По окончанию чистовой промывки атмосфера технологических аппаратов вновь подвергается принудительной вентиляции. После достижения условий для пребывания работников внутри технологических аппаратов проводятся, при необходимости, работы по ручной доводке поверхностей днища и стенки до требуемой чистоты протиркой ветошью, опилками. | Подрядчик | Керосин, газойль, дизельное топливо с температурой вспышки паров выше 60°С. |
|  | Демонтаж подводящих отводящих коммуникаций. | Подрядчик | Оборудование, для подключения, слесарный инструмент |
|  | Вывоз нефтешлама, согласно составленного акта (об образовавшихся отходах) между Заказчиком и подрядчиком. | Подрядчик | Вакуум – бочка, самосвал |
|  | - Проверка качества зачистки |  |  |
|  | Состояние атмосферы технологических аппаратов по окончании процесса обработки приведены в таблице: Назначение очистки; Требования к чистоте поверхностей и атмосферы. Боковая поверхность; Днище; Атмосфера. Не зависимо от назначения; Пленка нефтепродукта отсутствует; Пленка нефтепродукта отсутствует, донный остаток - отсутствует; Допускается наличие паров углеводородов не более ПДК(0,1-0,3 г/м3). | Заказчик | - |
|  | Составление акта о полноте и качестве выполненных работ составляется комиссией по форме, указанной в приложении А к текущему техническому заданию, который является приложением к акту приема-передачи выполненных работ. | Заказчик | - |

5. ФИЗ.ОБЪЕМЫ ПО ЗАЧИСТКЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ АППАРАТОВ

| № п/п | Наименование объектов видов работ. * ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ЗАКАЗЧИКОМ В СООТВЕТСТВИИ С УТВЕРЖДЕННЫМИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ РЕГЛАМЕНТАМИ/ ПОРЯДКАМИ/ИНСТРУКЦИЯМИ | Ед.изм. | Объем работ | Необходимые ресурсы | Ответственный * Подрядчик/Заказчик (определяется Заказчиком) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РВС№3 2000м3 |  |  |  |  |  |
| 1 | Сброс остатков жидкой фазы нефти из РВС№3 | м3 | Согласно приложению Б | Оборудование для откачки жидкости (насосное оборудование) | Заказчик |
| 2 | Пропарка РВС№3 | час | - | ППУ, оборудование для откачки и разделения жидкости | - |
| 3 | Разгерметизация люк-лазов диаметром Ду 600, Ду 600х900 | шт. | 2 | Слесарный искробезопасный инструмент | Заказчик |
| 4 | Откачка остатка НСЖ | м3 | Согласно приложению Б | Оборудование для откачки и разделения жидкости | Заказчик |
| 5 | Естественная вентиляция | час | До снижения концентрации ниже ПВК | Вентилятор во взрывобезопасном исполнении | Заказчик |
| 6 | Замер ГВС | раз | Постоянно/запись в НД раз в 30 минут | Газоанализатор | Заказчик/ Подрядчик |
| 7 | Очистка от твердой фракции | м3 | Согласно приложению Б | Лопата, переносные приспособления | Подрядчик |
| 8 | Промывка внутренней поверхности резервуара с откачкой нефтепарафинистых отложений, в процессе промывки | м2 | 258 | Насосы грязевые погружные/Установки насосные для перекачивания вязких и загрязненных взвешенными примесями жидкостей, Аппараты высокого давления | Подрядчик |
| 9 | Очистка внутренней поверхности вручную | м2 | 258 | Инструмент искробезопасный, ветошь | Подрядчик |

| № п/п | Наименование объектов видов работ. * ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ЗАКАЗЧИКОМ В СООТВЕТСТВИИ С УТВЕРЖДЕННЫМИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ РЕГЛАМЕНТАМИ/ ПОРЯДКАМИ/ИНСТРУКЦИЯМИ | Ед.изм. | Объем работ | Необходимые ресурсы | Ответственный * Подрядчик/Заказчик (определяется Заказчиком) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РВС№4 5000м3 |  |  |  |  |  |
| 1 | Сброс остатков жидкой фазы нефти из РВС№4 | м3 | Согласно приложению Б | Оборудование для откачки жидкости (насосное оборудование) | Заказчик |
| 2 | Пропарка РВС№4 | час | - | ППУ, оборудование для откачки и разделения жидкости | - |
| 3 | Разгерметизация люк-лазов диаметром Ду 600, Ду 600, Ду600х900 | шт. | 3 | Слесарный искробезопасный инструмент | Заказчик |
| 4 | Откачка остатка НСЖ | м3 | Согласно приложению Б | Оборудование для откачки и разделения жидкости | Заказчик |
| 5 | Естественная вентиляция | час | До снижения концентрации ниже ПВК | Вентилятор во взрывобезопасном исполнении | Заказчик |
| 6 | Замер ГВС | раз | Постоянно/запись в НД раз в 30 минут | Газоанализатор | Заказчик/ Подрядчик |
| 7 | Очистка от твердой фракции | м3 | Согласно приложению Б | Лопата, переносные приспособления | Подрядчик |
| 8 | Промывка внутренней поверхности резервуара с откачкой нефтепарафинистых отложений, в процессе промывки | м2 | 441 | Насосы грязевые погружные/Установки насосные для перекачивания вязких и загрязненных взвешенными примесями жидкостей, Аппараты высокого давления | Подрядчик |
| 9 | Очистка внутренней поверхности вручную | м2 | 441 | Инструмент искробезопасный, ветошь | Подрядчик |

| № п/п | Наименование объектов видов работ. * ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ЗАКАЗЧИКОМ В СООТВЕТСТВИИ С УТВЕРЖДЕННЫМИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ РЕГЛАМЕНТАМИ/ ПОРЯДКАМИ/ИНСТРУКЦИЯМИ | Ед.изм. | Объем работ | Необходимые ресурсы | Ответственный * Подрядчик/Заказчик (определяется Заказчиком) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕД-2 63м3 |  |  |  |  |  |
| 1 | Сброс остатков жидкой фазы нефти из ЕД-2 | м3 | Согласно приложению Б | Оборудование для откачки жидкости (насосное оборудование) | Заказчик |
| 2 | Пропарка ЕД-2 | час | - | ППУ, оборудование для откачки и разделения жидкости | - |
| 3 | Разгерметизация люка для насоса диаметром Ду 700, дополнительного люка Ду 800 | шт. | 2 | Слесарный искробезопасный инструмент | Заказчик |
| 4 | Откачка остатка НСЖ | м3 | Согласно приложению Б | Оборудование для откачки и разделения жидкости | Заказчик |
| 5 | Естественная вентиляция | час | До снижения концентрации ниже ПВК | Вентилятор во взрывобезопасном исполнении | Заказчик |
| 6 | Замер ГВС | раз | Постоянно/запись в НД раз в 30 минут | Газоанализатор | Заказчик/ Подрядчик |
| 7 | Очистка от твердой фракции | м3 | Согласно приложению Б | Лопата, переносные приспособления | Подрядчик |
| 8 | Промывка внутренней поверхности резервуара с откачкой нефтепарафинистых отложений, в процессе промывки | м2 | 98 | Насосы грязевые погружные/Установки насосные для перекачивания вязких и загрязненных взвешенными примесями жидкостей, Аппараты высокого давления | Подрядчик |
| 9 | Очистка внутренней поверхности вручную | м2 | 98 | Инструмент искробезопасный, ветошь | Подрядчик |

| № п/п | Наименование объектов видов работ. * ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ЗАКАЗЧИКОМ В СООТВЕТСТВИИ С УТВЕРЖДЕННЫМИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ РЕГЛАМЕНТАМИ/ ПОРЯДКАМИ/ИНСТРУКЦИЯМИ | Ед.изм. | Объем работ | Необходимые ресурсы | Ответственный * Подрядчик/Заказчик (определяется Заказчиком) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕД-3 12,5м3 |  |  |  |  |  |
| 1 | Сброс остатков жидкой фазы нефти из ЕД-2 | м3 | Согласно приложению Б | Оборудование для откачки жидкости (насосное оборудование) | Заказчик |
| 2 | Пропарка ЕД-2 | час | - | ППУ, оборудование для откачки и разделения жидкости | - |
| 3 | Разгерметизация люка для насоса диаметром Ду 700, дополнительного люка Ду 800 | шт. | 2 | Слесарный искробезопасный инструмент | Заказчик |
| 4 | Откачка остатка НСЖ | м3 | Согласно приложению Б | Оборудование для откачки и разделения жидкости | Заказчик |
| 5 | Естественная вентиляция | час | До снижения концентрации ниже ПВК | Вентилятор во взрывобезопасном исполнении | Заказчик |
| 6 | Замер ГВС | раз | Постоянно/запись в НД раз в 30 минут | Газоанализатор | Заказчик/ Подрядчик |
| 7 | Очистка от твердой фракции | м3 | Согласно приложению Б | Лопата, переносные приспособления | Подрядчик |
| 8 | Промывка внутренней поверхности аппарата с откачкой нефтепарафинистых отложений, в процессе промывки | м2 | 32 | Насосы грязевые погружные/Установки насосные для перекачивания вязких и загрязненных взвешенными примесями жидкостей, Аппараты высокого давления | Подрядчик |
| 9 | Очистка внутренней поверхности вручную | м2 | 32 | Инструмент искробезопасный, ветошь | Подрядчик |

| № п/п | Наименование объектов видов работ. * ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ЗАКАЗЧИКОМ В СООТВЕТСТВИИ С УТВЕРЖДЕННЫМИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ РЕГЛАМЕНТАМИ/ ПОРЯДКАМИ/ИНСТРУКЦИЯМИ | Ед.изм. | Объем работ | Необходимые ресурсы | Ответственный * Подрядчик/Заказчик (определяется Заказчиком) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ХТ-2 НГВРП 115м3 |  |  |  |  |  |
| 1 | Сброс остатков жидкой фазы нефти из ХТ-2 | м3 | Согласно приложению Б | Оборудование для откачки жидкости (насосное оборудование) | Заказчик |
| 2 | Пропарка ХТ-2 | час | - | ППУ, оборудование для откачки и разделения жидкости | - |
| 3 | Разгерметизация люк-лазов диаметром Ду 500 | шт. | 2 | Слесарный искробезопасный инструмент | Заказчик |
| 4 | Откачка остатка НСЖ | м3 | Согласно приложению Б | Оборудование для откачки и разделения жидкости | Заказчик |
| 5 | Естественная вентиляция | час | До снижения концентрации ниже ПВК | Вентилятор во взрывобезопасном исполнении | Заказчик |
| 6 | Замер ГВС | раз | Постоянно/запись в НД раз в 30 минут | Газоанализатор | Заказчик/ Подрядчик |
| 7 | Очистка от твердой фракции | м3 | Согласно приложению Б | Лопата, переносные приспособления | Подрядчик |
| 8 | Промывка внутренней поверхности аппарата с откачкой нефтепарафинистых отложений, в процессе промывки | м2 | 179 | Насосы грязевые погружные/Установки насосные для перекачивания вязких и загрязненных взвешенными примесями жидкостей, Аппараты высокого давления | Подрядчик |
| 9 | Очистка внутренней поверхности вручную | м2 | 179 | Инструмент искробезопасный, ветошь | Подрядчик |

- ИНФОРМАЦИЯ О КАЧЕСТВЕ ЗАЧИСТКИ

| Назначение зачистки | Параметры качества зачистки по элементам: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Боковая поверхность | Днище: | Атмосфера: |
| Для смены марки нефтепродукта и проведения дефектоскопии | По ГОСТ 1510-84, металл может иметь налет ржавчины | По ГОСТ 1510-84, донный осадок отсутствует | Допускается наличие паров углеводородов не более ПДК (0,1-0,3 г/м³), ТЭС — не более ПДК (0,005 мг/м³) |
| Для проведения ремонта с огневыми работами / градуировки по ГОСТ 8.346 и окрашивания по ГОСТ 9.402 | Пленка нефтепродукта отсутствует, пленка ТЭС — не боле ПДК | Пленка нефтепродукта отсутствует, донный осадок — отсутствует, пленка ТЭС — не более ПДК | Пары углеводородов и ТЭС не более ПДК |

7. СИСТЕМА ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

  - Обеспечение электрической энергией предусматривается от энергетических установок Заказчика по отдельному договору (в случае необходимости).

  - Подача пара к месту потребления может быть осуществлена с помощью передвижной паровой установки (далее ППУ).

  - ППУ может являться как собственностью Подрядчика, так и находится в аренде.

  - Обеспечение ГСМ осуществляется за счет Подрядчика.

  - Подрядчик до начала работ обязан заключить Договор на обеспечение электроэнергии, водоснабжения (в случае необходимости).

8. ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

8.1.  Подрядчик обеспечивает выделенное помещение с устройствами для складирования моечных машинок, пароэжекторов, гидроэжекторов, рукавов, труб, и т.д., а также, рабочее место для проведения ремонта.

8.2.  Для погрузо-разгрузочных работ Подрядчику рекомендуется обеспечить грузоподъемный механизм (грузоподъемный кран, тельфер), вид и грузоподъемность которого определяется для каждого конкретного случая.

8.3.   Для транспортировки оборудования от места хранения к месту использования Подрядчик обеспечивает за свой счет транспорт (автомашина, трактор с прицепом и др.).

9. Транспортировка нефтешлама

9.1 Транспортировка нефтешлама из технологических аппаратов производится за счет средств Подрядчика в место временного накопления, указанное Заказчиком (специальные емкости V-40м³ (2 штуки)). Ориентировочный объем нефтешлама к транспортировке составляет 83 м3 (согласно приложения Б).

10. Контроль качества при производстве работ

10.1 Осуществляется силами и средствами производителя работ (Подрядчика) постоянный контроль качества выполняемых работ.

10.2 Заказчик силами лиц ответственных (эксплуатирующих) объект зачистки, осуществляет производственный контроль.

10.3 Ответственность за соблюдение качества работ по зачистке технологических аппаратов, ведению исполнительной документации, соблюдение требований промышленной, пожарной, экологической безопасности и охраны труда несет инженерно-технический работник Заказчика, назначенный соответствующим приказом за безопасную эксплуатацию и исправное состояние технологических аппаратов.

10.4 Организация контроля над соблюдением качества работ при зачистке технологических аппаратов возлагается на мастера ПСН ООО «ПИТ «СИБИНТЭК».

10.5   Все объемы выполненных работ должны быть подтверждены промежуточными актами выполненных работ (составленные в свободной форме) подписанными уполномоченными представителями Подрядчика и ответственного руководителя объекта из числа ИТР цеха подготовки, сдаче нефти и газа (мастер ПСН).

Приложение А к Техническому заданию

ФОРМА АКТА НА ВЫПОЛНЕННУЮ ЗАЧИСТКУ

АКТ

на выполненную зачистку ………… N ______

"___"_________202__г. 					Предприятие ____________________

наименование объекта

Комиссия в составе:

Представители от заказчика:

1.

2.

3.

Представители от подрядчика

1.

2.

3.

провела проверку готовности ………. N ___ после очистки перед выполнением следующих

операций

налив нефтепродуктов, огневых работ, дефектоскопия, градуировка или другие операции

………..  очищен _______________________________________ способом в соответствии ПОР

механизированным или ручным

. В процессе зачистки выполнено:

М1 Выкачка остатка нефтепродукта ___________________________

М1.1. Разогрев паром в течение ______ч. температура пропарки ______ °С

М1.2. Размыв осадка (способ размыва)___________________ продолжительность размыва ____ ч

М1.3 Выкачка осадка (каким оборудованием)__________________________________

М1.4 Предварительная дегазация ____________________ продолжительность дегазации _____ ч

способ дегазации

М1.5. Залив водой (на какую высоту), пропаривание, вентилирование

М1.6 Мойка:

температура воды ____ °С, давление ________ МПа (кгс/см2), продолжительность мойки ______ч

Наименование и тип моечного оборудования ________						_

М1.7 Отбор и анализ проб воздуха из …………. ______				____________

пары углеводородов

М1.8 Удаление осадка __________________________________					_

способ выполнения, наименование оборудования

М1.9 Дополнительное вентилирование _____ ч

М1.10 Контроль качества очистки:

воздух в ……………..:  углеводороды _______ мг/м3; сероводород _______ мг/м3;

……………  осмотрен. Качество и порядок выполненной очистки соответствует условиям Договора.

Подписи:

Представители от заказчика:

1.

2.

3.

Представители от подрядчика:

1.

2.

Приложение Б к Техническому заданию

1. Информация о РВС№3:

| Объем, куб.м.: | Длина, мм: | Диаметр вн., мм: | Понтон | Тип крыши: | Внутренний подогреватель (тип/нет) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2000 | 13024 | 15200 | - | #### Каркасная коническая крыша | - |
| Количество: 1 шт. |  |  |  |  |  |

2. Информация о РВС№4:

| Объем, куб.м.: | Длина, мм: | Диаметр вн., мм: | Понтон | Тип крыши: | Внутренний подогреватель (тип/нет) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5000 | 15370 | 20900 | - | #### Каркасная коническая крыша | - |
| Количество: 1 шт. |  |  |  |  |  |

3. Информация о ЕД-2:

| Объем, куб.м.: | Длина, мм: | Диаметр вн., мм: | Понтон | Тип крыши: | Внутренний подогреватель (тип/нет) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 63 | 9300 | 2800 | - | - | - |
| Количество: 1 шт. |  |  |  |  |  |

4...Информация о ЕД-3:

| Объем, куб.м.: | Длина, мм: | Диаметр вн., мм: | Понтон | Тип крыши: | Внутренний подогреватель (тип/нет) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12,5 | 9300 | 2800 | - | - | - |
| Количество: 1 шт. |  |  |  |  |  |

5...Информация о ХТ-2:

| Объем, куб.м.: | Длина, мм: | Диаметр вн., мм: | Понтон | Тип крыши: | Внутренний подогреватель (тип/нет) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 115 | 15735 | 3200 | - | - | прямой |
| Количество: 1 шт. |  |  |  |  |  |

6. Информация о хранимом продукте к утилизации:

| №, объем | Тип и марка продукта: | Уровень налива к моменту зачистки, мм | Объем НСЖ, м3 | Объем твердой фракции, м3 | Общий объем нефтешлама, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РВС№3 | Нефтешлам | 400 | 69 | - | 25 |
| РВС№4 | Нефтешлам | 400 | 129 | - | 40 |
| ЕД-2 | Нефтешлам | 100 | 1 | - | 5 |
| ЕД-3 | Нефтешлам | 100 | 0,5 | - | 3 |
| ХТ-2 | Нефтешлам | 260 | 3 | - | 10 |
| Итого общий объем нефтешлама, м3 |  |  |  |  | 83 |