	
	Приложение 3


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Выполнение работ по расчистке трасс воздушных линий электропередачи ВЛ-10кВ в пределах охранных зон от деревьев. 
Заказчик – АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова
Генеральный директор – Арсибеков Дмитрий Витальевич
Почтовый адрес:

Россия, 426004, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Пастухова, 100.

Месторождение: АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова: С/Никольское м/р; Алексеевское м/р; Ершовское м/р; Хмелёвское м/р; Бурановское м/р; Еловское м/р., Кечевское м/р
Требования к выполняемым работам, предоставляемым Подрядчиком

Наименование работ: Расчистка трасс ВЛ-10кВ (далее-ВЛ) в пределах охранных зон  от деревьев на объектах АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова.

Обоснование: Создание необходимых условий для эксплуатации линий электропередачи. Соблюдение охранных зон ВЛ в соответствии с требованиями п. 2.3.11 и 2.3.17 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей и расчистка их от древесной и кустарниковой растительности, в том числе от отдельно стоящих деревьев вне охранной зоны ВЛ, создающих угрозу падения на провода и опоры ВЛ.
	№     п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	 Кол-во 

	1
	2
	3
	4

	 
	НГДУ-1
	 
	 

	1
	Направленная валка  деревьев мягких пород с корня, с установкой страховочных тросов для предотвращения неконтролируемого падения дерева на провода ВЛ, диаметр стволов: до 12 см
	1 дерево
	1

	2
	Направленная валка деревьев мягких пород с корня, с установкой страховочных тросов для предотвращения неконтролируемого падения дерева на провода ВЛ , диаметр стволов: до 16 см
	1 дерево
	11

	3
	Направленная валка деревьев мягких пород с корня, с установкой страховочных тросов для предотвращения неконтролируемого падения дерева на провода ВЛ , диаметр стволов: до 20 см
	1 дерево
	36

	4
	Направленная валка деревьев мягких пород с корня, с установкой страховочных тросов для предотвращения неконтролируемого падения дерева на провода ВЛ , диаметр стволов: до 24 см
	1 дерево
	49

	5
	Направленная валка деревьев мягких пород с корня, с установкой страховочных тросов для предотвращения неконтролируемого падения дерева на провода ВЛ , диаметр стволов: до 28 см
	1 дерево
	42

	6
	Направленная валка деревьев мягких пород с корня, с установкой страховочных тросов для предотвращения неконтролируемого падения дерева на провода ВЛ , диаметр стволов: до 32 см
	1 дерево
	34

	7
	Направленная валка деревьев мягких пород с корня, с установкой страховочных тросов для предотвращения неконтролируемого падения дерева на провода ВЛ , диаметр стволов: более 32 см
	1 дерево
	104

	8
	Трелевка древесины на расстояние до 50 м (минимум) на погрузочную площадку, трелевочными тракторами (типа ТДТ- 55А, ТТ-4 и др аналоги), диаметр стволов до 12 см
	1 хлыст
	1

	9
	Трелевка древесины на расстояние до 50 м (минимум) на погрузочную площадку, трелевочными тракторами (типа ТДТ- 55А, ТТ-4 и др аналоги), диаметр стволов до 16 см
	1 хлыст
	11

	10
	Трелевка древесины на расстояние до 50 м (минимум) на погрузочную площадку, трелевочными тракторами (типа ТДТ- 55А, ТТ-4 и др аналоги), диаметр стволов до 20 см
	1 хлыст
	36

	11
	Трелевка древесины на расстояние до 50 м (минимум) на погрузочную площадку, трелевочными тракторами (типа ТДТ- 55А, ТТ-4 и др аналоги), диаметр стволов до 24 см
	1 хлыст
	49

	12
	Трелевка древесины на расстояние до 50 м (минимум) на погрузочную площадку, трелевочными тракторами (типа ТДТ- 55А, ТТ-4 и др аналоги), диаметр стволов до 28 см
	1 хлыст
	42

	13
	Трелевка древесины на расстояние до 50 м (минимум) на погрузочную площадку, трелевочными тракторами (типа ТДТ- 55А, ТТ-4 и др аналоги), диаметр стволов до 32 см
	1 хлыст
	34

	14
	Трелевка древесины на расстояние до 50 м (минимум) на погрузочную площадку, трелевочными тракторами (типа ТДТ- 55А, ТТ-4 и др аналоги), диаметр стволов более 32 см
	1 хлыст
	104

	15
	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 12 см
	1 дерево
	1

	16
	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см
	1 дерево 
	11

	17
	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 20 см
	1 дерево 
	36

	18
	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 24 см
	1 дерево 
	49

	19
	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см
	1 дерево 
	42

	20
	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см
	1 дерево 
	34

	21
	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: более 32 см
	1 дерево 
	104

	22
	Утилизация  порубочных остатков путем мульчирования, закапывания, во вне пожароопасный период сжиганием
	
	

	
	НГДУ-2
	
	

	23
	Направленная валка  деревьев мягких пород с корня, с установкой страховочных тросов для предотвращения неконтролируемого падения дерева на провода ВЛ, диаметр стволов: до 12 см
	1 дерево
	42

	24
	Направленная валка  деревьев мягких пород с корня, с установкой страховочных тросов для предотвращения неконтролируемого падения дерева на провода ВЛ, диаметр стволов: до 16 см


	1 дерево
	111

	25
	Направленная валка деревьев мягких пород с корня, с установкой страховочных тросов для предотвращения неконтролируемого падения дерева на провода ВЛ , диаметр стволов: до 20 см
	1 дерево
	16

	26
	Направленная валка деревьев мягких пород с корня, с установкой страховочных тросов для предотвращения неконтролируемого падения дерева на провода ВЛ , диаметр стволов: до 24 см
	1 дерево
	10

	27
	Направленная валка деревьев мягких пород с корня, с установкой страховочных тросов для предотвращения неконтролируемого падения дерева на провода ВЛ , диаметр стволов: до 28 см
	1 дерево
	7

	28
	Направленная валка деревьев мягких пород с корня, с установкой страховочных тросов для предотвращения неконтролируемого падения дерева на провода ВЛ , диаметр стволов: более 32 см
	1 дерево
	8

	29
	Трелевка древесины на расстояние до 50 м (минимум) на погрузочную площадку, трелевочными тракторами (типа ТДТ- 55А, ТТ-4 и др аналоги), диаметр стволов до 12 см
	1 хлыст
	42

	30
	Трелевка древесины на расстояние до 50 м (минимум) на погрузочную площадку, трелевочными тракторами (типа ТДТ- 55А, ТТ-4 и др аналоги), диаметр стволов до 16 см
	1 хлыст
	111

	31
	Трелевка древесины на расстояние до 50 м (минимум) на погрузочную площадку, трелевочными тракторами (типа ТДТ- 55А, ТТ-4 и др аналоги), диаметр стволов до 20 см
	1 хлыст
	16

	32
	Трелевка древесины на расстояние до 50 м (минимум) на погрузочную площадку, трелевочными тракторами (типа ТДТ- 55А, ТТ-4 и др аналоги), диаметр стволов до 24 см
	1 хлыст
	10

	33
	Трелевка древесины на расстояние до 50 м (минимум) на погрузочную площадку, трелевочными тракторами (типа ТДТ- 55А, ТТ-4 и др аналоги), диаметр стволов до 28 см
	1 хлыст
	7

	34
	Трелевка древесины на расстояние до 50 м (минимум) на погрузочную площадку, трелевочными тракторами (типа ТДТ- 55А, ТТ-4 и др аналоги), диаметр стволов более 32 см
	1 хлыст
	8

	35
	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 12 см
	1 дерево
	42

	36
	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см
	1 дерево
	111

	37
	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 20 см
	1 дерево
	16

	38
	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 24 см
	1 дерево
	10

	39
	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см
	1 дерево
	7

	40
	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: более 32 см
	1 дерево
	8

	41
	Утилизация  порубочных остатков путем мульчирования, закапывания, во вне пожароопасный период сжиганием
	
	

	Меры пожарной безопасности

	1
	Устройство и содержание минерализованной полосы вокруг площадки складирования шириной не менее 1,4 м 
	1м/1м2
	


Стоимость работ определить на основании сборников базовых цен (ФЕР, ФЕРр, ФЕРм) в Удмуртской Республике, программа Гранд-смета.
Для обоснования стоимости выполняемых работ указать цену за одну единицу измерений              ( 1дерево соответствующего диметра) 
Стоимость услуги должна включать все затраты Подрядчика (доставка необходимого оборудования, техники, накладные, транспортные и другие расходы, связанные с выполнением данных работ), в том числе устройство минерализованной полосы вокруг площадки складирования, шириной 1,4 м и перевозка древесины на расстояние до 2 км автомобильным транспортом до места складирования; уборка и утилизация порубочных остатков. Стоимость услуг не подлежит корректировке в сторону увеличения.
Работы выполняются вблизи и в охранной зоне действующих ВЛ.

Персонал Подрядчика должен иметь допуск на право производства работ в охранной зоне ВЛ, опыт проведения работ, соответствующее обучение и квалификацию, обеспечен сертифицированными средствами индивидуальной защиты , специальной одеждой, обувью, исправными инструментами и приспособлениями. Подрядчик самостоятельно организует проживание, питание, санитарные условия для своего персонала в соответствии с санитарными нормами.

Подрядчику необходимо самостоятельно (до начала производства работ) согласовать всю разрешительную документацию и получить от всех заинтересованных ведомств и инспекций все необходимые документы на право производства работ в рамках Лесного законодательства РФ в т.ч.: 
а) направить уведомление о начале рубки;
б) произвести пересчет ликвидной древесины с подготовкой ведомости материально-денежной оценки (МДО);

в) определить участки ВЛ расположенные на землях лесного фонда.
Очистку охранных зон ВЛ выполнить в соответствии с нормативными документами, актами, положениями и правилами, действующими на территории РФ и положениями, регламентами АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова. По окончании работ по расчистке трасс ВЛ, обеспечить сдачу просек представителю лесного хозяйства и (или) собственнику лесов, представителю Заказчика.  Своевременно информировать собственников лесных насаждений, государственные и надзорные органы о проведении расчистки. Оформить необходимые документы, а также принять иные меры по предотвращению возможных претензий со стороны органов лесного хозяйства в т.ч.:

1) направить уведомление об окончании рубки.
2) выполнить иные действия предусмотренные нормативными актами.
Срок выполнения работ: 

начало работ

–  Июнь 2025 г. 

окончание работ
–  Сентябрь 2025 г. 
Подрядчик предоставляет на согласование Заказчику график производства работ по расчистке охранных зон ВЛ и утилизации лесопорубочных остатков на ВЛ, перечисленных в Приложении №1 настоящего ТЗ, учитывая срок выполнения работ.
Условия оплаты: отсутствие авансирования; оплата работ производится не ранее 90 (девяноста) и не позднее 120 (сто двадцать) календарных дней с момента подписания Заказчиком Актов о приемке выполненных работ КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 и представления Подрядчиком счета-фактуры. Работы считаются выполненными при условии отсутствия порубочных остатков вблизи и в охранной зоне ВЛ.
Приложения: 

3.1 Перечень линий электропередачи, места проведения вырубки деревьев угрожающих падением в пределах охранной зоны на 2025г по НГДУ-1
3.2 Перечень линий электропередачи, места проведения вырубки деревьев угрожающих падением в пределах охранной зоны на 2025г по НГДУ-2
3.3 УСЛОВИЯ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ КОНТРАГЕНТА (включаются в договор).
3.4 Согласие Подрядчика с техническим заданием.


