Приложение 3

Техническое задание

«Оказание услуг по аренде насосного блока (бурового насоса) с инженерным сопровождением на месторождениях АО «Белкамнефть» имени А.А. Волкова в 2026 году».

Ижевск 2025

- Заказчик – АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова.

- Срок выполнения работы:  Ориентировочно с 01 января 2026 по 31 декабря  2026 г.

- Наименование работ (услуг):

Оказание услуг по аренде насосного блока (бурового насоса) с инженерным сопровождением.

- Требования к претендентам:

- Наличие необходимого сертифицированного оборудования, инструмента, транспорта.

- Наличие квалифицированного персонала для выполнения работ.

- Согласие на соблюдение требований Заказчика в области промышленной безопасности, технических и технологических регламентов, охраны труда и охраны окружающей среды, системы управления транспортной безопасностью.

- Отсутствие информации о негативных результатах деятельности претендента на участие в тендере.

- Наличие необходимых лицензий, разрешительных и аттестационных документов сроком действия в соответствии с п. 3.

- Исполнитель не имеет права передавать свои права и обязанности третьим лицам без письменного согласия Заказчика.

- Наличие оснащенных производственных баз.

- Наличие отдела или службы технического контроля.

- Состав требуемых услуг:

Оказание услуг аренды буровой насосной установки с сопровождением технического персонала.

Оказание услуг аренды должно осуществляться в соответствии с правилами безопасности, установленными действующим законодательством Российской Федерации, в том числе:

- Технический регламент таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» ТР ТС 010/2011(Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 823).

- Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

- График выполнения работ (ориентировочный)

Таблица 1

| № | № Скв | № КП | Месторождение | Проходка | начало | конец | Кол- во суток |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 276 | 2 | Черновское | 505 | 27.11.2025 | 02.01.2026 | 36 |
| 2 | 140 | 17 | Черновское | 575 | 13.01.2026 | 16.02.2026 | 34 |
| 3 | 2046 | 6 | Сосновское | 775 | 21.02.2026 | 09.04.2026 | 47 |
| 4 | 2041 | 8 | Ошворце- Дмитриевское | 868 | 14.04.2026 | 02.06.2026 | 49 |
| 5 | 142 | 5 | Восточно- Юськинское | 480 | 07.06.2026 | 05.07.2026 | 28 |
| 6 | 306 | 1 | Бурановское | 485 | 10.07.2026 | 13.08.2026 | 34 |
| 7 | 305 | 1 | Бурановское | 493 | 18.08.2026 | 22.09.2026 | 35 |
| 8 | 310 | 4 | Бурановское | 535 | 27.09.2026 | 29.10.2026 | 32 |
| 9 | 3047 | 6 | Новоселкинское | 1035 | 03.11.2026 | 31.12.2026 | 58 |
|  |  |  | Среднее | 639 |  |  | 39 |

- Исходные данные:

| № | Наименование | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Месторождение | согласно Таблицы 1 |
| 2. | Местоположение месторождения | Удмуртия центральная часть |
| 3. | Цель бурения | Реконструкция |
| 4. | Номер кустовой площадки и количество скважин | согласно Таблицы 1 |
| 5. | Назначение скважин | Эксплуатационный , добыча УВ |
| 6. | Способ бурения | Турбинно – роторный |
| 7. | Тип, количество буровых насосов | 8Т- 650 (либо аналог), в количестве 1 единица |
| 8. | Максимальное рабочее давление, МПа | 32 |
| 9. | Объем подачи буровых насосов, макс. л/мин. | 45 |
| 10. | Наличие шасси (с указанием Технические характеристики на шасси) | Отсутствует/допускается |
| 11. | Привод | Дизельный |
| 12. | Тип бурового раствора | Хвостовик - Полимерно- солевой раствор - до проектной глубины. (плотность 1,17 г/см3, условная вязкость 35-60 с, водоотдача ≤ 5 см3/30 мин, рН 9-11). |
| 13. | Условия оплаты | Заказчик в срок не ранее 90 и не позднее 180 дней, по окончанию соответствующего этапа, при выполнении Подрядчиком следующих условий: С даты подписания «Акта о приёмке выполненных работ» и «Справки о стоимости выполненных работ и затратах» по формам КС-2 и КС-3 соответственно и получения счета-фактуры от Подрядчика, обязан оплатить стоимость выполненных работ путем перечисления безналичных денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Обязательство Заказчика по оплате выполненных работ считаются исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. Расценки должны учитывать все затраты Исполнителя, связанные с исполнением обязательств по предмету тендера, и не подлежат изменению в большую сторону на протяжении действия взаимоотношений Сторон; Расшифровка затрат на оказание услуг по аренде бурового насоса с инженерным сопровождением, должна быть представлена в Калькуляции затрат Приложение № 3.1 к настоящему ТЗ. Условия для расчета калькуляции представлены в Приложении 3.1. к настоящему ТЗ. Калькуляция затрат Приложение № 3.1 к настоящему ТЗ предоставляется с итоговым коммерческим предложением. |
| 14. | Условия формирования стоимости коммерческого предложения (КП). | В стоимость коммерческого предложения входит: Аренда буровой насосной установки типа 8Т- 650 (аналог), с инженерным сопровождением (механик). ДТ не включается в стоимость (Ответственность Заказчика) Арендодатель несет все затраты на ремонт и обслуживание бурового насоса. Арендодатель гарантирует исправность оборудования на момент передачи. Оплата производиться за сутки работы насоса. В случае затяжного ремонта бурового насоса, оплата производится на усмотрение заказчика по факту выполненных ремонтных работ, с определением причин ремонта. В случае ремонта оборудования не связанного с условиями бурения, ремонтные работы не оплачиваются. |
| 15. | Требования к инженерному сопровождению | Обеспечить бесперебойную работу насоса на скважине согласно заводским характеристикам бурового насоса. Обеспечить расход бурового насоса согласно требуемых режимов бурения. Производить своевременные ремонт и обслуживание НБ на скважине. Выдача рекомендации по улучшению и повышению качества предоставляемых услуг. Ведение и предоставление сводной отчетности по наработке НБ. Определять необходимость проведения ТО и ремонта бурового насоса. Производить плановое техническое обслуживание и ремонт насосной установки. Проводить пусконаладочные работы, подключение насоса. Принимать участие в монтажно – демонтажных, погрузочно – разгрузочных работах связанных с перемещением бурового насоса. Замена расходных материалов, быстроизнашеваемых деталей, выход из строя которых связан с условиями бурения, входит в стоимость работы насоса. Ремонтные работы и обслуживание насоса производить в период мобилизации бригады на следующую скважину. |
| 16. | Требования к Персоналу | Обученность в соответствии требований ФЗ, ОТ, ППБ, ООС. Наличие опыта работы по предмету тендера. Обеспеченность СИЗ. |
| 17. | Требования к оборудованию | Насос буровой трехпоршневой - 8Т-650 (либо аналог); Температура перекачиваемого раствора от минус 1°С до плюс 80°С с плотностью от 1000 до 1300 кг/м3; Климатическое исполнение насоса У, температура окружающего воздуха от минус 45°С до плюс 45°С ( при условии эксплуатации под тентовым укрытием); Полезная мощность насоса, кВт (л.с) - не более 475(650); Наибольшая подача, л/сек - 45 (в зависимости от установленных втулок); Максимальное давление, Мпа: 32; Рабочая жидкость: тех. вода, буровой полимерно- солевой раствор с плотность не более 1,3 г/см2; Привод насоса - дизельный ДВС; Габаритные размеры рама не более (м): длина 10м высота 3,7м ширина 3,45м, масса 28тонн. |
| 19. | Требования к ЗИП | Наличие в резерве, необходимого количества втулок, поршней, РТИ, ГСМ кроме дизельного топлива. Определяется отдельным перечнем при составлении договора, для обеспечения бесперебойной работы бурового насоса. |

- Распределение ответственности

| № п/п | Наименование Услуг | Заказчик | ПОДРЯДЧИК | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Связь ИСПОЛНИТЕЛЯ |  | Х | Включено в стоимость договора. |
| 2 | Составление отчетной документации по СКВАЖИНЕ |  | Х | В рамках зоны ответственности исполнителя. Включено в стоимость договора. |
| ПЛОЩАДКИ И ПОДЪЕЗДНЫЕ ДОРОГИ |  |  |  |  |
| 3 | Разрешительная документация на проезд и перевозку негабаритных и опасных грузов ИСПОЛНИТЕЛЯ, в том числе в период паводка/половодья |  | Х | включено в стоимость договора |
| 4 | Пропуск для проезда по ТЕРРИТОРИИ РАБОТ |  | Х | ИСПОЛНИТЕЛЬ предоставляет документы согласно требованию КОМПАНИИ |
| 5 | Пропуск для проезда по лицензионным участкам ТРЕТЬИХ ЛИЦ |  | Х | включено в стоимость договора |
| 6 | Размещение и хранение ОБОРУДОВАНИЯ на кустовой площадке в пределах выделенной территории | Х |  | включено в стоимость договора; размещение осуществляется согласно схемы, согласованной с Заказчиком. |
| ТРАНСПОРТИРОВКА ОБОРУДОВАНИЯ И ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |
| 7 | Погрузка ОБОРУДОВАНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЯ |  | Х | включено в стоимость договора |
| 8 | Разгрузка ОБОРУДОВАНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЯ |  | Х | включено в стоимость договора |
| 9 | Складирование и охрана ОБОРУДОВАНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЯ |  | Х | включено в стоимость договора |
| 10 | Транспортировка ОБОРУДОВАНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЯ между скважинами и кустами | Х |  | включено в стоимость договора |
| ПЕРСОНАЛ, ЖИЛОЙ и ВАХТОВЫЙ ГОРОДОК |  |  |  |  |
| 11 | Доставка персонала ИСПОЛНИТЕЛЯ от базового населенного пункта до месторождения и обратно |  | Х | включено в стоимость договора |
| 12 | Обеспечение питанием и вагон-домом ПЕРСОНАЛА ИСПОЛНИТЕЛЯ |  | Х | включено в стоимость договора |
| ОБОРУДОВАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЯ |  |  |  |  |
| 13 | КОМПЛЕКТ ЗИП на насосный блок |  | Х | включено в стоимость договора |
| 14 | Оборудование для сборки-разборки собственного оборудования (ключи, хомуты) |  | Х | включено в стоимость договора |
| УСЛУГИ |  |  |  |  |
| 1 | Вывоз металлолома и прочих отходов ИСПОЛНИТЕЛЯ с ПЛОЩАДКИ |  | Х | включено в стоимость договора |
| 15 | Вывоз упаковки, тары от Оборудования ИСПОЛНИТЕЛЯ |  | Х | включено в стоимость договора |
| ПРОЧЕЕ |  |  |  |  |
| 16 | Обеспечение дизельным топливом для работы бурового насоса. | Х |  |  |

- Ответственность исполнителя, санкции при нарушении условий взаимоотношений.

Ответственность сторон определена положениями типового Договора.

- Заключительные положения

В состав данного Технического задания включены следующие приложения:

    - Приложение № 1 - Перечень обязательных документов, предъявляемых Претендентом на участие в тендере;

    - Приложение № 2 - Формы документов, обязательные для заполнения Претендентом на участие в тендере:

- Форма № 1 - Заявка на участие в Тендере;

- Форма № 2 - Анкета Претендента на участие в тендере;

- Форма № 3 - Коммерческое предложение;

- Форма № 4 - Основные сведения о Претенденте на участие в тендере;

    - Приложение № 3.1 – Сводная калькуляция;

    - Приложение № 3.2 – Условия об ответственности контрагента;

    - Приложение № 3.3 – Согласие с техническим заданием;

    - Приложение № 4 – Политика АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова в области охраны окружающей среды и охраны труда.